| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO | BUDOWA SKATEPARKU MODUŁOWEGO I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W SZAFLARCH NA DZIAŁCE NR 1248/1 |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | DZ. NR 1248/1, OBR. 0006, JEDN EWID: 1211114_2 SZAFLARY OSIEDLE PODLUBELKI |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KATEGORIA VIII – INNE OBIEKTY |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 1211114_2 OBRĘB: 0006 DZIAŁKA NR: 1248/1 IDENT. DZIAŁKI EWID. : 1211114_2.0006.1248/1 |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA | GMINA SZAFLARY UL. ZAKOPIAŃSKA 18 34-424 SZAFLARY |

| ZAKRES OPRACOWANIA PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWAŁ SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ | MGR INŻ. ARCH. MIROSŁAW MACIOSZEK ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANA BEZ OGRANICZEŃ NR UPR. MPOIA/090/2010 | 06. 2024r. |  |
| PROJEKT ZAGOSPODSROWANIA TERENU SPRAWDZIŁ SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ | MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ORLEF ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANA BEZ OGRANICZEŃ NR UPR. RZ/A-06/05 | 06. 2024r. |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ | MGR INŻ. WOJCIECH LISEK DO PROJ. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH NR UPR 945/94 | 06. 2024r. |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZIŁ SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ | MGR INŻ. WOCIECH BALWIERZ DO PROJ. BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE: SIECI, INST. I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH NR UPR 108/99 | 06. 2024r. |  |

1.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści:

- Część opisowa

- Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

- Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

  - Charakterystyka terenu

  - Komunikacja

  - Istniejąca zabudowa

  - Prace rozbiórkowe

  - Zadrzewienie

  - Uzbrojenie techniczne

- Opis projektowanego zagospodarowania terenu

  - Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

  - Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

3.3. Układ komunikacyjny

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

- Zestawienie powierzchni

- Informacje i dane:

  - O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  - Czy działka lub teren, na którym jest zaprojektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

  - Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

  - O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

- Dane dotyczące Warunków ochrony przeciwpożarowej

- Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- Część rysunkowa

Z – 1.1 		Projekt zagospodarowania terenu				1:500

Z – 2.1 		Projekt zagospodarowania terenu - powiększenie		1:250

- Dokumenty dołączone do projektu:

- uprawnienia projektanta branży architektonicznej: mgr inż. arch. Mirosław Macioszek;

- zaświadczenie projektanta branży architektonicznej;

- uprawnienia sprawdzającego branży architektonicznej: mgr inż. arch. Paweł Orlef;

- zaświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;

- oświadczenie projektanta branży architektonicznej;

- oświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;

- uprawnienia projektanta branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Lisek;

- zaświadczenie projektanta branży elektrycznej;

- uprawnienia sprawdzającego branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Balwierz;

- zaświadczenie sprawdzającego branży elektrycznej;

- oświadczenie projektanta branży elektrycznej;

- Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa skateparku modułowego na płycie żelbetowej wraz z obiektami małej architektury takimi jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablica z regulaminem. Na terenie wybudowane zostaną dojścia do obiektu a całe założenie oświetlać będą oprawy sportowe oraz parkowe. Dodatkowo zostanie wykonany montaż kamer monitoringu.

Projektowany zakres prac przewiduje:

- Oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych elementów;

- Budowa żelbetowej płyty skateparku;

- Montaż modułowych przeszkód na płycie skateparku;

- Wykonanie fundamentów pod montaż projektowanych obiektów małej architektury;

- Wykonanie wykopów pod ułożenie kabli elektrycznych;

- Układanie kabli elektrycznych;

- Montaż słupów pod oświetlenie parkowe;

- Montaż obiektów małej architektury – siedzisk, koszy na śmieci, tablic z regulaminem, stojaków na rowery;

- Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnią kostki betonowej;

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej;

- Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej;

- Humusowanie i obsianie trawą terenu w niezbędnym zakresie;

- Prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni;

- Uporządkowanie terenu.

- Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

  - Charakterystyka terenu

Teren inwestycji znajduje się pomiędzy drogą os. Podlubelki a ulicą Augustyna Suskiego w Szaflarach. Obszar posiada spadek terenu w stronę zachodnią, a przez jego środek przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Działka posiada oznaczenie PsVI tj. pastwiska stałe.

  - Komunikacja

Działka inwestycji posiada bezpośrednie połączenie z drogą publiczną os. Podlubelki.

  - Istniejąca zabudowa

Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty kubaturowe.

  - Prace rozbiórkowe

Nie przewiduje się prac rozbiórkowych.

  - Zadrzewienie

Teren porasta liczna roślinność taka jak drzewa i krzewy oraz trawa.

  - Uzbrojenie techniczne

Na terenie działki inwestycji znajdują się następujące elementy uzbrojenia technicznego:

- sieć elektryczna - przy wschodniej granicy działki;

- sieć kanalizacji sanitarnej – przebiega przez centralna część oraz po zachodniej stronie działki.

- Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Celem projektu zagospodarowana terenu jest stworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Inwestycja będzie obejmować centralną część działki nr 1248/1. Przewiduje się wykonanie wejścia od drogi os. Podlubelki ze względu na mniejsze natężenie ruchu. Chodnik z bezfazowej kostki betonowej prowadzić będzie do skateparku oraz ławek i stojaków na rowery.

Głównym obiektem inwestycji jest skatepark modułowy wykonany na płycie żelbetowej, na którym znajdą się przeszkody: roll-in + bank ramp, jumpbox, funbox z poręczą + piramida 2, quarter pipe z mini quarterem + minirmapa H150, grindbox 1 + grindbox 2, poręcz prosta. Przeszkody wykonane zostaną ze sklejki ciemnej, wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Kształt płyty żelbetowej dopasowany został do kształtu istniejącego terenu. Przed wejściem na skatepark zaprojektowano strefę do odpoczynku tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Pomiędzy nawierzchnią z kostki betonowej wykonane zostaną nasadzenia bylin oraz traw, między innymi: lawenda wąskolistna, macierzanka pospolita, jeżówka purpurowa, czyściec wełnisty, kocimiętka, ostnica cieniutka.

Teren zostanie oświetlony sześcioma oprawami sportowymi oraz dwiema oprawami parkowymi na masztach stalowych. Przewiduje się także montaż kamer monitoringu, które zostaną zamontowane na masztach oświetleniowych.

Na terenie znajdzie się tablica regulaminem korzystanie z obiektu.

Maszty oświetleniowe oraz obiekty malej architektury należy zamontować zachowując minimum 2 m odległości pozostawiając strefę bezpieczeństwa od skateparku.

Wody deszczowe odprowadzone zostaną na teren zielony w kierunku zachodnim w granicach działki inwestycji.

  - Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

  - Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Inwestycja nie zakłada powstawania ścieków innych niż wody opadowe i roztopowe.

Ta zaś zostanie odprowadzona z  projektowanych nawierzchni na  przyległy teren zielony

(w granicach działki Inwestora).

  - Układ komunikacyjny

Na terenie inwestycji projektuje się chodnik łączący istniejącą komunikację wewnętrzną na działce z projektowanymi obiektami. Nie przewiduje się innych zmian w komunikacji.

  - Sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej jaką jest ul. Augustyna Suskiego oraz droga os. Podlubelki.

  - Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach opracowania przewiduje się budowę oświetlenia. Zostanie wykonana linia kablowa od istniejącego słupa oświetleniowego na dz. nr 8469. Projektuje się oprawy sportowe oraz parkowe LED montowane na słupach stalowych.

  - Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Na działce występują spadki terenu w kierunku zachodnim. Średnia różnica pomiędzy najwyższym a najniższym miejscem na terenie wynosi ok. 2 m. Ulica Augustyna Suskiego po stronie zachodniej jest wyniesiona ok 1 m w stosunku do terenu na działce.

Przed budową żelbetowej płyty skateparku należy wyrównać teren ziemią, która pozostała po wykopach pod fundamenty oraz podbudowy na terenie.

Projektuje się rabatę z nasadzeniami roślinności niskiej, nie wymagającej  częstego podlewania czy opieki.

Teren porasta roślinność taka jak drzewa i krzewy oraz trawa.

Na terenie przyległym do projektowanych elementów zagospodarowania należy uzupełnić istniejący trawnik w zakresie niezbędnym do uporządkowania terenu oraz przywrócenia jego odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych.  Gatunek trawy należy dostosować do traw występujących w rejonie planowanej inwestycji.

Przykładowa roślinność projektowana

| Nr | Nazwa gatunkowa polska/łacińska | Wys. (m) | Opis cech gatunkowych |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Lawenda Wąskolistna/ Lavendula angustifolia | 0,5-0,9 | Jest półkrzewem dorastającym do wysokości od 50 do 90cm. Pędy wzniesione, w dolnej części zdrewniałe, górą zielone, pokryte srebrzystymi. Posiada naprzeciwległe, wąsko lancetowate liście o podwiniętych brzegach. Kwiaty natomiast zebrane są w poprzerywany kwiatostan. Kwitnie lipiec-sierpień. Wymaga słonecznego stanowiska oraz przepuszczalnej ale żyznej gleby. Rozmnaża się przez wysiew nasion lub sadzonki. Po przekwitnięciu rośliny przycina się, by zachowały bardziej zwarty pokrój. Wykorzystywana jako roślina lecznicza. Kwiaty zawierają przede wszystkim olejek eteryczny, który ma działanie przeciwskurczowe, uspokajające i antyseptyczne. Działa wiatropędnie i uspakajająco oraz poprawia trawienie. Olejek przyśpiesza regenerację naskórka, działają przeciwtrądzikowo. |
| II. | Macierzanka pospolita/ Thymus vulgaris | 0,1-0,4 | Jest to roślina o dużej wytrzymałości na niskie temperatury i przeciętnych wymaganiach środowiskowych. Wypuszcza ona małe, zielone listki, które przy grupowej formie nasadzenia uformują piękny rodzaj kobierca. Pędy pokrywają się niewielkimi włoskami, które ochronią roślinę przed skutkami upałów. Z daleka roślina mieni się na srebrzysty kolor. Jej kwiaty są koloru różowego, pojawiają się od maja do sierpnia i są raczej drobne. Macierzanka pospolita Thymus vulgaris wymaga nasłonecznionego stanowiska i suchego podłoża. |
| III. | Jeżówka purpurowa/ Echinacea purpurea | 0,4-1 | Roślina dorasta do 1 m wysokości, tworząc wzniesione kępy. Liście są ciemnozielone o jajowato-lancetowatym kształcie. Jeżówka, jak wszystkie rośliny z rodziny astrowatych, posiada kwiatostany typu koszyczka – wewnętrzne, "kłujące" kwiaty rurkowe są zwykle ciemno-brązowe, a zewnętrzne "płatki", czyli kwiaty języczkowe, mogą mieć barwy: białą, żółtą, pomarańczową, łososiową, pomarańczową, czerwoną, fioletową i purpurową. Jeżówka purpurowa jest rośliną miododajną i przyciąga wiele pożytecznych owadów. Kwitnie od lipca do października. Bylina preferuje piaszczysto-gliniaste lub gliniaste gleby, średnio zasobne i lekko wilgotne. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych ale znosi też zacienienie. W Polsce bylina ta jest całkowicie mrozoodporna (strefa mrozoodporności 4). Jeżówka bardzo łatwo zawiązuje nasiona i się wysiewa – tworzy dużo "samosiejek", które zazwyczaj nie powtarzają cech rodzicielskich (czyli różnią się od rośliny matecznej). |
| IV. | Przegorzan pospolity/ Echinops ritro | 0,5-1 | Przegorzan pospolity to, miododajna bylina o główkowatych kwiatostanach, które wyróżniają się ciekawą budową oraz, stalowoniebieską barwą. Maksymalnie dorasta do około 50-100 cm wysokości. Posiada sztywne, wzniesione pędy, pokryte białym filcem, na których osadzone są duże, mocno powcinane, kolczaste liście, z wierzchu zielone, a od spodu srebrzyste. Przegorzan pospolity kwitnie obficie od lipca do września. Na szczytach wyprostowanych łodyżek pojawiają się wówczas śliczne, kuliste, zwarte główki, średnicy około 2-4 cm. Kwiatostany zachwycają swym oryginalnym kształtem oraz cudownym, stalowoniebieskim ubarwieniem i przyciągają mnóstwo pszczół, motyli, trzmieli oraz innych owadów zapylających. Roślina jest łatwa w uprawie, niewymagająca, rośnie nawet na bardzo słabych glebach i jest odporna na suszę. Doskonale sprawdzi się na słonecznych rabatach oraz w założeniach naturalistycznych. Nadaje się również na kwiat cięty. Przegorzan preferuje stanowiska słoneczne. Gleba pod uprawę powinna być luźna, przepuszczalna, piaszczysta, wapienna. Roślina bardzo dobrze znosi suszę i nie lubi zastojów wody. Jest to gatunek w pełni mrozoodporny. |
| V. | Czyściec wełnisty/ Stachys byzantina | 0,3 | Czyściec dorasta do ok. 20-30 cm. wys., ale w czasie kwitnienia może osiągać 40-50/70 cm. wys. Jego główną ozdobą są duże, szerokolancetowate, ostro zakończone liście, gęsto pokryte srebrzystobiałym, jedwabistym kutnerem. Liście są częściowo zimozielone. Czyściec wełnisty zakwita latem (VII-VIII), wydając drobne, fioletowe kwiaty, zebrane na szczycie sztywnego, wzniesionego pędu w kłosowy kwiatostan. Czyściec wełnisty preferuje suche, przepuszczalne gleby o lekko zasadowym odczynie pH i słoneczne lub lekko półcieniste stanowiska. Nie powinien być jednak sadzony w pełnym słońcu, gdyż wtedy jego liście stają się bledsze, ani na wilgotnych podłożach, na których łatwo gnije. Czyściec w naszym klimacie jest dostatecznie mrozoodporny, wiec nie wymaga zimowego okrycia. Wiosną należy oczyścić rośliny z liści, które obumarły na zimę. |
| VI. | Kocimiętka „Six Hills Giant”/ Nepeta „Six Hills Giant” | 0,6 | Odmiana ‘Six Hills Giant’ zwraca uwagę bujny wzrostem, osiąga prawie dwa razy większe rozmiary niż gatunek. Jej kępy dorastają do 60 cm wysokości i podobnej szerokości. Łodygi od dołu są rozgałęzione, liście są szarozielone, nieduże, sercowate, osadzone na krótkich ogonkach. Ich powierzchnia jest pomarszczona i pokryta włoskami a brzegi karbowane. Niebieskie kwiaty wyrastają z fioletowych kielichów zebranych w okółki rozmieszczone piętrowo na łodygach. Zrośnięte u nasady płatki tworzą lejkowatą rurkę zakończoną dwiema wargami. Warga górna zakończona jest dwiema łatkami, a dolna trzema. Roślina kwitnie długo i obficie, od lata do jesieni. Obcinanie przekwitłych kwiatostanów stymuluje rośliny do tworzenia nowych kwiatów. |
| VII. | Lebiodka pospolita/ Origanum vulgare | 0,8 | Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) czyli oregano, nazywana jest także majerankiem dzikim i macierzanką wysoką. Należy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), do której należy bardzo podobny do lebiodki majeranek ogrodowy. Naturalnie występuje w Afryce Północnej, Azji i Europie. Zioło to jest powszechnie spotykane na terenie całej Polski. Lebiodka pospolita jest byliną dorastającą do 80 cm wysokości. Posiada poziomo rozrastające się kłącze. Łodyga jest 4-kanciasta, czerwonawa. Liście są całobrzegie (czasem delikatnie ząbkowane), od spodu ciemno nakrapiane. Drobne prześwitujące punkty, które możemy na nich zauważyć to gruczoły wytwarzające olejek eteryczny. Oregano wytwarza kwiatostany o drobnych biało-różowych kwiatach barwy białej różowej. Cała roślina charakteryzuje się przyjemnym zapachem oraz korzennym smakiem. |
| VIII. | Liatra kłosowa/ Litaris spicata | 0,6-1,2 | Dorasta do 60-120 cm wysokości, wytwarzając proste, sztywne łodygi. Najpierw jednak pojawiają się liście rośliny, które tworzą gęste, trawiaste kępy. Mają kształt lancetowaty i wyrastają zarówno z poziomu ziemi jak i z łodygi kwiatostanowej. Roślina wytwarza kwiatostany osiągające nawet 30 cm długości. Rozkwitają od góry ku dołowi. Kwiaty mają płatki o budowie wrzecionowej. Występują w barwach fioletowych, różowych lub białych. Liatra kłosowa jest rośliną miododajną, przyciągającą motyle. Kwitnie latem, od lipca do września. Roślina wytwarza charakterystyczne, lekko spłaszczone, brunatne bulwy. |
| IX. | Ostnica cieniutka/ Stipa tenuissima | 0,4 | Trawa dorasta do 40 cm wysokości. Wytwarza długie, nitkowate, szczeciniaste liście. Latem (lipiec – sierpień) wytwarza wąskie, czasem przewieszające się wiechowate kwiatostany o barwie kremowej lub beżowej. Zaleca się ją sadzić w żyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie suchych podłożach. Radzi sobie także na piaszczystych glebach. Kluczowa sprawa – to przepuszczalność gleby – woda nie powinna zalegać w gruncie. W przeciwnym przypadku trawa może być porażana przez choroby grzybowe, a zimą spada jej mrozoodporność. Gatunek jest wrażliwy na ujemne temperatury dlatego przed nadejściem zimy powinno się go solidnie okryć. Z cięciem suchych liści należy poczekać do wiosny. Ostnica jest odporna na suszę – z reguły podlewa się okazy młode. |

Nawierzchnie:

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, kolor ciemnoszary RAL 7016;

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, kolor jasnoszary RAL 7045;

- nawierzchnia betonowa płyty skateparku,

- zielona obsiana trawą.

- Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działki: 							 8 687,00 m2

Powierzchnia istniejących utwardzeń na działce: 			134,00 m2

Projektowane nawierzchnie utwardzone:

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej,

kolor ciemnoszary RAL 7016:					53,00 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej,

kolor jasnoszarym RAL 7045:					49,00 m2

- nawierzchnia betonowa płyty skateparku:				756,00 m2

Powierzchnia proj. utwardzeń:					858,00 m2

Powierzchnia proj. rabat:						15,00 m2

Powierzchnia terenu obsianego trawą:				7 680,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 7 695 m2 co daje 88,5% powierzchni terenu inwestycji.

- Informacje i dane:

  - O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka

Część działki, po stronie zachodniej objęta jest planem miejscowym Uchwała nr XLIV/209/98 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary. Działka znajduje się na terenie oznaczony na mapie jako U tj. tereny dla realizacji celów publicznych.

Na terenie obowiązuje:

- z uwagi na położenie terenu w obszarze kanału wentylacyjnego doliny Białego Dunajca ochrona przed trwałą zabudową kubaturową oraz zakaz tworzenia poprzecznych do dna doliny zadrzewień i zapór. – warunek spełniono, nie projektuje się się zabudowy kubaturowej oraz poprzecznych do dna doliny zadrzewień i zapór;

- lokalizacja usług nie wymagających realizacji dużych kubatur – typu parkingi, place targowe, place składowe, itp., z dopuszczeniem budowy parterowej portierni – dozorcówki z zachowaniem architektury nawiązującej do tradycji Podhala oraz stylowych zadaszeń, - nie dotyczy;

- zakaz inwestowania w części działki stanowiącej grunty leśne (LsV) oraz zakaz wycinki istniejącego drzewostanu; - warunek spełniono – inwestycja nie znajduje się na gruntach leśnych.

  - Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Obszar opracowania nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską

  - Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar opracowania nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom górniczym.

  - O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Obiekt nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi.

Działka inwestycji znajduje się w Połuniowomałopolskim obszarze chronionego Krajobrazu.

.

Najbliższe chronione obszary to:

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Torfowiska

Orawsko – Nowotarskie PLC 120003					 	– 3,93 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Torfowiska

Orawsko – Nowotarskie PLC 120003					 	– 3,93 km

Ponadto, projektowana inwestycja nie powoduje odczuwalnych skutków na gruntach sąsiednich, mających charakter pośredni ani bezpośredni, materialny  lub niematerialny.

Projektowana inwestycja nie narusza ponadto interesów osób trzecich, które mogą być potencjalnie naruszone w wyniku projektowania i budowania obiektu budowlanego

i związanych z nim urządzeń budowlanych takich jak:

- możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

- dostęp do środków łączności;

- swobodny dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi hałasem;

- zabezpieczenie przed wibracjami;

- brak zakłóceń elektrycznych;

- ochrona przed promieniowaniem;

- zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;

- ochrona przed emisją pyłów i ostrych zapachów;

- zabezpieczenie przed pogorszeniem warunków sanitarnych.

- Dane dotyczące Warunków ochrony przeciwpożarowej

Projekt w żaden sposób nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych 
do innych obiektów nie wpływa zatem na ich ochronę pożarową. Dla nowoprojektowanych obiektów nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej ani zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych.

- Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

Teren działki znajduje się w granicach obszaru zasobowego ujęcia Białka tatrzańska GT-2.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.

Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostaną w miarę możliwości zagospodarowane na terenie działki lub w przypadku nadwyżki wywiezione do przeznaczonego na ten cel i posiadającego stosowne uprawnienia składowiska.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane [t.j. Dz.U. 2024 poz. 725.];

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz.U.2022.1225];

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz. U. 2009.124.1030];

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [ t.j. Dz. U. 2021.1973 z późn. zm.];

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Dz. U. 2019.2448];

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [t.j. Dz. U. 2014.112];

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2022.1029];

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019.1839];

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2022.916];

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2021.2233 z późn. zm.];

Opracował

mgr inż. arch. Mirosław Macioszek

II. Część rysunkowa

Z – 1.1 		Projekt zagospodarowania terenu				1:500

Z – 2.1 		Projekt zagospodarowania terenu-powiększenie			1:250

III.    Dokumenty dołączone do projektu:

- uprawnienia projektanta branży architektonicznej: mgr inż. arch. Mirosław Macioszek;

- zaświadczenie projektanta branży architektonicznej;

- uprawnienia sprawdzającego branży architektonicznej: mgr inż. arch. Paweł Orlef;

- zaświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;

- oświadczenie projektanta branży architektonicznej;

- oświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;

- uprawnienia projektanta branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Lisek

- zaświadczenie projektanta branży elektrycznej,

- uprawnienia sprawdzającego branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Balwierz

- zaświadczenie sprawdzającego branży elektrycznej

- oświadczenie projektanta branży elektrycznej

- oświadczenie sprawdzającego branży elektrycznej