- Spis treści

1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

2.	Podstawa formalna projektu.	2

3.	Podstawy merytoryczne opracowania.	2

4.	Założenia przyjęte do obliczeń	3

5.	Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.	3

6.	Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej	3

7.	Wytyczne wykonawcze	3

8.	Projektowane elementy	4

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYTUŁ | SKALA | NUMER |
| RZUT PŁYTY SKATEPARKU | 1:100 | KT.01 |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ | 1:25 | KT.02 |
| TABLICA Z REGULAMINEM - FUNDAMENTY | 1:25 | KT.03 |
| STOJAK NA ROWERY - FUNDAMENTY | 1:25 | KT.04 |
| ŁAWKA PARKOWA - FUNDAMENTY | 1:25 | KT.05 |
| KOSZ NA ŚMIECI - FUNDAMENTY | 1:25 | KT.06 |

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży konstrukcyjnej dla inwestycji pn.: ”BUDOWA SKATEPARKU MODUŁOWEGO I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W SZAFLARCH NA DZIAŁCE NR 1248/1”.

Lokalizacja inwestycji:

DZ. NR 1248/1, OBR. 0006,

JEDN EWID: 1211114_2 SZAFLARY

OSIEDLE PODLUBELKI

Inwestorem jest:

GMINA SZAFLARY

UL. ZAKOPIAŃSKA 18

34-424 SZAFLARY

Głównym obiektem inwestycji jest skatepark modułowy wykonany na płycie żelbetowej, na którym znajdą się przeszkody: roll-in + bank ramp, jumpbox, funbox z poręczą + piramida 2, quarter pipe z mini quarterem + minirmapa H150, grindbox 1 + grindbox 2, poręcz prosta. Przeszkody wykonane zostaną ze sklejki ciemnej, wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Kształt płyty żelbetowej dopasowany został do kształtu istniejącego terenu. Przed wejściem na skatepark zaprojektowano strefę do odpoczynku tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Pomiędzy nawierzchnią z kostki betonowej wykonane zostaną nasadzenia bylin oraz traw, między innymi: lawenda wąskolistna, macierzanka pospolita, jeżówka purpurowa, czyściec wełnisty, kocimiętka, ostnica cieniutka.

Teren zostanie oświetlony sześcioma oprawami sportowymi oraz dwiema oprawami parkowymi na masztach stalowych. Przewiduje się także montaż kamer monitoringu, które zostaną zamontowane na masztach oświetleniowych.

Na terenie znajdzie się tablica regulaminem korzystanie z obiektu.

Maszty oświetleniowe oraz obiekty malej architektury należy zamontować zachowując minimum 2 m odległości pozostawiając strefę bezpieczeństwa od skateparku.

# Podstawa formalna projektu.

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych aktualizowana z uzbrojeniem.

# Podstawy merytoryczne opracowania.

- Wizje lokalne

- Projekt architektury

- Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objętego opracowania

Baza norm technicznych:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-EN 14974:2019-07 Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

# Założenia przyjęte do obliczeń

Zasadnicze obciążenia przyjęte w obliczeniach:

- obciążenia stałe: warstwy architektoniczne

- obciążenie śniegiem - Strefa 5

- obciążenie wiatrem – Stefa 3

- obciążenia użytkowe

obciążenie charakterystyczne pk=5,0 kN/m2,

- granica przemarzania h=1,2 m

# Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm) należy przyjąć, że w podłożu projektowanego obiektu panują proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt należy zaliczyć do I  kategorii geotechnicznej.

# Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Obiekt nie znajduje się w rejonie oddziaływania eksploatacji górniczej.

# Wytyczne wykonawcze

- Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności winny spełniać wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi

- Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych.

- Jakość oraz standard prac bud. i wykończ. musi odpowiadać Polskim Normom.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem.

- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

- Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach.

- Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora.

# Projektowane elementy

  - SKATEPARK

Powierzchnia zatarta mechanicznie. Płyta żelbetowa gr. 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności F150, zbrojona dołem siatką prętów #8 co 150, stal A-III N, z dozbrojeniem wolnych krawędzi. Beton zabezpieczony preparatem do pielęgnacji betonu.

Alternatywnie dopuszcza się wykonanie płyty skateparku zbrojoną zbrojeniem rozproszonym: włóknami polimerowymi 38mm w ilości 2kg/m3 + 0,6 kg włókien przeciwskurczowych 12 mm, zacierana na gładko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu.  Krawędź płyty należy ukształtować stosując deskowanie dostosowane do kształtu i poziomu płyty.

W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.

Płyta musi posiadać spadki  w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być jednostronne.

Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się

na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód.

- Podbudowa

Pod płytę skateparku na miejscu należy zastosować podbudowę:

- warstwa poślizgowa z folii PE 2 warstwy – POD PŁYTĘ SKATEPARKU

- piasek stabilizowany cementem, gr. 10 cm

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie,

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana mechanicznie

- piasek stabilizowany cementem, gr. 20cm

- grunt rodzimy

Łącznie: - 70 cm

- Stal

- Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej.

- Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.

- Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą

- stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

- Copingiem na grindboxach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 120mm, aby chronić górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone.

- Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6x60.

- Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały.

- Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, i grubość 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą

- stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierać się na konstrukcji minimum 60mm.

- Miejsce pod blachę najazdową musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem, by stworzyć swobodną linię przejazdu.

- Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście.

- Wszystkie odsłonięte krawędzie maty 6mm HPL  RampLine lub maty równoważnej muszą być zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm i szerokości w zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane – (nie dopuszcza się nacinania kątowników lub stosowania płaskowników).

- Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm.

#### BARIERKI OCHRONNE

- Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).

- Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się.

- Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m.

- Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą

- PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami.

- Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych.

- Barierki muszą być przymocowane do ramp  przy pomocy wkrętu do drewna o zakończeniu sześciokątnym SW 17ø10x90.

#### BEZPIECZEŃSTWO

- W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja użytkowania skateparku.

- Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.

- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1497:2019, IDT) - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań).

Tolerancje

- Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione ocynkowaną stalą.

- Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu.

- Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.

- Otwory na płytach w linii poziomej muszą być w odstępach minimum 450mm.

- Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 250mm.

- Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne.

- Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów.

  - URZĄDZENIA SKATEPARKU

Na płycie projektuje się montaż gotowych przeszkód ze sklejki.

  - ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za zgodą Inwestora, muszą jednak spełniać analogiczne standardy techniczne, jakościowe oraz wymagane normy bezpieczeństwa.

- ławka parkowa z oparciem – 4 szt.

- tablica z regulaminem – 1 szt.

- stojak na rowery – 8 szt.

- kosz na śmieci – 2 szt.

- oprawy oświetleniowe – 8 szt.

Elementy małej architektury posadowiono na stopach betonowych o wymiarach jak na rysunku. Zastosować beton klasy C20/25. Montaż należy wykonać z zaleceniami producenta konkretnego elementu wyposażenia. Poziom posadowienia przyjęto 1.1 m p.p.t.

  - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Projekt zakłada budowę utwardzonego dojścia do projektowanego założenia sportowo-rekreacyjnego. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej bezfazowej.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

- kostka betonowa bezfazowa gr 6 cm, kolor ciemnoszary/ jasnoszary

- podsypka cementowo - piaskowa, gr 4 cm,

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm;

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 31,5-63 mm, gr. 20 cm ;

- grunt rodzimy.

Łącznie: 50 cm

Nawierzchnie ograniczone obrzeżem betonowym 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) oraz podsypce cem.-piask. gr. 5 cm.

Projektant: mgr inż. Piotr Frosztęga

upr. PDK/0002/POOK/12

Sprawdzający: mgr inż. Jarosław Śliwa

upr. K-166/01