Zadanie: dzierżawa analizatora głównego wraz z dostawą odczynników oraz dzierżawa analizatora zapasowego do wykonywania badań parametrów krytycznych

PARAMETRY WYMAGANE – ANALIZATOR GŁÓWNY

| Lp. | Parametry graniczne analizatora | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nowy. |  |  |
| 2. | Parametry mierzone lub wyliczane: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca zjonizowany, Cl-, glukoza, mleczany, kreatynina, O2Hb, HHb, HbF, COHb, MetHb, tHb, SO2. |  |  |
| 3. | Wybór zlecanych parametrów wg potrzeb. |  |  |
| 4. | Możliwość podawania próbki badanej zarówno ze strzykawki jak i kapilary. |  |  |
| 5. | Wydajność: minimum 20 oznaczeń na godzinę. |  |  |
| 6. | Objętość próbki: - tryb kapilary - max 125 µl - tryb strzykawki - max 250 µl. |  |  |
| 7. | Port wejściowy pasujący do dowolnej strzykawki do gazometrii. |  |  |
| 8. | Menu analizatora w języku polskim. |  |  |
| 9. | Rodzaj próbki: krew pełna, surowica, osocze, płyny z jam ciała, materiał kontrolny. |  |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja 1–, 2–punktowa i na żądanie. |  |  |
| 11. | Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza i niewystarczającej ilości materiału. |  |  |
| 12. | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta . |  |  |
| 13. | Obsługa analizatora przy pomocy ekranu dotykowego. |  |  |
| 14. | Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, gotowe do użycia, wymieniane w zależności od zużycia. |  |  |
| 15. | Możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej wraz z ich interpretacją. |  |  |
| 16. | System kontroli jakości bezpośrednio w oprogramowaniu, analizy statystyczne z zastosowaniem krzywej L–J, reguł Westgarda. |  |  |
| 17. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu. |  |  |
| 18. | Włączenie analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego (Infomedica, AMMS, firma ASSECO Poland S.A.) na koszt Wykonawcy z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu informatycznego Szpitala wraz z weryfikacją: - podglądu wyników i zakresów referencyjnych oznaczeń w systemie informatycznym Szpitala, - wykonaniem testowych wydruków badań z szczegółową analizą metod i zakresów referencyjnych oznaczeń, oraz konfiguracja systemu informatycznego Zamawiającego do automatycznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 19. | Wykonawca udzieli gwarancji na analizator (wszystkie jego części składowe) oraz urządzenie UPS przez cały okres trwania Umowy. |  |  |
| 20. | System podtrzymywania zasilania UPS min. 20 minut, serwisowanie lub wymiana UPS na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 21. | Dokument – deklaracja zgodności CE z wymogami UE. |  |  |
| 22. | Wewnętrzna kontrola jakości: materiał kontrolny dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie w ilości uwzględniającej harmonogram - codzienna kontrola jakości przez przez cały okres obowiązywania Umowy na 1 poziomie z trzech poziomów w trybie naprzemiennym przez cały okres obowiązywania Umowy. |  |  |
| 23. | Uczestnictwo w programie kontroli jakości Standlab na koszt Wykonawcy dla parametrów krytycznych wraz z adaptacją systemu informatycznego Zamawiającego do automatycznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 24. | Zewnętrzna kontrola jakości: dot. wyników parametrów mierzonych – wskazana przez Zamawiającego z częstotliwością 1 raz każdego miesiąca przez cały okres obowiązywania Umowy – na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 25. | Dostarczenie w ofercie opisów dotyczących wszystkich oferowanych odczynników i innych produktów z uwzględnieniem żywotności elektrod od momentu instalacji ich w analizatorze (gwarancja), trwałość materiału kontrolnego, odczynników na pokładzie analizatora. |  |  |
| 26. | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone w postaci elektronicznej i drukowanej wraz z instalacją analizatora oraz dostarczony paszport wraz z instalacją analizatora. |  |  |
| 27. | Aktualne karty charakterystyki odczynników (komplet) – w postaci elektronicznej oraz wydrukowane i zbindowane – wraz z pierwszą dostawą odczynników, a w przypadku ich aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego w postaci elektronicznej. |  |  |
| 28. | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu 5 dni roboczych od chwili podpisania Umowy. |  |  |
| 29. | Aktualizacja szkoleń personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego poprzez udział personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w szkoleniach organizowanych przez Wykonawcę. |  |  |
| 30. | Po instalacji analizatora, jeżeli Zamawiający zażąda, szkolenie dla lekarzy Zamawiającego w celu zapoznania personelu Zamawiającego z możliwościami wykorzystania informacji diagnostycznej zawartej w uzyskanych wynikach badań. |  |  |
| 31. | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. |  |  |
| 32. | Przystąpienie do naprawy w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii, niezależnie od dnia tygodnia. |  |  |
| 33. | Zapewnienie przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu aparatu. |  |  |
| 34. | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 35. | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno-konserwacyjny 2 razy w roku na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 36. | Jeżeli dostępne, bezpłatne aktualizacje oprogramowania analizatora w czasie trwania Umowy. |  |  |
| 37. | W przypadku awarii analizatora trwającej powyżej 24 godzin Wykonawca zapewnia nieodpłatnie komplet odczynników do pracy na analizatorze zapasowym. |  |  |
| 38. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu w okresie obowiązywania Umowy – wymiana analizatora na inny egzemplarz o parametrach nie niższych niż oferowany na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 39 | # Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest na własny koszt do: weryfikacji i w razie potrzeby zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania zaoferowanych urządzenia w zakresie klimatyzacji pomieszczenia - optymalne warunki pracy analizatora w pracowni o powierzchni około 40 m2. |  |  |

PARAMETRY WYMAGANE – ANALIZATOR ZAPASOWY

| Lp. | Parametry graniczne analizatora | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2017 r. w pełni kompatybilny z odczynnikami zaoferowanymi dla analizatora głównego. |  |  |
| 2. | Parametry mierzone lub wyliczane: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca zjonizowany, Cl-, glukoza, mleczany, O2Hb, COHb, tHb, SO2. |  |  |
| 3. | Możliwość podawania próbki badanej zarówno ze strzykawki jak i kapilary. |  |  |
| 4. | Port wejściowy pasujący do dowolnej strzykawki do gazometrii. |  |  |
| 5. | Menu analizatora w języku polskim. |  |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja i automatyczna kontrola jakości. |  |  |
| 7. | Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza i niewystarczającej ilości materiału. |  |  |
| 8. | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta . |  |  |
| 9. | Obsługa analizatora przy pomocy ekranu dotykowego. |  |  |
| 10. | Komplet odczynników - odczynniki i materiał kontrolny dedykowany dla aparatu gotowe do użycia, nieodpłatnie dostarczone przez Wykonawcę w przypadku awarii analizatora głównego trwającej powyżej 24 godzin, w ilości zapewniającej zabezpieczenie wykonywania badań do czasu usunięcia awarii analizatora głównego. |  |  |
| 11. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu. |  |  |
| 12. | Włączenie analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego (Infomedica, AMMS, firma ASSECO Poland S.A.) na koszt Wykonawcy z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne automatyczne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu informatycznego Szpitala wraz z weryfikacją: - podglądu wyników i zakresów referencyjnych oznaczeń w systemie informatycznym Szpitala, - wykonaniem testowych wydruków badań z szczegółową analizą metod i zakresów referencyjnych oznaczeń. |  |  |
| 13. | Wykonawca udzieli gwarancji na analizator (wszystkie jego części składowe) oraz urządzenie UPS przez cały okres trwania Umowy. |  |  |
| 14. | System podtrzymywania zasilania UPS min. 20 minut, serwisowanie lub wymiana UPS na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 15. | Dokument – deklaracja zgodności CE z wymogami UE. |  |  |
| 16. | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone w postaci elektronicznej i drukowanej wraz z instalacją analizatora oraz dostarczony paszport wraz z instalacją analizatora. |  |  |
| 17. | Aktualne karty charakterystyki odczynników (komplet) – w postaci elektronicznej oraz wydrukowane i zbindowane – wraz z pierwszą dostawą odczynników, a w przypadku ich aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego w postaci elektronicznej. |  |  |
| 18. | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu 10 dni roboczych od chwili podpisania Umowy. |  |  |
| 19. | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. |  |  |
| 20. | Przystąpienie do naprawy w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii, niezależnie od dnia tygodnia. |  |  |
| 21. | Zapewnienie przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu aparatu. |  |  |
| 22. | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 23. | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno-konserwacyjny 1 raz w roku na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 24. | Jeżeli dostępne, bezpłatne aktualizacje oprogramowania analizatora w czasie trwania Umowy. |  |  |
| 25. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu w okresie obowiązywania Umowy – wymiana analizatora na inny egzemplarz o parametrach nie niższych niż oferowany na koszt Wykonawcy. |  |  |

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE- ANALIZATOR ZAPASOWY

| L.p. | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Menu analizatora w języku polskim. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 2. | Możliwość raportowania osmolalności. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 3. | Możliwość raportowania GRF. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 4. | Możliwość przerwania kalibracji w dowolnym momencie i wykonania pełnego profilu badań. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| Maksymalna możliwa ilość punktów – 40 pkt |  |  |  |

Informacje dodatkowe – podaje Wykonawca

ANALIZATOR GŁÓWNY:

| Lp. |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora |  |
| 2. | Rok wprowadzenia do eksploatacji analizatora |  |
| 3. | Wykaz dodatkowego wyposażenia |  |
| 4. | Wykaz części nie objętych gwarancją |  |
| 5. | Wykaz stosowanych odczynników wraz z numerami katalogowymi |  |
| 6. | Karty charakterystyk odczynników, karty bezpieczeństwa produktu - wydrukowane i dostarczone wraz z pierwszą dostawą |  |
| 7. | Warunki przechowywania odczynników |  |
| 8. | Trwałość odczynników |  |
| 9. | Warunki utylizacji pozostałości odczynników |  |

ANALIZATOR ZAPASOWY:

| Lp. |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora |  |
| 2. | Rok wprowadzenia do eksploatacji analizatora |  |
| 3. | Wykaz dodatkowego wyposażenia |  |
| 4. | Wykaz części nie objętych gwarancją |  |
| 5. | Wykaz stosowanych odczynników wraz z numerami katalogowymi |  |
| 6. | Karty charakterystyk odczynników, karty bezpieczeństwa produktu - wydrukowane i dostarczone wraz z pierwszą dostawą |  |
| 7. | Warunki przechowywania odczynników |  |
| 8. | Trwałość odczynników |  |
| 9. | Warunki utylizacji pozostałości odczynników |  |

.....................................................

podpis