Załącznik nr 2bb

RG-PZI.271.2.2023

Formularz ofertowy parametrów technicznych

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobżenica w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Część 2 – Zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji MS Office

- Wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia

- Stacje robocze I

| Podzespół | Opis | Wypełnia Wykonawca wpisując Parametry techniczne dostarczanego sprzętu lub wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- |
| Typ komputera | Komputer stacjonarny – 8szt. | Producent: …………………………….. Model: …………………………….. Oznaczenie producenta: …………………………….. |
| Procesor | Procesor klasy x86, min. sześciordzeniowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w tekście PassMark CPUMark wyniku średniego 19400 punktów wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Płyta główna | - Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4, - Typ podstawki: dedykowany dla procesora - Min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. dwa gniazda PCI-E x1 - Min.12xUSB, - Min. 4 SATA III - Min. 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s 2260/2280 |  |
| Pamięć operacyjna | Pamięć RAM 8 GB DDR4 w jednym module, z możliwością rozbudowy do 64 GB |  |
| Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: - 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury - Co najmniej 4 gniazda USB 2.0 - Co najmniej 2 gniazda USB 3.2 - 1 gniazdo portu LAN RJ-45 - Gniazda Display Port,HDMI, DP, DVI, D-Sub - Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej |  |
| Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy - 2 gniazda USB 3.2 i min. 1 gniazda USB 2.0 - 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu |  |
| Dysk twardy | Dysk SSD 256 GB SATA |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW DL |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płyta główną, pozwalająca na osiągnięcie rozdzielczości min. 4096x 2160, umożliwiająca osiągnięcie w teście PassMark 3 GD Mark wyniku średniego min. 1600 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net , złącza 1xDSUB, 1xDP, 1xDVI-D, 1xHDMI |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płyta główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s |  |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Wersji BIOS Nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni Pojemności zainstalowanego dysku twardego Rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i pootrzymywania BIOS) - Funkcja blokowania/ odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych , podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość zmiany hasła pozwalającego na uruchomieniu systemu bez podania hasła administratora. - Możliwość włączenia / wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera i innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość założenia szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/ użytkowania UEFI)oparte o standard AES256 - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” , czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne - Możliwość selektywnego wyłączania pojedynczych portów USB |  |
| Klawiatura | Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego |  |
| Mysz | Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego |  |
| Obudowa | Małogabarytowa typu SFF do pracy w pozycji pionowej i poziomej, o sumie wymiarów nie większej niż 82 cm, wyposażona przynajmniej w : - 1 zewnętrzna zatokę 5.25” - 1 zewnętrzna zatokę 3,5” - 1 zewnętrzna zatokę 3,5 - Beznarzędziowe otwierania i zamykanie - Beznarzędziowy montaż napędów dysków i kart rozszerzeń - Złącze kensigton, zamek nie wystający poza obrys obudowy. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji . |  |
| Zasilacz | O mocy min. 300W i sprawności 80+Bronze, wymagane potwierdzenie obecności zasilacza na stronie https://www.clearesult.com/80plus i dostarczenie raportu z potwierdzoną sprawnością 85% przy 50% obciążenia Raport należy złożyć wraz z ofertą |  |
| Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | Możliwość stosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. |  |
| Certyfikaty i oświadczenia | Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsze na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 Certyfikat SA 8000:2014 Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą |  |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| System operacyjny | - Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem, lub równoważny tj.: - obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach nie starszych niż 2019. 3. Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. | System operacyjny ……………………….. ………………………….. |
| Sterowniki | Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. |  |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. |  |
|  | Monitor. |  |
| Technologia wykonania matrycy | VA |  |
| Rozmiar plamki | Maksymalnie 0,275mm |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | Typowy 3000:1 |  |
| Kąt widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
| Czas reakcji matrycy | Max. 8ms |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920x1080 przy 60Hz |  |
| Paleta kolorów | 83% (CIE 1976) |  |
| Głębia kolorów | 16,7 miliona kolorów |  |
| Zużycie energii | Maks. 28W W trybie uśpienia maks. 0,3W |  |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona |  |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie. |  |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 4 kg |  |
| Pochylenie monitora | W zakresie min. 26 stopni |  |
| Kolor obudowy | Czarny |  |
| Złącze | 1 x D-Sub 1 x HDMI 1.4 |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną i stronę internetową producenta Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |
| Certyfikaty | Energy Star Należy dołączyć do oferty. |  |
| Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA |  |

Zakup licencji oprogramowania (2 sztuki)

Pakiet oprogramowania biurowego

| Oprogramowanie biurowe | Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych pochodzących od jednego producenta, w którego skład ma wchodzić min.: - edytor tekstów; - arkusz kalkulacyjny; - narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji; - narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. - powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. - dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego - publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. - możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Edytor tekstów musi umożliwiać: 1.Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 2.Wstawianie oraz formatowanie tabel. 3.Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 4.Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 5.Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 6.Automatyczne tworzenie spisów treści. 7.Formatowanie nagłówków i stopek stron. 8.Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 9.Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 10.Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 11. Wydruk dokumentów. 12.Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 13.Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 1.Tworzenie raportów tabelarycznych – 2.Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych – 3.Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 4.Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 5.Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 6.Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 7.Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 8.Wyszukiwanie i zamianę danych 9.Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 10.Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 11.Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 12.Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 13.Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 14.Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 1.Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 2. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek – 3.Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 4.Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 5.Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 6.Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 7.Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 8.Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 9.Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 10.Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 2. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, 3. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 4.Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 5.Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 6.Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 7.Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, 8.Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 9.Zarządzanie kalendarzem, - 10.Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 11.Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 12. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 13.Zarządzanie listą zadań, 14.Zlecanie zadań innym użytkownikom, 15.Zarządzanie listą kontaktów, 16.Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 17.Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 18. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. | Nazwa licencji oprogramowania : …………………………….. |
| --- | --- | --- |

- Stacje robocze II

| Podzespół | Opis | Wypełnia Wykonawca wpisując Parametry techniczne dostarczanego sprzętu lub wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- |
| Typ komputera | Komputer stacjonarny – 17szt. | Producent: …………………………….. Model: …………………………….. Oznaczenie producenta: …………………………….. |
| Procesor | Procesor klasy x86, min. sześciordzeniowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w tekście PassMark CPUMark wyniku średniego 19400 punktów wg strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Płyta główna | - Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4, - Typ podstawki: dedykowany dla procesora - Min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. dwa gniazda PCI-E x1 - Min.12xUSB, - Min. 4 SATA III - Min. 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s 2260/2280 |  |
| Pamięć operacyjna | Pamięć RAM 8 GB DDR4 w jednym module, z możliwością rozbudowy do 64 GB |  |
| Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: - 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury - Co najmniej 4 gniazda USB 2.0 - Co najmniej 2 gniazda USB 3.2 - 1 gniazdo portu LAN RJ-45 - Gniazda Display Port,HDMI, DP, DVI, D-Sub - Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej |  |
| Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy - 2 gniazda USB 3.2 i min. 1 gniazda USB 2.0 - 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu |  |
| Dysk twardy | Dysk SSD 256 GB SATA |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW DL |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płyta główną, pozwalająca na osiągnięcie rozdzielczości min. 4096x 2160, umożliwiająca osiągnięcie w teście PassMark 3 GD Mark wyniku średniego min. 1600 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net , złącza 1xDSUB, 1xDP, 1xDVI-D, 1xHDMI |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płyta główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s |  |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Wersji BIOS Nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni Pojemności zainstalowanego dysku twardego Rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i pootrzymywania BIOS) - Funkcja blokowania/ odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych , podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość zmiany hasła pozwalającego na uruchomieniu systemu bez podania hasła administratora. - Możliwość włączenia / wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera i innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość założenia szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/ użytkowania UEFI)oparte o standard AES256 - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” , czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne - Możliwość selektywnego wyłączania pojedynczych portów USB |  |
| Klawiatura | Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego |  |
| Mysz | Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego |  |
| Obudowa | Małogabarytowa typu SFF do pracy w pozycji pionowej i poziomej, o sumie wymiarów nie większej niż 82 cm, wyposażona przynajmniej w : - 1 zewnętrzna zatokę 5.25” - 1 zewnętrzna zatokę 3,5” - 1 zewnętrzna zatokę 3,5 - Beznarzędziowe otwierania i zamykanie - Beznarzędziowy montaż napędów dysków i kart rozszerzeń - Złącze kensigton, zamek nie wystający poza obrys obudowy. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji . |  |
| Zasilacz | O mocy min. 300W i sprawności 80+Bronze, wymagane potwierdzenie obecności zasilacza na stronie https://www.clearesult.com/80plus i dostarczenie raportu z potwierdzoną sprawnością 85% przy 50% obciążenia Raport należy złożyć wraz z ofertą |  |
| Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | Możliwość stosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. |  |
| Certyfikaty i oświadczenia | Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsze na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 Certyfikat SA 8000:2014 Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą |  |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| System operacyjny | - Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem, lub równoważny tj.: - obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory - Zamawiający dopuszcza licencje typu National Academic dla edukacji. - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach nie starszych niż 2019. - Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. |  |
| Sterowniki | Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. |  |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Monitor |  |
| Technologia wykonania matrycy | VA |  |
| Rozmiar plamki | Maksymalnie 0,275mm |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | Typowy 3000:1 |  |
| Kąt widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
| Czas reakcji matrycy | Max. 8ms |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920x1080 przy 60Hz |  |
| Paleta kolorów | 83% (CIE 1976) |  |
| Głębia kolorów | 16,7 miliona kolorów |  |
| Zużycie energii | Maks. 28W W trybie uśpienia maks. 0,3W |  |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona |  |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie. |  |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 4 kg |  |
| Pochylenie monitora | W zakresie min. 26 stopni |  |
| Kolor obudowy | Czarny |  |
| Złącze | 1 x D-Sub 1 x HDMI 1.4 |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną i stronę internetową producenta Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |
| Certyfikaty | Energy Star Należy dołączyć do oferty. |  |
| Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA |  |

4. Zakup licencji oprogramowania (78 sztuki)

Oprogramowanie biurowe - minimalne wymagania Zamawiającego  lub równoważne

| Opis przedmiotu zamówienia | Wypełnia Wykonawca wpisując Parametry techniczne dostarczanego sprzętu lub wyraz „spełnia” |
| --- | --- |
| - MS Office 2021 Pro 64bit dla jednostek edukacyjnych lub równoważny, tj.: pakiet biurowy z kluczem licencyjnym i możliwością pobrania programu instalacyjnego ze strony producenta - umożliwiający otwarcie, edycję i zapisywanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zawierający przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych i klienta pocztowego. - Licencja powinna być nieograniczona w czasie, - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niepowtarzalny (unikatowy) klucz do aktywacji dostarczonych licencji, - Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, objęte gwarancją oraz pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, - Oprogramowanie nie może być wcześniej używane, regenerowane, serwisowane, rejestrowane ani aktywowane – Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy dostarczone oprogramowanie (licencje) i powiązane z nimi elementy, takie jak certyfikaty/etykiety dołączone do oprogramowania są oryginalne, nowe i licencjonowane zgodnie z prawem oraz zasadami producenta oprogramowania. |  |