## ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w obudowie RACK- trzy sztuki.

## 2. Wymagania techniczne serwerów

| Oznaczenie: S-1 |  | Ilość sztuk: trzy | Nazwa oferowanego towaru (producent/model): ………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer o parametrach nie gorszych niż podane |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Wartość minimalna parametru | Wartość parametru oferowanego* (*Wykonawca ma podać dokładne parametry oferowanego przedmiotu zamienia) |
|  | Procesor | - Ilość procesorów: 1 - Ilość rdzeni: nie mniej niż 12 rdzeni - Natywne taktowanie jednego procesora fizycznego: nie mniej niż 2.1 GHz |  |
|  | RAM | 2x32 GB RDIMM 3200MT/s |  |
|  | Sieć | - karta sieciowa typu 25 Gb/s - 2 porty SFP28 OCP 3.0 wyposażone we wkładki LC SM 25Gb/s |  |
|  | Złącza | 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1 x USB 3.0 |  |
|  | HDD | - dwa dyski M2 240 GB skonfigurowane w RAID1 dla systemu operacyjnego - min. 12 dysków 8 TB SATA 7.2k skonfigurowanych w RAID6 wymienianych „na gorąco” |  |
|  | Kontroler HDD | Sprzętowy kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym pamięci |  |
|  | Zasilacze | Ilość: 2 szt., min 600W redundantne, wymieniane „na gorąco” |  |
|  | Obudowa | - RACK, wraz z szynami montażowymi oraz organizerami okablowania ” |  |
|  | IPMI | Moduł zarządzania niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadający dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiające: • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) • szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury • wsparcie dla IPv6 • wsparcie dla SNMP; VLAN tagging, SSH • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer • integrację z Active Directory • wysyłanie do administratora wiadomości e-mail z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |  |
|  | Diagnostyka | Panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków. Panel informacyjny musi działać bez uruchomionego systemu operacyjnego. |  |
|  | System operacyjny | Licencja Windows Server 2022 standard |  |

3. Gwarancja i licencje

- Sprzęt musi zostać dostarczony z gwarancją dla sprzętu i oprogramowania systemowego na okres minimum 36 miesięcy.

- Sprzęt musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym w siedzibie Zamawiającego przez firmę posiadającą autoryzację producenta na usługi serwisowe. Usuwanie awarii i usterek sprzętu będzie polegać na naprawie lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianie urządzenia na nowe.

- Naprawa Sprzętu będzie realizowana w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku awarii nośników pamięci, uszkodzone nośniki pozostają u Zamawiającego.

- Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię.

- Bieg gwarancji oraz subskrypcji biegnie od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

Razem wartość BRUTTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.