SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na:

Remont śmietnika, dostawę i montaż regałów jezdnych

dla  Biblioteki Uczelnianej ANS im. J. A Komeńskiego w Lesznie.

- Remont śmietnika:

Ogólny zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:

- Odbicie tynków zewnętrznych  cementowo-wapiennych na ścianach murowanych od strony wewnętrznej śmietnika (wysokość ściany 1,7 m, grubość ściany 0,3m.)

- Odbicie płytek ceramicznych wraz z zaprawą klejową na ścianach murowanych,  od strony zewnętrznej  śmietnika oraz na grzbiecie ściany ( część pozioma) (wysokość ściany 1,7 m, grubość ściany 0,3m.)

- Wyrównanie powierzchni pod wyprawę elewacyjną na ścianach murowanych. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego, kat .III, wraz z gruntowaniem obustronnie na ścianie ( część pionowa oraz pozioma,  grzbiet ściany)

- Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki

- Wykonanie tynku elewacyjnego, mineralnego , uziarnienie gr 2,0 mm, wraz z podkładem oraz siatka elewacyjną , zagruntowaniem powierzchni, kolor jasnoszary.

- Regały jezdne  - 8 szt.

Regał przesuwny, podwójny RP 4000/2x250

- wysokość regału : 2 490 mm

- szerokość regału : 4000 mm

- głębokość półki : 500 mm (2 x 250) – ściany działowe wzmocnienie krzyżowe

- ilość poziomów półkowych : 7+1

- odstęp pomiędzy poziomami półkowymi 300 mm

- obciążenie pojedynczej półki: 80 kg/mb

- grubość półki : 25 mm

- kolor : RAL 7035 . Farba odporna na ścieranie i zadrapania,   nieszkodliwa dla zdrowia i obojętna dla środowiska.

Regał wyposażony w :

- napęd mechaniczny( korbowy) ,

- układ jezdny,

- kierownica z blokadą przesuwu,

- ilość mb. półki użytkowej 504.

Opis techniczny dla regałów przejezdnych do magazynów Biblioteki:

Regały mają być wykonane ze stali zimnowalcowanej. Elementy stalowe regałów powinny być  fosforanowane i malowane proszkowo farbą epoksydową w kolorze R A L 7035  (popielaty jasny), odporną na ścieranie i zadrapania, nieszkodliwą dla zdrowia i obojętną dla środowiska.

Wszystkie elementy regałów (podstawy jezdne, profile ścian bocznych, paneli i półek) mają być pozbawione jakichkolwiek ostrych kantów i krawędzi.

Regały przetacza się po szynach leżących na podłożu.

Regały powinny być poziomowane za pomocą podkładek dystansowych, umieszczonych  między szynami, a istniejącym podłożem. Szyny  winny być wykonane z profili stalowych, walcowanych, pełnych, zabezpieczonych antykorozyjnie cynkowaniem.

Podstawy jezdne muszą być  wykonane z odpowiednio wygiętej blachy stalowej o grubości 2,0 mm i przesuwać  się na metalowych, łożyskowanych kołach wykonanych, ze względu na cichobieżność  ze stali. Napęd ma stanowić mechanizm  łańcuchowy z trójramiennym pokrętłem i blokadą przesuwu. Konstrukcja podstaw jezdnych ma likwidować wspornikowe wystawanie ram regałów poza koła jezdne (w płaszczyźnie wzdłużnej regału jezdnego).

Ściany boczne regałów powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm kilkakrotnie przegiętej, z wykonaną perforacją do umieszczania zaczepów półek. Powinny być podparte parą łożyskowanych kół jezdnych. Półki powinny być wykonane  z blachy stalowej o grubości 0,8 mm.  Półka ma być trzykrotnie wygięta na swojej dłuższej krawędzi i jednokrotnie wygięta na krawędzi krótszej, w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. Konstrukcja półki ma zabezpieczać zbiory przed przesuwaniem się i wzajemnym przenikaniem. Wzdłuż tylnego brzegu półki znajdować się ma przegroda eliminująca to zjawisko.

Półki mają być zaczepione na zaczepach (nie śrubowane), demontowane bez użycia narzędzi. Zmiana poziomu półki powinna odbywać się poprzez ręczne przełożenie zaczepów w inne otwory. Ustawienie półek można regulować co 20 mm.

Ostatnia górna półka powinna być  śrubowana. Ściany działowe wzmacniane krzyżowo (stężenia).

Między regałami powinny  znajdować się odboje, uniemożliwiające po całkowitym zsunięciu regałów zmiażdżenie dłoni. Konstrukcja regałów i sposób ich działania ma zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu i pracownikom obsługi. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów powinny  być pozbawione ostrych  krawędzi.

Każdy regał ma mieć blokadę, która ma zapobiegać  przypadkowemu zsunięciu się regałów, a płaszczyzna  ramy  i płaszczyzna toru  mają gwarantować  konstrukcyjnie zabezpieczenie przed wywróceniem się regału w czasie jazdy.

Na ścianie frontowej regału należy umocować tabliczkę opisową.

Plan sytuacyjny rozmieszczenia regałów jezdnych w pomieszczeniu Biblioteki Uczelnianej.

Ilekroć w niniejszym opisie wskazane są znaki towarowe lub oznaczenie pochodzenia elementów przedmiotu zamówienia, zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, z tym zastrzeżeniem, że do składanej oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające iż oferowane produkty posiadają parametry nie gorsze niż wskazane przez zamawiającego.