PROJEKT ZMIANY STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ W M. PIASKI

DROGA GMINNA NR 006070F

INWESTOR: GMINA ŚWIDNICA

UL. DŁUGA 38

66-008 ŚWIDNICA

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany stałej organizacji ruchu

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500 , 1:5000

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019.2311 z późn. zm.).

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest doprowadzenie do zgodności z aktualnymi wymogami techniczno-budowlanymi istniejącej i funkcjonującej pętli autobusowej w m. Piaski, w zakresie wykonania nawierzchni twardej wraz z jej  okrawężnikowaniem oraz utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej.

Budowa pętli ma za zadanie usystematyzować istniejące zdegradowane nawierzchnie komunikacyjne pętli autobusowej, ujednolicić nawierzchnię na zjeżdzie z drogi wewnętrznej – dz. nr 433/1 oraz poprawić poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych w obrębie pętli autobusowej.

Z uwagi na układ komunikacyjny, przy realizacji utwardzenia pętli autobusowej niezbędne jest wykonanie robót towarzyszących w postaci wykonania remontu istniejącego zjazdu na drogę wewnętrzną, tj. dz. nr ewid. 433/1 oraz remont nawierzchni bitumicznej działki drogowej nr ewid.  432/1 w postaci ujednolicenia i odtworzenia szerokości jezdni bitumicznej do jej pierwotnej szerokości 5m (naprawa cząstkowa wyłamanych krawędzi jezdni).

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Pętla położona jest w województwie lubuskim, powiat zielonogórski, gmina Świdnica.

Zakres robót inwestycyjnych obejmuje teren już istniejącej pętli autobusowej, usytuowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej płytami betonowymi drogi wewnętrznej – nr dz. 433/1 oraz drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – dz. nr 432/1.

Istniejąca pętla autobusowa obsługuje komunikację transportu zbiorowego z gminnej drogi asfaltowej – nr dz. 432/1. Z pętli korzystają krótkie, jednoprzegubowe pojazdy autobusowe Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 25.

Istniejący teren pętli o powierzchni ok. 8 ar. usytuowany jest częściowo na dz. nr 134, 432/1 oraz częściowo na działce drogowej nr 433/1. Ma kształt trójkąta, ograniczonego od strony południowej i zachodniej utwardzonymi drogami będącymi w zarządzie Gminy Świdnica – dz. nr 432/1 i 433/1, od strony północnej i wschodniej rowami – m.in. dz. nr 431.

Teren pętli w przeważającej części o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żwirem i szlaką. Pobocza gruntowe. Po środku pętli usytuowana jest wiata przystankowa.

Teren pętli zagospodarowany jest również infrastrukturą techniczną w postaci sieci wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kablowej elektroenergetycznej, napowietrznej elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Pętla umiejscowiona jest wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej, w centralnej części wsi.

Droga asfaltowa przy pętli pełni funkcję drogi o charakterze dojazdowym, obsługująca ruch kołowy generowany głównie przez mieszkańców wsi Piaski. Droga posiada wyłamane krawędzie jezdni bitumicznej od strony przeciwległego pasa jezdni pętli i wykazuje zmienną szerokość od 4m do 5m. Docelowo przewiduje się remont nawierzchni bitumicznej działki drogowej nr ewid.  432/1 w postaci ujednolicenia i odtworzenia szerokości jezdni bitumicznej do jej pierwotnej szerokości 5m (naprawa cząstkowa wyłamanych krawędzi jezdni).

Droga o jezdni betonowej jest drogą wewnętrzną stanowiącą dojazd do przyległych nieruchomości. Jezdnia drogi ma stałą szerokośc 5m.

Długość całej pętli wynosi ok 60m. Nawierzchnia o zmiennej geometrii, o średniej szerokości 6m, odwadniana powierzchniowo na przyległy teren zieleni.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest doprowadzenie do zgodności z aktualnymi wymogami techniczno-budowlanymi istniejącej i funkcjonującej pętli autobusowej w m. Piaski, w zakresie wykonania nawierzchni twardej wraz z okrawężnikowaniem oraz utwardzonego dojścia do wiaty przystankowej.

W ramach budowy wykonane zostaną następujące roboty:

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne,

- regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych,

- wbudowanie krawężników najazdowych i obrzeży betonowych z ławami betonowymi,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocemnetu,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu jezdni pętli, zjazdu ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej oraz nawierzchni z kostki betonowej ciągu pieszego,

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,

- niwelację terenu wokół jezdni pętli.

Ze względu na istniejące bezpośrednie połączenie terenu pętli z drogą gminną nr 006070F – dz. nr ewid. 432/1, z drogą wewnętrzną nr ewid. 433/1 oraz z uwagi na dotychaczosowy brak oznakowania drogowego w obrębie tego terenu, konieczne jest wprowadzenie oznakowania pionowego:

- w postaci znaków ostrzegawczych A-7 na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Świdnica, tj. na dz. nr ewid. 433/1,

- znaku zakazującego wjazd na teren pętli B-2 z tabliczką podznakową „Nie dotyczy autobusów”

- przestawienie znaku informacyjnego D-15,

zgodnie z załączonym schematem graficznym.

Ponadto zaprojektowano oznakowanie poziome:

- na jezdni pętli w postaci linii pojedyńczej ciągłej P-2 0,24m wydzielającej pas ruchu dla autobusów,

- na części wspólnej zjazdu pętli i drogi wewnętrznej w postaci linii pojedyńczej przerywanej prowadzącej P1e 1x1x0,24m w celu wydzielenia pasu ruchu dla autobusów.

Parametry pętli autobusowej:

- kategoria         		- wewnętrzna

- klasa				- nie dotyczy

- prędkość projektowa	- Vp=20km/h

- szerokość jezdni		- 6,0-6,5mm

- kategoria ruchu		- KR2

- obciążenie			- 100 kN/oś

Parametry działki drogowej nr 432/1:

- kategoria         		- Gminna

- klasa				- D

- prędkość projektowa	- Vp=50km/h

- szerokość jezdni		- 5,0m

- kategoria ruchu		- KR1/KR2

- obciążenie			- 100 kN/oś

Parametry działki drogowej nr 433/1:

- kategoria         		- wewnętrzna

- klasa				- nie dotyczy

- prędkość projektowa	- Vp=30km/h

- szerokość jezdni		- 5,0m

- kategoria ruchu		- KR1

- obciążenie			- 50 kN/oś

- Znaki projektowane należy wykonać i zlokalizować zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019.2311 z późn. zm.).

- Znaki należy ustawiać zgodnie z załączonym schematem oznakowania tak, aby nie zasłaniały istniejącego oznakowania. Wykonawca zadania powinien każdorazowo sprawdzić ich widoczność i ewentualnie dokonać drobnych korekt ich ustawienia.

Odległość znaków od krawędzi jezdni 0,5 m – 2,0 m.

Wysokość umieszczania znaków min. 2,0 m nad krawędzią pobocza.

Sposób umieszczania znaków względem osi jezdni z odchyleniem rzędu 5.

- Znaki użyte do organizacji ruchu powinny być wielkości średniej.

Znaki należy wykonać z folii odblaskowej drugiej generacji.

- TABELARYCZNE ZESTAWIENIE.

Zestawienie ilości znaków pionowych .

| Rodzaj znaków pionowych | projektowane [szt.] |
| --- | --- |
| A – Ostrzegawcze | 1 |
| B – Zakazu | 1 |
| C – Nakazu | - |
| D - Informacyjne | 1 |
| E - Drogowskazowe | - |
| F - Uzupełniające | - |
| T – Tablice podznakowe | 1 |
| U – Słupki | - |

- TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Wprowadzenie zaprojektowanego oznakowania przewiduje się po wykonaniu budowy pętli autobusowej, tj. w IV kw. 2023r.

- UWAGI KOŃCOWE

Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019.2311 z późn. zm.)

- opracował: