Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest „Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacji oraz przepompowni (WUKO) na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie” zgodnie z poniższym wymaganiami:

I	Podwozie:

- Dopuszczalna masa całkowita, administracyjna 26 ton,

- Podwozie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025, trzyosiowe z napędem 6x2 i ostatnią osią skrętną,

- Rozstaw osi max. 4200 mm.,

- Silnik:

- moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 440 KM,

- silnik spełniający normy z zakresu emisji spalin, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydech wyprowadzony do góry za kabiną,

- skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana,

- filtr paliwa.

- Oś przednia:

- stabilizator osi przedniej,

- przednie resory (zamiennie zawieszenie pneumatyczne) min. 8 ton.

- Osie tylne:

- druga oś napędowa, trzecia skrętna,

- tylne zawieszenie pneumatyczne,

- oś druga, technicznie min. 11,5 t.,

- oś trzecia, technicznie min. 8,0 t.,

- blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej.

- Dwie przystawki odbioru mocy napędzające zabudowę.

- Układ hamulcowy:

- hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe,

- układ hamulcowy z systemem ABS.

- Układ kierowniczy:

- ze wspomaganiem,

- immobilizer.

- Układ elektryczny:

- ogranicznik prędkości zgodny z przepisami,

- elektrycznie podnoszone szyby,

- elektrycznie ogrzewane lusterka wsteczne.

- Zbiornik paliwa min. 290 litrów z zamykanym korkiem,

- Koła - 22,5 ”,

- Kabina:

- kabina trzymiejscowa, (kolor do uzgodnienia po wyborze oferty)

- komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,

- komfortowe siedzenie pasażera z zawieszeniem pneumatycznym,

- fotel środkowy z pasami bezpieczeństwa,

- klimatyzacja,

- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

- lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny,

- centralny zamek sterowany pilotem,

- cztery kluczyki,

- komputer pokładowy,

- tachograf cyfrowy,

- radio

- pokrowce na siedzenia

- gumowe dywaniki

- w atrapie kabiny umieszczone światła ostrzegawcze LED min 4 szt.

II	Zabudowa ciśnieniowo-ssąca

Zbiornik:

- Kolor zabudowy do uzgodnienia po wyborze oferty

- Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności całkowitej min. 10.000 litrów podzielony na:

  - komora nieczystości o pojemności min. 7.500 litrów wykonana ze stali nierdzewnej, V2A – 1.4301.

  - komora czystej wody technicznej o pojemności min. 2.500 litrów wykonana ze stali nierdzewnej, V2A – 1.4301.

- Pokrywa tylna zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej V2A – 1.4301, otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznym pierścieniem zaciskającym z blokadą mechaniczną.

- Lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym umieszczona z tyłu zabudowy.

- Dwie lampy robocze oświetlające miejsce pracy umieszczone na wysięgniku.

- Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem. Kąt podniesienia min. 400.

- Dysze płuczące wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnienie.

- Pneumatycznie składana i rozkładana belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu posiadająca certyfikat CE.

- Pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, połączony z zaworem do odwodnienia osadu.

- W tylnej pokrywie zbiornika zawór ssąco-tłoczny zamykany i otwierany pneumatycznie - DN150 umieszczony w dolnej części dennicy.

- Wysokość samochodu po zabudowie max. 3,70 m.

- Długość pojazdu po zabudowie max. 9,2 m.

Układ ssania:

- Pierścieniowa pompa próżniowa wykonana z aluminium, umieszczona w komorze wody czystej - chłodzona i wyciszona wodą, napędzana hydraulicznie - zakres pracy minimum od -0,085MPa do 0,049MPa.

- Wydajność nie mniejsza, niż 3100 m3/h.

- Obrotowy bęben umieszczony poziomo na zbiorniku do magazynowania węża ssącego. Na bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy wewnętrznej DN 150 mm. i długości min 16m. Napęd bębna hydrauliczny.

- Wąż ssący prowadzony na ramieniu obracanym o 180°, z wysuwem teleskopowym min. 1m. oraz podnoszonym o min. 20°. Sterowanie węża hydrauliczne. Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego.

- Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika samochodu podczas pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie.

- Podwójne zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów.

Układ wysokociśnieniowy:

- Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia (2 sekcje wodne, 1 olejowa) z uszczelnieniem wodnym, napędzany hydraulicznie o wydatku nie mniejszym niż 350 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 200 Bar.

- Bęben na wąż ciśnieniowy o pojemności min. 250 m. węża DN 25, umieszczony bocznie na tylnej pokrywie zbiornika. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 25 i długości min. 180 m. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy oraz systemem automatycznego układania węża na bębnie. Kąt obrotu ramienia 180º.

- Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego.

- Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody.

- Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości min. 80 m. z napędem hydraulicznym.

- Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości min. 10 m. do umycia zbiornika, montowany na głównym ramieniu wychylnym zasilany oddzielna pompą pneumatyczną.

- Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody

  - głowica kanałowa 1”

  - głowica stożkowa 1”

  - głowica typu granat/bomba 1”

  - głowica obrotowa – antywybiciowa 1”

  - głowica typu ciężkiego 1”

  - głowica kanałowa ½”

  - głowica stożkowa ½”

oraz dodatkowo:

  - wąż do napełniania wodą czystą – 10 m.

  - gaśnica – min. 2 szt.

  - dysza do kalibracji

  - lampa robocza na magnesie

  - drabina aluminiowa składana

- Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½”.

- Rolki prowadzące wąż ciśnieniowy nastudzienne i osłona węża w kinecie.

- Elektryczna smarownica

System odzysku wody:

- Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia z obrotowym filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej, umieszczonym skośnie w przedniej części zbiornika, o wydajności systemu odzysku wody min 650 l/min.

- Dodatkowe elementy płuczące filtr:

- wysokim ciśnieniem (min. 200 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia,

- niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia.

- Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody.

Sterowanie:

- Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez magistralę CAN.

- Zdalne sterowanie radiowe obsługujące następujące funkcje:

- wyłącznik bezpieczeństwa,

- włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania,

- sterowanie wszystkimi funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego,

- sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją,

- włączanie/wyłączanie przemiennika ciśnienia,

- wybór zasilania wodą przemiennika ciśnienia (zbiornik nieczystości lub zbiornik wody czystej),

- automatyczne odpowietrzanie i czyszczenie układu płuczącego,

- ustawianie ciśnienia pracy,

- wybór bębna roboczego,

- włączanie/wyłączanie pompy ssącej,

- bezstopniowa regulacja mocy pompy ssącej,

- przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie,

- start – stop silnika samochodu,

- otwieranie/zamykanie zbiornika (wraz z otwieraniem/zamykaniem pierścienia zaciskowego),

- podnoszenie/opuszczanie zbiornika,

- składnie/rozkładanie tylnej belki przeciwwjazdowej,

- włączanie/wyłączanie oświetlenia roboczego.

- Na wyświetlaczu powinny pojawiać się następujące informacje oraz ostrzeżenia:

- parametry pracy przemiennika ciśnienia i pompy ssącej,

- ciśnienie pracy: przemiennika ciśnienia i głowicy wysokociśnieniowej,

- wydatek wody w danym momencie,

- prędkość głowicy wysokociśnieniowej,

- licznik metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego,

- poziom napełnienia zbiornika nieczystości i wody czystej w litrach i %,

- licznik pracy poszczególnych głównych elementów zabudowy (przemiennika ciśnienia, pompy ssącej, systemu recyklingu i całej zabudowy),

- obrotomierz silnika pojazdu,

- spalanie paliwa oraz stan paliwa w zbiorniku z ostrzeżeniem o rezerwie ilości paliwa,

- temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju,

- nawijanie węża ciśnieniowego bez ciśnienia,

- alerty systemowe,

- potrzeba konserwacji przemiennika ciśnienia,

- stan naładowania baterii zdalnego sterowania.

- Pulpit obsługowy w postaci ciekłokrystalicznego wyświetlacza dotykowego umieszczony w skrzynce narzędziowej z tyłu po prawej stronie, wyposażony w oświetlenie oraz gniazdo prądowe dla przyłączania dodatkowej lampy oświetleniowej obsługujący wszystkie funkcje pojazdu wraz z bieżącą informacją na wyświetlaczu o  aktualnych parametrach pracy pojazdu. Oprócz funkcji dotykowej możliwa jest także konwencjonalna obsługa za pomocą przycisków.

- Min. 2 piloty do zdalnego sterowania radiowego.

- Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr./min. przy pracy obu pomp na max. parametrach.

III Dodatkowe wymagania:

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy.

- Możliwość pracy urządzenia jako przepompownia ścieków.

- Przyłącze pneumatyczne wyprowadzone z tyłu zabudowy.

- Dodatkowy zamykany pojemnik na narzędzia wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ramy podwozia.

- Rynna spustowa, wykonana ze stali nierdzewnej.

- Dodatkowy pojemnik na odpady umieszczony tyłu zabudowy.

- Imadło, umieszczone z tyłu zabudowy.

- Uchwyt trzymający pachołki drogowe + pachołki min. 4 szt.

- Zabudowa wyposażona w zamykany pojemnik na osprzęt po prawej i lewej stronie pojazdu. Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej.

- Boczne osłony umieszczone po obu stronach pojazdu za kabiną, wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym utrudniające niepowołany dostęp do ważnych elementów zabudowy.

- Odkładana tablica transportowa na węże ssące (system do transportu węży ssących umieszczonych po prawej stronie zbiornika, odkładana hydraulicznie do  ergonomicznej wysokości zasięgu pracy pracownika, osłonięta podczas jazdy tablicą informacyjną wykonaną z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym) oraz tablica informacyjna po lewej stronie zbiornika wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

- Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -15 stopni C zawierający układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych przy pracującym przemienniku ciśnienia, układ podgrzewania powietrznego oraz zamontowane maty indukcyjno-grzewcze w newralgicznych miejscach zabudowy.

- Hydrauliczna wyciągarka linowa umieszczona z tyłu zabudowy, udźwig max. 130 kg, min. 15m. linki, max. prędkość 6m./min.

- Układ wyprowadzenia punktów smarnych w łatwo dostępne punkty zbiorcze.

- Potrójny uchwyt na narzędzia + hak i młot.

- Zestaw podstawowych narzędzi umieszczonych w skrzyni.

- Inżektor wspomagający ssanie.

- Pakiet oświetleniowy składający się z min. 6 lamp, oświetlających pojazd i miejsce pracy.

- Miejsce do mycia rąk wykorzystujące wodę podgrzaną przez pompę ssącą.

- Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).

- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz  nazwę producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją.

- Do oferty należy dołączyć referencje z dostawy przynajmniej 3 pojazdów pracujących w systemie z trzysekcyjnym przemiennikiem ciśnienia i jednostopniowym odzyskiem wody w okresie ostatnich 3 lat.

- Oklejenie reklamowe pojazdu zgodnie z projektem wybranym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Gwarancja na zabudowę min. 36 miesięcy.

- Gwarancja na podwozie min. 24 miesiące.

- Pakiet przeglądów serwisowych zabudowy w okresie obowiązywania gwarancji.

IV Dokumentacja:

- Instrukcja obsługi w języku polskim .

- Katalog części zamiennych zabudowy.

- Karta gwarancyjna zabudowy wraz OWG.

- Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego                   pojazdu – min. 3 dni robocze.