SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT BUDYNKU NR.3

Wspólny Słownik Zamówień    (CPV)

CPV – 45410000-4 Tynkowanie

CPV – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Adres obiektu budowlanego:

Chlebowo – Budynek Nr.3

Szczecin Podjuchy

Nazwa i adres Zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ul. Narutowicza 10 A

70-231 Szczecin

Opracował:

Marian ŁAKOMIAK                                          Szczecin, lipiec 2024 rok

SPIS TREŚCI:

- Rozdział I.	Część ogólna.

- Rozdział II.	Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

- Rozdział III.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

- Rozdział IV.	Wymagania dotyczące warunków transportu.

- Rozdział V.	Wymagania dotyczące wykonania robót.

- Rozdział VI.	Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

- Rozdział VII. Sposób odbioru robót.

- Rozdział VIII.	Sposób rozliczenia robót.

- Rozdział IX.	Dokumenty odniesienia.

1. Rozdział I. Część ogólna.

1.1.	Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

#### Remont budynku Nr.3 w Chlebowie. Naprawa ścian zewnętrznych  w budynku nr. 3

#### w kompleksie wojskowym.

Zamawiający:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Narutowicza 10 A 70-231 SZCZECIN

1.2.	Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy ścian zewnętrznych w budynku nr.3 w kompleksie wojskowym w Chlebowie, który powinien być wykonany w oparciu o wizję lokalną na przyszłym terenie budowy. Przedmiar robót powinno się traktować jako materiał pomocniczy przy wycenie oferty. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie, którego określi cenę oferty.

Naprawa ścian zewnętrznych w budynku 3 – budynek garażowy w kompleksie wojskowym polegać będzie na :

  - Rozebraniu wypełnienia z cegły ściany tylnej garażu

  - Wykonaniu tynków zewnętrznych

  - Odbicia tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

  - Uzupełnienia tynków zewnętrznych zwykłych na podłożu z cegły

  - Wywiezieniu gruzu spryzmowanego z odbitego tynku wraz z utylizacją

  - Wykonaniu opaski betonowej przy ścianie tylnej o szerokości 50 cm

  - Oczyszczeniu, zaminowaniu oraz pomalowaniu stolarki okiennej stalowej

1.3.	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające ,z planów organizacji i ochrony placu budowy  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót;

wywiezienie i składowania materiałów z demontażu  wykonawca powinien uwzględnić.

Wszystkie elementy stalowe, złom, mieszankę metali Wykonawca zobowiązany jest przeważyć w obecności przedstawiciela SOI na legalizowanej wadze. Wykonawca zostanie obciążony kosztami uzyskanego złomu według stawek określonych na rynku lokalnym.

1.4 Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest istniejący budynek nr. 3 – garażowy usytuowany w kompleksie wojskowym w Chlebowie; użytkowany przez Jednostkę Wojskową Szczecin Podjuchy. W czasie robót wykonawca będzie mieć dostęp do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej na warunkach określonych w umowie.

1.5.	Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu. W tym celu najpóźniej na pięć dni roboczych przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do SOI w Szczecin Podjuchy dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia.

1.6.	Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót.

1.7.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

1.8.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca dostarczy na teren prowadzonych robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla zatrudnionego personelu.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9.	Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z użytkownikiem projekt organizacji ruchu drogowego oraz określi zasady poruszania się pracowników w rejonie prowadzonych robót.

1.10. Określenia podstawowe.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Inspektor nadzoru - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi. Reprezentuje on interesy zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniach i odbiorze instalacji oraz urządzeń oraz odbiorze końcowym.

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu (robót budowlanych) przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Dziennik korespondencji - przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.

2. Rozdział II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów.

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu( ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04 r. Dz.U. Nr 92,poz 881) oraz zalecenia instrukcje producentów. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art..1O ustawy Prawo budowlane. Wszystkie materiały stosowane do realizacja zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne ostemplowane przez dostawcę oraz kierującego pracami i jednoznacznie opisane, że dotyczą partii materiału przeznaczonego do wbudowania w budynku nr. 3 w kompleksie wojskowym w Chlebowie.

Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwości materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały dostarczone na plac budowy bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Materiały dostarczone na budowę, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanych robotach.

3.	Rozdział III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn, jakie nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania (certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B") w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4.	Rozdział IV. Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Transport odbywać się będzie istniejącymi drogami w kompleksie koszarowym w sposób nie kolidujący i nie zakłócający bieżącego funkcjonowania koszar-wjazd poprzez bramę przy Punkcie Kontroli Technicznej.

5.	Rozdział V. Wymagania dotyczące wykonania robót.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Z chwilą przekazania wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za stan pomieszczeń, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą STWW, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania placu i terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6.	Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. W przypadkach spornych dotyczących jakości wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli materiałów i robót.

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli materiałów. W przypadku wątpliwości, co do jakości materiałów na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania.

6.4. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

-   dziennika korespondencji dostarczonego przez Zleceniodawcę

  - protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

  - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, wyniki badań, prób i pomiarów;

  - przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Rozdział VII. Sposób odbioru robót.

7.1.	Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robót będzie bezusterkowe wykonanie robót potwierdzone protokółami.

W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją występować będą następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

7.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę. Polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Wykonanie potwierdzone zostanie przez branżowych inspektorów nadzoru.

7.3. Odbiór robót końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót potwierdzone protokółem odbioru końcowego.

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności  inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty i protokóły z prób i badań. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

7.4 .Odbiór robót po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi", który wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót,

- protokół odbioru końcowego,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów potwierdzających usunięcie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

7.5.Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny -pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na wykonaniu robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze „po okresie rękojmi" oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

7.	6. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać, co najmniej:

- oświadczenie kierującego robotami o zgodności wykonania prac ze STWWiORB, SST, Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i

porządku terenu budowy wraz z przyległym terenem i ulicą;

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"dla materiałów i urządzeń;

- dziennik korespondencji.

8.	Rozdział VIII. Sposób rozliczenia robót.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i uregulowania należności dla Wykonawcy ryczałtem.

9.	Rozdział IX. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- PN – 65 /B – 14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

- PN – B 32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

- PN – B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN – B- 01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN – EN 197 – 1 Cement. Skład, wymagania i kategoria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

- PN – EN – 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.

- PN – EN- 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.

- PN – B – 062651 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.