Zn.spr.: SA.20.8.2021                                                                                      Bielsk Podlaski  20.08.2021r.

OPIS

- Nazwa i adres Zamówienia:

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, ul. F. Żwirki i S. Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski.

- Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy pojedynczej kancelarii leśnictwa Orla.

Budynek administracyjny na potrzeby gospodarki leśnej.

Działkę w części należy przeznaczyć na zieleń ozdobą i trawniki, (zagospodarować drzewkami i krzewami ozdobnymi). Zaprojektować podejścia i podjazdy, miejsca postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, oraz ciągi piesze - wykończenie kostką typu „polbruk”

Należy zaplanować częściowe ogrodzenie działki, ogrodzenie prefabrykowane z siatki panelowej ocynkowanej.

Instalacja oświetleniowa zewnętrzna należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne terenu wokół budynku i parkingu. Teren zewnętrzny należy oświetlić oprawami LED do 55W (np. KARIN 1200W LED H=1175mm lub równoważne) . Typ oprawy i słupa uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem.

Odprowadzenie wód z dachu projektowanego  budynku oraz z terenu działki, jako spływ wód opadowych, powinien odbywać się powierzchniowo na nieutwardzony teren własnej działki.

Przyłącze elektryczne - istniejące

Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu

Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków

Program użytkowy

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynności kancelaryjno- administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Obiekt ten wyposażony jest w pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie socjalne, sanitarne oraz poczekalnie. Projektowane pomieszczenia powinny być przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt stanowi miejsce pracy dwóch pracowników administracyjnych.

Budynek jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony.

INSTALACJE

Budynek wyposażono w następujące instalacje :

Instalacje zewnętrzne:

- wodociągowa – z istniejącego wodociągu

- kanalizacyjna - odprowadzenie nieczystości do projektowanej oczyszczalni

- kanalizacji deszczowej - Odprowadzenie wód opadowych za pomocą rur spustowych Ø75mm i rynien Ø100mm z rozsączeniem powierzchniowym na teren własnej działki. Wody z powierzchni utwardzonych zostaną rozprowadzone  na tereny zielone w obrębie własnej działki.

-elektryczna- latarnie zewnętrzne oraz brama elektryczna.

Instalacje wewnętrzne:

- ogrzewanie elektryczne (maty grzewcze + grzejniki elektryczne)

- wentylacyjne

- elektryczne

- fotowoltaika

- alarmową i kamery

- C.W.U. - 	woda podgrzewana będzie w podgrzewaczu przepływowym umiejscowionym w łazience oraz w kuchni.