Zał nr 12 do SWZ

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4  DLA OSP WĘGIERKI

| L.p. | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany pojazd | Uwagi | Potwierdzenie spełniania wymagań oferowanych zespołów, urządzeń z podaniem nazwy producentów i/lub marki, typu, ewentualnego oprogramowania (jego producenta) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Podwozie z kabiną |  |  |
| 1 | Rok produkcji podwozia / nadwozie | Podać wartość | …… / ……. |
| 2 | Silnik o mocy nie mniejszej niż 210 kW (element oceniany) | Podać wartość | …… kW |
| 3 | Silnik, podwozie z kabiną jednego producenta | Podać producenta / model |  |
| 4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego | Podać wartość |  |
| 5 | Silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6 | Podać wartość | ….ccm |
| 6 | Zbiornik paliwa | Podać wartość | ….. litrów |
| 7 | instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230v AC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka z przewodem o długości min. 4 m. umieszczona po lewej stronie. Ładowarka zamontowana na samochodzie | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| 8 | hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją elektryczną i pneumatyczną do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton | Podać wartość | min. ….. ton |
| 9 | wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 28 m, z hakiem. Wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej | Podać wartość | Siła uciągu - ……… ton długość liny - ……. m |
| 10 | kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie - typu skaj. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Poręcz do trzymania dla załogi. Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. Spełniająca pozostałe wymagania określone w załączniku A do SWZ | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| B | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego |  |  |
| 1 | na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona, sygnalizacyjna z lampami koloru niebieskiego wykonanymi w technologii LED, posiadająca homologację CLASS 2 z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Lampa z podświetlanym napisem „Straż”. Lampa bez nakładki kompozytowej. Lampa zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| 2 | na dachu kabiny zamontowana, opływowa, dopasowana do szerokości dachu, belka sygnalizacyjna wykonana w obudowie z poliwęglanu, posiadającą homologację CLASS 2. Belka wbudowana w nakładkę-nadbudowę kompozytową dachu, dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. W belce zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Pośrodku dachu kabiny zamontowana lampa z podświetlanym napisem „Straż” | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| 3 | lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia ,zamontowane w tylnej górnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie | j.w.” |  |
| 4 | dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego | j.w.” |  |
| 5 | urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W) | j.w.” |  |
| 6 | w zasięgu kierowcy, zamontowany niezależny włącznik (przycisk-trzyfunkcyjny), do bezpośredniego, szybkiego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych i dźwiękowych, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji | j.w.” |  |
| 7 | na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy -minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny, na min. 1 pozycję | j.w.” |  |
| 8 | niezależny sygnał pneumatyczny, włączany dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca dowódcy i z miejsca kierowcy oraz dodatkowo trzecim przyciskiem przy panelu autopompy | j.w.” |  |
| 9 | w zasięgu dowódcy/kierowcy -dodatkowy włącznik, umożliwiający przeprowadzenie retransmisji radiowej z telefonu na system rozgłoszeniowy samochodu, umożliwiający podawanie dodatkowych komunikatów na zewnątrz samochodu, poprzez Bluetooth, na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu | j.w.” |  |
| 10 | z przodu pojazdu, sygnały niskotonowe z generatorem-zintegrowanych z podstawowym systemem pojazdu uprzywilejowanego, z 2 głośnikami. W kabinie w zasięgu kierowcy i dowódcy, zamontowany włącznik do sygnału na niskie tony, służących do ostrzeżenia innego kierującego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego | j.w.” |  |
| C | Zabudowa pożarnicza i autopompa |  |  |
| 1 | zabudowa pożarnicza wykonana z materiałów odpornych na korozję: - konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych. - poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych, - całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| 2 | maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym od poziomu terenu | podać wartość | Nie wyżej niż ……….. mm od poziomu terenu |
| 3 | w nadwoziu mocowania na węże tłoczne : Ø75 i Ø52 | Podać ilość | Ø75 - …... szt. Ø52 - …... szt. |
| 4 | autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu | Podać producenta / model / klasa |  |
| 5 | układ posiadający możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka - zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy - podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. - zawór główny układu autopompy Ø110 - sterowany mechanicznie - ręcznie - nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia, odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| 6 | przedział autopompy wyposażony w następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - miernik prędkości obrotowej wału pompy - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) - kontrolka włączenia autopompy - licznik czasu - pracy autopompy | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| 7 | zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych, układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania | Podać pojemność | …… m3 / ….. litrów |
| 8 | zbiornik na środek pianotwórczy, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu | Podać pojemność | …… m3 / ….. litrów |
| 9 | działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu | Podać wartość | Min. …...l/min max. …...l/min |
| 10 | pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone po jednej z każdej strony zabudowy pojazdu w zamykanych klapą lub żaluzją schowkach bocznych z zaworem kulowym. | Należy potwierdzić wpisując „Spełnia” |  |
| 11 | Zabudowa pożarnicza i autopompa spełniająca pozostałe wymagania określone w załączniku A do SWZ | j.w. |  |
| 12 | dodatkowa półka aluminiowa w przedziale autopompy - opcjonalnie | Właściwe zaznaczyć „x” | […] TAK […] NIE |

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.