PRZEDMIAR  ROBÓT

Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 4925P

w miejscowości Czeluścin

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym km roboczy 0+000 do km 0+402 | km | 0,402 |
| 2. | KNNR 6 0805-03 | Rozebranie nawierzchni wjazdu do gospodarstwa rolnego z płyt betonowych „trylinka” gr. 12 cm 7,0 x 3,0 | m2 | 21,00 |
| 3. | KNR 4-04 1103- 01,04,05 | Załadunek oraz wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - trylinka- 21,0 x 0,12 | m3 | 2,52 |
| II ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 4. | KNNR 1 0202-04 0208-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,25 m3 z wywozem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - poszerzenie jezdni 298,0 x 0,9 (posz. średnie) x 0,42 = 112,64 - koryto na zjazdach km 0+100 (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 x 0,42= 24,26 km 0+103 (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 x 0,42= 24,99 km 0+277 (18,0 + 5,5) x 0,5 x 8,0 x 0,42= 39,48 | m3 | 201,37 |
| III PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 5. | KNNR 6 1005-03 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej- cała szerokość 298,0 x 4,1 + 104,0 x 5,5= 1 221,8 + 572,0 | m2 | 1 793,80 |
| 6. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,5 km/ m2 emulsja C60B10ZM (poszerzenie jezdni oraz zjazdy) 298,0 x 0,9 + (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 + (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 + (18,0 + 5,5) x 0,5 x 8,0= 268,2 + 57,75 + 59,5 + 94,0 | m2 | 479,45 |
| 7. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy zasadniczej istniejącej jezdni, zjazdów przed ułożeniem warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 km/ m2 emulsja C60B10ZM 213,0 x 5,0 + 189,0 x 5,5 + (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 + (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 + (18,0 + 5,5 x 0,5 x 8,0)= 1 065,0 + 1 039,5 + 57,75 + 59,5 + 94,0 | m2 | 2 315,75 |
| 8. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją kationową C60B3ZM szybkorozpadową warstwy wyrównawczej i zjazdów przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni w ilości 0,3 km/ m2 - droga 213,0 x 5,0 + 178,0 x 5,5 + (20,5 + 5,5) x 0,5 x 11,0 = 2 187,00 - zjazdy (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 + (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 + (18,0 x 5,5) x 0,5 x 8,0= 211,25 - zjazd do pałacu (12,0 + 6,0) x 0,5 x 4,0= 36,00 - zjazd przy posesji 9A (16,0 + 4,0) x 0,5 x 15,0= 150,00 - zjazd do pos. nr 16 4,0 x 5,0= 20,00 | m2 | 2 604,25 |
| 9. | KNNR 6 0109-02 | Podbudowa pomocnicza, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C 3,0/ 4,0 wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm ≤ 4,0 MPa) po zagęszczeniu, grubość 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą, roboty na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach - droga 298,0 x 0,9= 268,2 - zjazdy (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 + (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 + (18,0 + 5,5) x 0,5 x 8,0= 57,75 + 59,5 + 94,00= 211,25 | m2 | 479,45 |
| 10. | KNNR 6 0113-02 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3, uziarnieniu 0/63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu- roboty na poszerzeniu i zjazdach - droga 298,0 x 0,9= 268,2 - zjazdy (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 + (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 + (18,0 + 5,5) x 0,5 x 8,0= 57,75 + 59,5 + 94,00= 211,25 | m2 | 479,45 |
| 11. | KNNR 6 0110-03 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej AC22P dla KR3 wg wł- 1 i wł- 2 o grubości po zagęszczeniu 7 cm Krotność= 0,875 - droga 298,0 x 0,9= 268,2 - zjazdy (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 + (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 + (18,0 + 5,5) x 0,5 x 8,0= 57,75 + 59,5 + 94,00= 211,25 | m2 | 479,45 |
| 12. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczej (profilującej) z betonu asfaltowego AC11W dla KR2, średnia grubość po zagęszczeniu 3 cm - droga (213,0 x 5,1 + 189,0 x 5,5) x 0,075 x 1,04 | Mg | 165,81 |
| IV NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 13. | KNR AT-03 0104-09 | Geokompozyt do wzmacniania nawierzchni bitumicznej, zespolonej z geosiatką z włókna szklanego, wzmocnionej poszyciem z włókna szklanego. Zastosować należy geokompozyt tzw. frezowany. 1. Rodzaj siatki 120/ 120: surowiec zbrojący z włókna szklanego o wysokiej odporności temperaturowej. 2. Baza- geowłóklina PP. 3. Wytrzymałość krótkotrwała na rozciąganie w kierunku podłużnym i kierunku poprzecznym ≥ 120/ 120 kN/ m. 4. Wydłużenie przy zerwaniu, zarówno w kierunku podłużnym, jak i w kierunku poprzecznym powinno wynosić ≤ 3%. 5. Wielkość oczek około 40 mm x 40 mm. Szerokość siatki 1,0 m - na poszerzeniu jezdni 298,0 x 1,0 x 2,0= 596,00 | m2 | 596,00 |
| 14. | KNR AT-03 0102-03 | Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm - rozpoczęcie i zakończenie robót- 5,0 x 1,5 + 18,0 x 1,5 = 34,5 - frezowanie profilujące 402,0 x 1,5= 603,0 | m2 | 637,50 |
| 15. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 gr. 4 cm - droga 213,0 x 5,0 + 178,0 x 5,5 + (20,5 + 5,5) x 0,5 x 11,0 = 2 187,00 - zjazdy (11,0 + 5,5) x 0,5 x 7,0 + (13,0 + 4,0) x 0,5 x 7,0 + (18,0 x 5,5) x 0,5 x 8,0= 211,25 - zjazd do pałacu (12,0 + 6,0) x 0,5 x 4,0= 36,00 - zjazd przy posesji 9A (16,0 + 4,0) x 0,5 x 15,0= 150,00 - zjazd do pos. nr 16 4,0 x 5,0= 20,00 | m2 | 2 604,25 |
| V ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 16. | KNR 2-31 0402-04 | Rowek pod krawężnik 30 x 30 cm | mb | 197,00 |
| 17. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod krawężniki wystające, obniżone oraz zakończenie wjazdów z betonu C 12/15 - krawężnik wysoki 190,0 x 0,0675= 12,825 - krawężnik najazdowy 7,0 x 0,05= 0,35 - zakończenie wjazdu krawężnik na płask 7,0 x 0,0675 = 0,473 | m3 | 13,648 |
| 18. | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wibroprasowane 15 x 30 x 100 cm ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem - krawężnik wysoki- 190,0 - krawężnik na płask (zakończenie wjazdu)- 7,0 | mb | 197,00 |
| 19. | KNR 2-31 0403-05 | Krawężnik najazdowy 12 x 25 ustawiony na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 7,00 |
| 20. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C 8/10 z oporem 6,0 x 0,022 m3/ mb | m2 | 0,132 |
| 21. | KNNR 6 0404-01 | Obrzeże betonowe 20 x 6 x 100 cm ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem 6,0 | mb | 6,00 |
| 22. | KNNR 6 0109-03 | Podbudowa betonowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C 3,0/ 4,0 wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm ≤ 6 MPa) po zagęszczeniu gr. 20 cm, pielęgnowana piaskiem i wodą - zjazd do gospodarstwa rolnego 7,0 x 3,0= 21,0 | m2 | 21,00 |
| 23. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm - zjazd do gospodarstwa rolnego 7,0 x 3,0= 21,0 | m2 | 21,00 |
| 24. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod opornik wtopiony na wyłuczeniu zjazdów z betonu C 12/15 - zjazd w km 0+100 strona prawa 9,0 x 0,05= 0,45 - zjazd w km 0+103 strona lewa i prawa po 10,0 = 20,0 x 0,05= 1,0 - zjazd w km 0+277 strona lewa 10,0, strona prawa 5,0 = 15 x 0,05= 0,75 | m3 | 2,20 |
| 25. | KNR 2-31 0404-05 | Ustawienie oporników betonowych 12 x 20 na przygotowanej ławie betonowej z oporem na wyłączeniu zjazdów - zjazd w km 0+100 strona prawa zjazdu 9,0 m - zjazd w km 0+103 strona lewa i prawa zjazdu po 10,0 m - zjazd w km 0+277 strona lewa zjazdu 10,0 m, strona prawa 5,0 m | mb | 44,00 |
| VI ŚCIEK ULICZNY |  |  |  |  |
| 26. | KNR 2-31 | Ława pod ściek betonowa C 12/15 zwykła o wymiarach 0,25 x 0,20 0,25 x 0,20 x 197,0= 9,85 | m3 | 9,85 |
| 27. | KNR AT-03 0402-01 | Dwurzędowy ściek z kostki brukowej szarej 20 x 10 x 8 cm ułożony na płask | mb | 197,00 |
| VII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 28. | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. średnio 10 cm - strona prawa 107,0 x 0,5= 53,5 - strona lewa 278,0 x 1,0= 278,0 | m2 | 331,50 |