|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Remont bramy wjazdowej i ogrodzenia kompleksu |
| Adres obiektu budowlanego | ul. R. Mielczarskiego 139/143 w Kielcach |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej |
| Nazwa zamówienia | „Remont bramy wjazdowej i grodzenia kompleksu, etap 1” |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe i renowacyjne- CPV 45453000-7 Roboty budowlane- CPV 45000000-7 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kod CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- CPV 4531000-3 Gotowe ogrodzenia panelowe kod CPV 44231000-8 |
| Autor opracowania | ### Marta RÓŻAŃSKA |
| Data opracowania | ### Lipiec 2024 rok |

Spis Treści

- 1.Wstęp											3

- 1.1 Przedmiot specyfikacji								3

- 1.2 Zakres robót										3

- 1.3 Określenia podstawowe								11

- 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 						11

- 2. Termin realizacji										12

- 3. Materiały i wyroby									12

- 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia							12

- 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn						13

- 6. Wymagania dotyczące środków transportu						13

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych				14

8. Ogólne zasady kontroli jakości								14

- 9.  Prace niebezpieczne pod względem pożarowym					14

- 10. Obmiar robót										14

- 11.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów						14

12. Rodzaje odbiorów									15

- 13. Dokumenty odniesienia 								17

- 14. Gwarancja										17

- 15. Podstawa płatności 									17

- 16. Ważniejsze normy i przepisy								17

- WSTĘP.

  - Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem  bramy wjazdowej i ogrodzenia kompleksu przy ul. Mielczarskiego 139/143 w Kielcach.  Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane 
z wykonawstwem i odbiorem robót. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Remont ogrodzenia:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

Prace rozbiórkowe murów oporowych należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do realizacji prac rozbiórkowych Kierownik Robót oceni zasięg oddziaływania planowanych prac i zabezpieczy teren w zasięgu oddziaływania prac przed dostępem osób trzecich. Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności 
i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Prace należy prowadzić metodą ręczną lub mechaniczną.

Całość materiałów pochodzących z rozbiórki wywieźć i zutylizować, elementy stalowe przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce, ul. Wojska Polskiego 300.

Wykonawca w ramach robót rozbiórkowych doprowadzi teren przyległy do porządku oraz odtworzy nawierzchnię.

PRACE BUDOWLANE:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną w celu wyznaczenia dokładnego przebiegu ogrodzenia.

Remont bramy wjazdowej

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

1. Demontaż istniejącego ogrodzenia włącznie z częścią fundamentową.

2. Demontaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i furtki.

3. Demontaż istniejącego szlabanu.

4. Rozbiórka muru przy budynku.

PRACE BUDOWLANE:

1. Wymiana istniejących wyłazów do studzienek kanalizacji deszczowej - sztuk 2.

2. Montaż nowej bramy przesuwnej samonośnej.

Szczegółowe parametry techniczne bramy wjazdowej, szlabanu

i ogrodzenia:

- Wykopy pod fundamenty słupków, bram i furtek należy wykonać ręcznie. Częściowo można prowadzić wykopy mechanicznie, jednak wyłącznie za wiedzą i zgodą instytucji wojskowych odpowiedzialnych za infrastrukturę podziemną na terenie kompleksu. Ze szczególną ostrożnością należy prowadzić roboty ziemne ze względu na duże zagęszczenie instalacji i sieci występujące w tym miejscu. W miejscach kolizji ogrodzenia 
z przebiegającymi sieciami uzbrojenia terenu wykonać zabezpieczenia, zastosować rury ochronne.

- Fundamenty blokowe słupków ogrodzenia, słupków bram i furtek oraz belki cokołowe do wykonania jako żelbetowe, monolityczne, wylewane na miejscu posadowienia z posadowieniem na chudym betonie. Fundamenty pod montaż bram wjazdowych w formie ław fundamentowych ciągłych.

- Ogrodzenie w formie paneli metalowych 3D z dolną krawędzią zamocowaną w belce podwalinowej za pomocą wkręcanych śrub hakowych 4 szt. / panel lub równoważne rozwiązanie mocowania. Panele kratowe ogrodzenia zgrzewane z drutu stalowego surowego o średnicy min. Ø 5 mm bez powłoki antykorozyjnej (zgrzewane z stalowego drutu niezabezpieczonego antykorozyjnie). Panele o oczku nie większym niż 50 mm w podstawie i 200 mm w wysokości z co najmniej czterema przetłoczeniami na wysokości panelu. Gotowe panele po zgrzewaniu zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.. Panele kratowe łączone na słupku konstrukcyjnym za pomocą obejmy z blachy o grubości min. 3 mm na śrubach ze stali nierdzewnej z nakrętkami zrywalnymi. Obejmy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Panele dodatkowo przytwierdzone łącznikami wzdłuż dolnej krawędzi do podmurówki w odstępach minimum  0,5 m  uniemożliwiając jego odgięcie 
i przedostanie się małych zwierząt.

- Na koronie słupków konstrukcyjnych ogrodzenia zamontować wysięgniki ukośne skierowane do wewnątrz ogrodzenia wykonane z gniazda przystosowanego do montażu na słupkach prostokątnych 60 x 40 mm oraz ramienia z gniazdami do montażu drutu naciągowego dla zasiek. Wysięgniki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Na bramie i furtce montaż wysięgników w sposób umożliwiający pełne otwarcie skrzydeł bramy i furtki.

- Między wysięgnikami zamontować drut naciągowy ocynkowany Ø 4 mm – stalowy o wytrzymałości: 440-550 MPa.

- Na drutach naciągowych zamontować zasieki concertina o średnicy 450 mm wykonane z drutu nośnego o średnicy Ø 2,5 mm z ostrzami typu BTO-22. Wykonać wysięgniki z kątowników lub teowników o minimalnych wymiarach 30 x 30 x 3 mm o długości zapewniającej osiągnięcie wysokości ogrodzenia zasadniczego, minimum 2,4 m – skierowane pod kątem 45° do wewnątrz ogrodzonego obiektu z przymocowanymi zasiekami typu concertina.

- Słupki pośrednie stalowe o profilu zamkniętym 40 mm x 60 mm x 3 mm 
i o długości 3,12 m oraz długości 2,06m. Słupki bram stalowe o profilu zamkniętym 100 mm x 100 mm x 3 mm. Słupki należy zabetonować 
w fundamencie na głębokość 0,7 m (z czego 0,6 m w bloku betonowym). Rozstaw słupków co ok. 2,6 m – do dostosowania do warunków terenowych szerokości stosowanych paneli ogrodzeniowych. Do słupków bramy i furtki przed zabetonowaniem należy dospawać po dwa kątowniki (obustronnie). Do zastosowania elementy stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

- Brama przesuwna samonośna o konstrukcji stalowej z kształtowników stalowych zamkniętych 60 mm x 60 mm x 4 mm. Skrzydło bramy dodatkowo wzmocnione poprzeczkami (60 mm x 60 mm x 3 mm) w połowie wysokości skrzydła. Furtka do wykonania jako jednoskrzydłowa. Wypełnienie skrzydła bramy i furtki z litych prętów stalowych Φ12 mm 
w rozstawie co 5 cm. Do zastosowania elementy stalowe, ocynkowane 
i malowane proszkowo. Do bramy zastosować zamek i kłódkę klasy co najmniej C. Zastosować dwie kłódki.

- Furtka do wykonania jako zamykana z kasetą zamykaną na zamek klasy C. Od strony kompleksu wojskowego kasetę wyposażyć w klamkę i zamek 
z kluczem. Od strony ul. Mielczarskiego kasetę wyposażyć w pochwyt 
w postaci gałki i zamek zaślepiony. Alternatywnie zamykana na kłódkę klasy 5. Furtkę wyposażyć w samodomykacz zewnętrzny montowany od wewnątrz kompleksu. Elementy stalowe bramy ocynkowane i malowane proszkowo – kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- Brama wyposażona w napęd zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych (uszkodzenia mechaniczne, warunki pogodowe) – napęd umieszczony wewnątrz słupka, zabezpieczony pokrywą. Do zastosowania napęd umożliwiający ręczne otwarcie bramy w przypadku zaniku prądu. Wyposażenie bramy: wyłącznik przeciążeniowy powodujący zatrzymanie się bramy i jej cofnięcie, jeżeli skrzydło podczas zamykania napotka na opór, gumowa listwa na czole skrzydła zabezpieczająca przed

- zarysowaniem przy zetknięciu bramy z przeszkodą (np. maską samochodu), lampa sygnalizacyjna (informująca o otwieraniu lub zamykaniu bramy). Całość elementów stalowych należy zabezpieczyć przed korozją stosując metodę cynkowania ogniowego oraz malowania proszkowego, po uprzednim przygotowaniu ocynkowanej powierzchni 
w procesie strumieniowo ściernym. Kolor powłok zewnętrznych do ustalenia z Zamawiającym. Fundamenty pod montaż bramy przesuwnej samonośnej oraz furtki zgodnie z zaleceniami wybranego producenta bramy oraz furtki.

- Długość ramienia szlabanu – 4,8 m, szlaban wyposażony w słupki obustronnie, słupki mocowane w betonowych fundamentach. Ramiona szlabanu o eliptycznym przekroju, odporne na silny wiatr. Szlaban wyposażony w sygnalizację przejazdu, ostrzegawcze oświetlenie ramienia, ochronne listwy gumowe, nalepki ostrzegawcze, akumulator awaryjny umożliwiający pracę szlabanu w przypadku braku zasilania oraz klucz bezpieczeństwa umożliwiający ręczne otwarcie szlabanu. Fundamenty pod montaż szlabanu zgodnie z zaleceniami wybranego producenta szlabanu.

- Zasilanie szlabanu wykonać z istniejącej rozdzielni z budynku biura przepustek, z osobnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym zespolonym C16A 30mA, linę zasilającą wykonać kablem YKY 3x4mm2, prowadzonego w listach kablowych, na zewnątrz 
w rurze osłonowej DVK 75mm. Każdorazowe otwarcie szlabanu przy wjeździe na teren kompleksu docelowo powinien być rejestrowany przez SKD oraz kamery monitoringu, alternatywnie do zastosowania system telewizji przemysłowej z ciągłą rejestracją zdarzeń - poza zakresem niniejszego opracowania.

- Brama wyposażona w napęd elektryczny oraz system sterowania. Sterowanie odbywa się z pomieszczenia biura przepustek. Zasilanie wykonać z istniejącej rozdzielni poprzez rozbudowę z budynku biura przepustek, z osobnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym trójfazowym 30mA oraz wyłącznikiem nadprądowym C16A, linę zasilającą wykonać kablem YKY 5x4mm2, prowadzonego 
w listach kablowych, na zewnątrz w rurze osłonowej DVK 75mm. Prowadnice bramy przesuwnej do osadzenia na ławie fundamentowej. Bramę należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwarcie ręczne w przypadku wystąpienia zaniku prądu. Fundament pod bramę przesuwną ciągły, na całej długości bramy, w fundamencie do zatopienia szyna jezdna. Fundament do wykonania wg indywidualnego projektu producenta bramy. Zasilanie szlabanu oraz bramy wjazdowej wymaga wykonania rozbudowy zewnętrznej części instalacji wewnętrznej elektrycznej kompleksu.

WLZ, ROZDZIELNIA RB

- Z istniejącej rozdzielnicy głównej RG w budynku nr 1 wyprowadzić wlz kablem YKYżo 5x4 / 1 kV. Obwód zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym małogabarytowym z wkładkami D02 gG 25A, który zabudować w rozdzielnicy RG.

Wlz prowadzić korytarzem piwnicy w rurze elektroinstalacyjnej RL32. Pomiędzy budynkiem nr 1 a budynkiem nr 5 wlz prowadzić w rurze ochronnej DVK 50. W budynku nr 5 wlz prowadzić w listwie elektroinstalacyjnej LN 60 x 40 do projektowanej rozdzielnicy RB.

Rozdzielnicę RG wykonać jako typową rozdzielnice modułową o liczbie modułów 36, wykonaną w II klasie ochronności, o stopniu ochrony IP min. 44 i prądzie znamionowym min. 63A. Rozdzielnicę wyposażyć w osprzęt modułowy.

- Od rozdzielnicy RB wyprowadzić obwody zasilające do układów napędowo-sterujących bramy i szlabanu. Od sterowników wyprowadzić linie transmisji do fotokomórek znajdujących się po obu stronach urządzeń oraz do pulpitów sterowniczych zamontowanych w pomieszczeniu nr 5 (portierni).

Kable układać w rurach ochronnych na głębokości min. 0,7m. Przy podejściu do układów napędowo - sterujących oraz fotokomórek rury ochronne wyprowadzić na wysokość 0,5 m nad poziom terenu. Montaż urządzeń i podłączenie instalacji wykonać zgodnie z DTR.  Po wykonaniu instalacji wykonać próby funkcjonalne.

- W rozdzielnicy RB zamontować zasilacz/sterownik instalacji domofonowej do którego wyprowadzić kable do unifonu w pomieszczeniu portierni oraz do panelu wywoławczego na słupku przy furtce. Od panelu wywoławczego wyprowadzić kabel do elektrozaczepu furki.

Panel wywoławczy instalacji powinien być wykonany w stopniu ochrony IK min. 07. i obsługiwać breloczki oraz karty standardu RFID. Montaż urządzeń i podłączenie instalacji wykonać zgodnie z DTR. Po wykonaniu instalacji wykonać próby funkcjonalne.

- W piwnicy budynku nr 1 wlz prowadzić w rurze elektroinstalacyjnej RL32. 
W budynku portierni kable prowadzić natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych LN. Nie prowadzić we wspólnej listwie kabli zasilających 230V oraz sygnałowych. Przewody prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów. W przejściach przez przegrody budowlane

przewody prowadzić w rurach stalowych a przegrody te zabezpieczyć przed

przedostaniem się wody i gazu za pomocą dedykowanej masy uszczelniającej. Zachować odstęp instalacji elektrycznej od instalacji 
i urządzeń sanitarnych równy min. 0,6 m (nie dotyczy skrzyżowań z rurami).

Przejścia przewodów przez strefy o różnej odporności ogniowej należy odpowiednio zabezpieczyć, aby zachować odporność ogniową pomieszczeń oraz zapewnić brak możliwości rozprzestrzeniania się ognia.

- Na zewnątrz pomieszczeń kable prowadzić w rurach ochronnych typu DVK-T 50. Rury ochronne umieścić na głębokości minimum 0,7 m na podsypce piaskowej grubości minimum 10 cm. Następnie wykonać obsypkę boczną 
o grubości równej średnicy rur, obsypkę wierzchnią o grubości minimum 10 cm i zasypać warstwą ziemi rodzimej o grubości około 10 cm. Odległość pomiędzy rurami w jednej warstwie powinna wynosić min. 10 cm.

Oznaczyć trasę kabla niebieską folią PCV o szerokości minimum 15 cm 
i grubości 0,3 mm. Po ułożeniu folii zasypać wykop ziemią rodzimą zagęszczając ją warstwami 30 cm. W przypadku gdy zaistnieje konieczność układania rur piętrowo warstwę między piętrami rur o grubości min. 10 cm zasypać piaskiem.

Przy podejściu do układów napędowo - sterujących oraz fotokomórek rury ochronne wyprowadzić na wysokość 0,5 m nad poziom terenu.

Miejsca wprowadzenia kabli do rury uszczelnić za pomocą masy uszczelniającej do przepustów. Do zmiany kierunku trasy rur osłonowych wykorzystywać dedykowane kolanka.

Na całej długości rury ochronnej DVK-T stosować złączki wodoszczelne.

Przy wyjściu kabli z osłon wykonać trwałe oznaczniki na których powinny naleźć się informacje określające:

- typ i przekrój kabla np. „YKYżo 3x2,5”

- relację kabla np. „rozdz. RB – napęd bramy”, „napęd bramy – fotokomórka”.

Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.

- Wykonać uziemienie w postaci uziomu poziomego z bednarki FeZn 30x4 ułożonej na dnie rowu kablowego. W miejscach pokazanych na rysunku wykonać uziomy pionowe o dł. 9m z prętów pomiedziowanych o średnicy min. 14mm. i przyłączyć je do bednarki uziemiającej. Bednarkę uziemiającą doprowadzić do ściany budynku portierni i na wys. 0,5m nad poziomem terenu wykonać złącze kontrolne natynkowe w puszce. Rezystancja uziemienia musi być mniejsza niż 10 Ω.

Od złącza kontrolnego wyprowadzić przewód LgYżo 1x16 do głównej szyny wyrównawczej GSW. Od szyny tej wyprowadzić połączenia do:

- szyny PE w rozdzielnicy RB – przewodem LgYżo 1x16,

- metalowych instalacji w budynku – przewodem LgYżo 1x6.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać przewodami miedzianymi LgYżo 1x16 w izolacji żółtozielonej, pozostałe przewodami miedzianymi, o przekrojach zgodnych z normą PN-IEC 60364. Przewody wyrównawcze należy łączyć z elementami przewodzącymi wyposażenia obiektu w sposób zapewniający pewne i trwałe połączenie elementów przewodzących wyposażenia z przewodem wyrównawczym (za pomocą dedykowanych klamer i obejm).

- Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 zastosowano ochronę przeciwporażeniową podstawową i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji rozdzielczych i odbiorczych zastosowano układ sieciowy TN-S 
z przewodem ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewodów PE nie należy przerywać łącznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochronę podstawową zastosowano izolację podstawową, obudowy urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako środek uzupełniający wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy na prąd zadziałania 30 mA. Jako ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane na bazie rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadprądowych, a także wspomnianego już wyłącznika różnicowo - prądowego. W celu ochrony przeciwprzepięciowej należy w rozdzielnicy RB zainstalować ograniczniki przepięć typu I+II.

3. odtworzenie fragmentów nawierzchni asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej;

4. przywrócenie terenu wokół ogrodzenia do stanu pierwotnego.

UWAGA: Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna na terenie obiektu.

Kolorystyka, wzór i rodzaj stosowanych materiałów musi być uzgodniona                           z  Zamawiającym.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wymiary w naturze, podane wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych w tabeli.                              Na dwa dni przed przystąpieniem do montażu należy przedstawić                       do akceptacji Zamawiającemu materiały przeznaczone do wbudowania.

Prace mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy tj. pon.- czw. 700-1530, pt. 700-1300.

1.3	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach

  - Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Kraków).Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z Zamawiającym kompleksu w zakresie :

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.), Dz.U 
z 2023 r. poz. 1587,1597 o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Kielce karty przekazania odpadów.

- Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy –  do pięciu dni roboczych od podpisania umowy -  przez Kierownika  SOI Kielce Tel: (41) 261174310

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy

- Materiały i wyroby

Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne itp. niezbędne do stosowania                     w budownictwie.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP  oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót: rozbiórkowych, betonowych, montażowych, demontażowych, ślusarskich, elektrycznych i robót ogólnobudowlanych z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie obiektu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie obiektu.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie obiektu.

- Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy.

- Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

- Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

1 szt. – ilość wbudowanych elementów

- Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Kierownik po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie 
o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami, atestami.

- Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić 
w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach 
i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej 
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i przekazania tych robót 
i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

- Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie 
z warunkami umowy.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1 niniejszej STWiORR.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

- Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890,1963, 2029),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. 
(Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720),

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.