Załącznik nr 1.3. do Formularza oferty

Część 3. Dostawa urządzenia klasy UTM oraz oprogramowania podnoszące bezpieczeństwo sieci komputerowej

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe urządzenia klasy UTM

| Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- |
|  | 1szt. |
| Elementy systemu bezpieczeństwa | - Urządzenia muszą mieć możliwość jednoczesnej pracy w trybie Layer 3 (routing), transparentnym (most ) i Layer 2 (port mirroring) bez konieczności wirtualizacji sprzętu - System pełniący funkcję zapory musi mieć co najmniej 8 interfejsów Ethernet 10/100/1000 - Możliwość stworzenia minimum 128 wirtualnych interfejsów zdefiniowanych jako VLAN w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall, obsługa nie mniej niż 1 000 000 jednoczesnych połączeń i 48 000 nowych połączeń na sekundę. - System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk o minimalnej pojemności 8 GB do celów logowania i raportowania. - Możliwość rozszerzenia pamięci do 256GB poprzez dodatkowy dysk SSD bez otwierania obudowy urządzenia - Musi posiadać 2x USB 3.0 z przodu urządzenia - System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zgromadzonych na urządzeniu. - Systemy wirtualne muszą obsługiwać QOS |
| Funkcjonalności | - Kontrola dostępu — zapora sieciowa Stateful Inspection - Ochrona przed wirusami - komercyjny antywirus [AV] - Poufność danych - IPSec VPN i SSL VPN - Kontrola witryn sieci Web — filtr URL - Kontrola zawartości poczty - antyspam (dla protokołów SMTP, POP3) - Kontrola przepustowości i ruchu [QoS i kształtowanie ruchu] z alokacją Tunnel w oparciu o strefę bezpieczeństwa, interfejs, adres, użytkownika/grupę użytkowników, serwera/ grupę serwerów, aplikację/grupę aplikacji, TOS, VLAN - Kontrola aplikacji i rozpoznawanie ruchu P2P (wideo, gry itp.) oraz ograniczanie nowych połączeń i jednoczesnych sesji - Reputacja IP - Cloud Sandbox |
| Wydajność | - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL - Wydajność Firewall co najmniej 5 Gb/s - Wydajność skanowania strumienia danych z włączonymi funkcjami: NGFW z włączonym IPS i kontrolą aplikacji 1,2 Gb/s - Wydajność ochrony przed atakami (IPS) minimum 3.7 Gb/s - Ilość nowych sesji minimum 45 000 |
| Funkcjonalności VPN | - Wydajność IPSec VPN, nie mniej niż 2,5 Gb/s - Tworzenie połączenia lokalizacja-lokalizacja i oraz klient-lokalizacja - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien zapewnić klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i utrzymywanie ich aktywności - Praca w toplogiach Hub and Spoke i Mesh - Wspierane mechanizamy : IPSec NAT Traversal, DPD, Replay Detection, Xauth, DHCP over IPsec, - Wsparcie grup DH dla IKEv1: 1,2,5,19,20,21,24 - Wsparcie grup DH dla IKEv2: 1,2,5,14,15,16,19,20,21,24 - Wsparcie dla SSL VPN z możliwością testowania zgodności hosta (compliance) - Obsługa PnPVPN (Plug and Play VPN) |
| Routing | - Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routing, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP, IS-IS - Obsługa Policy Based Routing - Funkcjonalność Virtual Wire |
| Translacja adresów NAT | - Tłumaczenie adresu NAT adresu źródłowego i adresu NAT adresu docelowego. - Obsługa NAT46, NAT64, DNS64 - Wsparcie dla STUN |
| Polityka bezpieczeństwa systemu | - Polityka bezpieczeństwa systemu bezpieczeństwa musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje bezpieczeństwa, rejestrowanie zdarzeń i zarządzanie pasmem sieci (w tym gwarantowaną i maksymalną przepustowość, priorytety). - Możliwosc budowania min. 8000 poliyk - Musi posiadać funkcjonalność asystenta polityk, dzięki której możliwe jest generowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o przepływ ruchu sieciowego - Musi być w stanie skonfigurować agregowane polityki - Musi być w stanie ograniczyć sesje na podstawie źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, harmonogramu, protokołu aplikacji (mysql, ms-sql, sqlnet, pobieranie P2P) |
| Wydzielenie stref bezpieczeństwa | - Możliwość tworzenia osobnych stref bezpieczeństwa Firewall, np. DMZ, LAN, VPN - Musi mieć możliwosc konfiguracji oddzielnych wirtualnych routerów - Musi mieć możliwość konfigurowania oddzielnych wirtualnych przełączników |
| Ochrona antywirusowa | - Silnik antywirusowy musi by ć oparty na przepływie tzw. flow-based - Musi umożliwiać skanowanie protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP / SFTP, SMB - Możliwosc ręcznego dodawania lub usuwania sygantury MD5 do bazy danych AV - Musi obsługiwać wykrywanie wirusów w plikach skompresowanych, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, a także wykrywać wielowarstwowe pliki skompresowane dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji |
| Rownoważenie obciążenia | - Obsługa redundantnego równoważenia obciążenia ISP i ISP z wykrywaniem łącza dla określonej nazwy domeny oraz monitorowanie stanu łącza poprzez aktywną metodę wykrywania - Obsługa równoważenia obciążenia serwerów w oparciu o weighted hashing, weighted least-connection i weighted round-robin - Kontrola stanu serwera, monitorowanie sesji i ochrona sesji |
| Ochrona IPS | - Ochrona IPS musi opierać się przynajmniej na analizie protokołu i sygnatury. - Baza danych wykrytych ataków musi zawierać co najmniej 12000 sygnatur. Dodatkowo musi być w stanie wykrywać anomalie protokołów i ruchu, które stanowią podstawową ochronę przed atakami DoS i Ddos. - Funkcjonalnosc zapobiegania atakom SQL injection, XSS injection - Możliwość budowania własnych niestandardowych reguł IPS |
| Obrona przed atakiem | - Ochrona przed nieprawidłowym działaniem protokołu - Anti-DoS/DDoS, zawierający ochronę przed SYN flood, UDP flood, DNS reply flood, DNS query flood defense, TCP fragment, ICMP fragment itp. - Wsparcie IPv4 jak i IPv6 dla o chrony przed DNS query flood i DNS reply flood - Biała listę docelowych adresów IP |
| Kontrola aplikacji | - Kontrola aplikacji musi być w stanie kontrolować ruch w oparciu o głęboką analizę pakietów, a nie tylko w oparciu o wartości portów TCP/UDP. - Baza danych aplikacji zawierająca ponad 4700 aplikacji, które można filtrować według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka |
| Filtr adresów URL | - Baza filtrów URL pogrupowana w co najmniej 64 kategorie tematyczne. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków. - Możliwość zdefiniowania własnej bazy kategorii www. - Automatyczne pobieranie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy danych dostarczającej filtr URL. - Kategoria takie jak hazard, malware, spam, botnety - Obsługa Safe Search - Blokowanie i logowanie stron URL z określonymi słowami, które można budować przez wyrażenia regularne - Dostosowanie strony ostrzeżenia |
| Ochrona danych | - Kontrola transferu plików na podstawie typu pliku, rozmiaru i nazwy - Identyfikacja protokołu pliku, w tym HTTP、FTP、SMTP, POP3、IMAP - Obsługa deszyfracji SSL do filtrowania plików przesyłanych przez HTTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS - Filtrowanie plików przesyłanych przez SMB |
| Reputacja IP | - Identyfikuja i filtrowanie ruchu z ryzykownych adresów IP, takich jak hosty botnet, spamerzy, węzły Tor, podejrzane hosty i adresy IP atakujące metodą brute force - Logowanie, odrzucanie pakietów lub blokowanie dla różnych rodzajów ryzykownego ruchu IP |
| Zapobieganie botnetom | - Wykrywanie intranetowych hostó botnetu, monitorując połączenia C&C i blokowanie dalszych zaawansowanych zagrożeń takich jak botnet i oprogramowanie ransomware - Wsparcie DNS sinkhole - Wsparcie wykrywania tunelowania DNS - Wyrywanie i blokowanie DGA |
| Cloud Sandbox | - Złośliwe oprogramowanie emulowane w wirtualnym środowisku oparte na architekturze chmury w ceu wykrywania nieznanych zagrożeń - Obsługa protokołów, takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB - Obsługa typów plików : PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR, SWF i skryptów - Obsługa blokowania wyników wykrywania w celu szybkiego blokowania nieznanych zagrożeń. |
| Uwierzytelnianie użytkownika | - System bezpieczeństwa musi być w stanie przeprowadzić uwierzytelnianie tożsamości użytkownika z nie mniej niż: - Statyczne hasła i definicje użytkowników przechowywane w lokalnej bazie danych systemu - Statyczne hasła i definicje użytkowników przechowywane w bazach danych zgodnych z LDAP - Hasła dynamiczne (RADIUS) oparte o zewnętrzne bazach danych - Dynamiczna autoryzacja przez RADIUS na podstawie komunikatów CoA - Musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania pojedynczego logowania w środowisku Active Directory - Wsparcie usług terminalowych - Uwierzytelnianie użytkownika przez Web przed dotępem do internetu - Obsługa dwuskładnikowego uwierzytelniania, SMSy, certyfikaty i tokeny |
| Raportowanie i przeglądanie logów | - Wbudowany w system bezpieczeństwa system raportowania i przeglądania logów nie może wymagać dodatkowej licencji na jego działanie - W zakresie zaimplementowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów nie mniej niż: - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu internetowego, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego - Generowanie co najmniej 10 rodzajów raportów |
| System logowania | - Wraz z systemem musi być zapewniony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy chmurowej, do której dostęp jest cały czas z dowolnego urządzenia oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. |
| Certyfikaty | Rozwiązanie musi: - posiadać certyfikat Common Criteria EAL4+ lub posiadać certyfikat ICSA Labs dla funkcji Firewall - być pozycjonowanym w raporcie Gartnera przez ostatnie 7 lat |
| Zarządzanie | - Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnie (HTTPS, SSH) oraz współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja między systemami bezpieczeństwa a platformami zarządzania musi odbywać się za pomocą protokołów szyfrowanych. - Zarządzanie urządzeniem i konfiguracja musi odbywać się za pośrednictwem WebUI bez instalowania oddzielnego oprogramowania, takiego jak dedykowana konsola |
| Gwarancja | Dostawa musi zawierać również: - Minimalną 60-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 60 miesięcy - Wsparcie techniczne w języku polskim dystrybutora oferowanego rozwiązania - Szkolenie dla Administratora z oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez dystrybutora oferowanego rozwiązania - Wdrożenie zdalne oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez certyfikowanego inżyniera |

Wymagane i oferowane funkcje oprogramowania

| Lp. | Temat | Wymagane funkcje oprogramowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konsola zarządzająca | - Konsola web administratora powinna znajdować się w chmurze producenta znajdującej się na terenie Unii Europejskiej i zapewniać możliwość pełnego zarządzania stacjami roboczymi/serwerami przez przeglądarkę Web, która ma dostęp do Internetu, - Konsola web administratora musi posiadać możliwość wyboru języka polskiego, jako język całego interfejsu, - Konsola web musi umożliwiać zarządzanie stacjami roboczymi oraz serwerami i urządzeniami mobilnymi poprzez tą samą konsolę zarządzającą, - Konsola web musi posiadać możliwość tworzenia grup i polityk dla stacji, - Administrator musi mieć możliwość przeniesienia z poziomu konsoli aktywnej licencji na inną stację roboczą, urządzenia mobilne, bądź serwer bez utraty ważności licencji, - Administrator musi mieć możliwość zarządzania kluczem licencyjnym z poziomu konsoli administracyjnej, - Konsola web musi umożliwiać bezpieczne logowanie do konsoli zarządzającej po protokole HTTPS z certyfikatem, - Konsola web musi umożliwiać dwuetapową autoryzację logowania na minimum 2 sposoby, - Konsola web musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień programu ochrony dla użytkowników na urządzeniach nieposiadających uprawnień administracyjnych, - Konsola web musi posiadać funkcję, która uniemożliwia użytkownikowi komputera wyłączenie działania monitora antywirusowego i innych składników ochrony, jeżeli nie posiada uprawnień administratora, - Konsola web musi posiadać narzędzie do wykonania instalacji oprogramowania na stacjach poprzez Active Directory, grupy robocze lub zakresy adresów sieciowych IP, - Konsola web musi umożliwiać wykonanie instalacji oprogramowania firm trzecich zdalnie z konsoli na stacjach, - Konsola web musi umożliwiać geolokalizację z aktualną mapą urządzeń mobilnych iOS/Android wyposażonych w moduł GPS, - Konsola web musi mieć możliwość zdefiniowana zalecanych aplikacji, które może pobrać użytkownik urządzeń mobilnych, - Konsola web umożliwia usuwanie aplikacji z urządzeń mobilnych, - Konsola web musi umożliwiać wyczyszczenie lub zablokowanie zdalne urządzenia mobilnego, - Konsola web musi mieć możliwość zalogowania się kilku administratorom jednocześnie, - Konsola web powinna oferować predefiniowane domyślne ustawienia rekomendowanych polityk (ustawień) dla stacji końcowych, - Konsola web musi mieć funkcję planowania zadań, w tym planowania terminów automatycznego skanowania, - Konsola web umożliwia zmianę ustawień priorytetu skanowania, - Konsola web umożliwia wysyłanie powiadomień o zdarzeniach na wskazany adres mailowy. - Konsola web musi posiadać możliwość uruchamiania komputerów zdalnie (WakaOnLAN), uruchamiania ponownego oraz wyłączania urządzeń z systemem Windows, - Konsola web musi umożliwiać synchronizację z Azure Active Directory, - Konsola web musi obsługiwać moduł do odbierania zgłoszeń serwisowych od użytkowników bezpośrednio z stacji klienckiej, - Rozwiązanie musi posiadać dedykowanego aplikację lub stronę internetową do zgłoszeń serwisowych bez konieczności instalacji ochrony antywirusowej, - Konsola web musi posiadać zintegrowany moduł CRM z możliwością zaplanowania prac u użytkownika, - Konsola web musi posiadać moduł uruchamiania procedur (skrypty) zdefiniowanych przez producenta oraz przez użytkownika w języku Python, |
| 2. | Zarządzanie aktualizacjami | - Oprogramowanie web musi zawierać zintegrowaną funkcjonalność menadżera aktualizacji (Patch Manager), który umożliwia zarządzanie pobieraniem aktualizacji (updatów) systemu Windows, Java, Adobe i innych producentów trzecich. - Producent powinien posiadać własne bezpieczne i sprawdzone repozytorium aplikacji do celów aktualizacji oprogramowania firm trzecich minimum 50 producentów. |
| 3. | Zarządzanie użytkownikami i stacjami | - Rozwiązanie musi umożliwiać bezpośrednio z konsoli zarządzającej web uruchamianie procedur (skryptów) serwisowych na stacjach klienckich o minimalnych, następujących funkcjonalnościach: - Czyszczenie plików tymczasowych, - Czyszczenie i sprawdzanie dysku, - Usuwanie błędów dysku, - Defragmentowanie dysku, - Czyszczenie kolejki drukarki, - Czyszczenie pamięci podręcznej DNS, - Czyszczenie kosza, - Sprawdzanie błędów na dysku twardym S.M.A.R.T. Check, - Włączenie szyfrowania dysku funkcją Bitlocker dla systemu Windows, - System powinien przyjmować zgłoszenia serwisowe bezpośrednio z agenta na stacji, pocztą email oraz po przez dedykowaną stronę dla działu serwisu, - System musi umożliwiać przydzielanie zgłoszenia serwisowego dla konkretnego administratora oraz powinien mieć zintegrowany system diagnozy stacji oraz możliwość podłączenia się poprzez zdalny pulpit, - Konsola web musi posiadać zintegrowany moduł umożliwiający zdalne połączenie z graficznym pulpitem zdalnym przez dedykowaną aplikację dla komputerów/serwerów znajdujących się w sieci LAN i poza nią bez potrzeby tworzenia tuneli VPN każdej stacji komputera/serwera/Windows, - Możliwość wyświetlania komunikatu przed połączeniem zdalnym pulpitem do użytkowania przez administratora w określonym przez niego czasie, - Możliwość wyświetlania komunikatu przed połączeniem zdalnym pulpitem do użytkowania przez administratora w celu odpytania go o zgodę na połączenie, - Konsola web musi mieć funkcję tworzenia raportów o stacjach w konsoli, - Konsola web musi mieć funkcję logów wykonywanych czynności przez administratorów konsoli |
| 4. | Agent ochrony konsoli – oprogramowanie antywirusowe | - Program antywirusowy powinien mieć obsługę w języku polskim. Platforma powinna obsługiwać systemy operacyjne: - Android: 4.x, 4.x (KNOX), 5.x, 5.x (KNOX), 6.x (KNOX), 7.x, 7.x (KNOX), 8.x, 8.x (KNOX), 9.x, 9.x (KNOX), 10.x, 10.x (KNOX), 11.x, 11.x (KNOX), 12.x, 12.x (KNOX), - iOS: 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x, - macOS: 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.x, 12.x, - Windows (workstation edition): Windows XP (SP3 or higher) x86, Windows 7 SP1 x86, Windows 7 SP1 x64, Windows 8 x86, Windows 8 x64, Windows 8.1 x86, Windows 8.1 x64, Windows 10 x86, Windows 10 x64, Windows 11 x64 - Windows (wersja serwerowa): Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, - LinuxOS z gwarantowaną kompatybilnością: Latest Ubuntu 16.х LTS x64 release version (with GUI), Latest Ubuntu 18.х LTS x64 release version (with GUI), Latest Ubuntu 19.х x64 release version (with GUI), Latest Ubuntu 20.х LTS x64 release version (with GUI), Latest Ubuntu 21.04 x64 release version (with GUI), Latest Debian 8.х x64 release version (with GUI), Latest Debian 9.x x64 release version (with GUI), Latest Debian 10.x x64 release version (with GUI), Latest Red Hat Enterprise Linux Server 7.х x64 release version (with GUI), Latest Red Hat Enterprise Linux Server 8.х x64 release version (with GUI), Latest CentOS 7.х x64 release version (with GUI), Latest CentOS 8.х x64 release version (with GUI), - Rozwiązanie powinno działać na komputerach wyposażonych minimalnie w: 512 MB dostępnej pamięci RAM, 1 GB miejsca na dysku twardym dla wersji 32-bitowej i 64-bitowej, - Instalacja oprogramowania musi być możliwa poprzez Active Directory, grupy robocze, poprzez sieć, pobranie paczki MSI i za pomocą dystrybucji przez pocztę e-mail, - Ochrona poczty - antywirus musi chronić stacje poprzez uruchamianie nieznanych oraz niebezpiecznych załączników w środowisku wirtualnym na stacji takim jak lokalna i automatyczna piaskownica (auto-sandbox), - Program antywirusowy musi posiadać możliwość skanowania wybranych plików, folderów/katalogów (również skompresowanych), a także całych dysków (w tym sieciowych) czy partycji, - Program antywirusowy musi posiadać możliwość skanowania dowolnego zasobu podłączonego do stacji roboczej np.: dyski zewnętrzne, pamięci USB, - Program antywirusowy powinien posiadać filtering URL umożliwiający blokowanie konkretnych stron internetowych, - Program antywirusowy musi posiadać moduł antywirusowy chroniący w czasie rzeczywistym, - Program antywirusowy musi posiadać moduł sprawdzający reputację plików w chmurze, - Program antywirusowy musi posiadać dwukierunkowy konfigurowalny z konsoli web firewall z możliwością tworzenia polityk globalnych i z podziałem na aplikacje, - Program antywirusowy musi posiadać moduł HIPS (Host Intrusion Protection System – ochrona antywłamaniowa), - Program antywirusowy musi posiadać moduł automatycznej piaskownicy (autosandbox), odizolowanego środowiska wirtualnego, w którym zasoby są emulowane dla obiektów w nim umieszczonych. Dodatkowo cały proces izolacji dzięki temu modułowi musi odbywać się lokalnie, na stacji roboczej. Całe środowisko wirtualne musi być odwzorowaniem 1:1 z systemem operacyjnym. Użytkownik powinien móc pracować w zwirtualizowanym środowisku, bez możliwości zapisu na stacji poza środowiskiem wirtualnym, - Program antywirusowy musi posiadać możliwość uruchomienia dowolnego pliku/programu w automatycznej piaskownicy (auto-sandbox) na żądanie użytkownika (manualnie), - Program antywirusowy musi umożliwiać użytkownikowi wysłanie podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu jego analizy. Funkcja ta powinna być dostępna z interfejsu programu antywirusowego, - Podczas pracy komputera Program musi automatycznie skanować: - pliki uruchamiane, otwierane, - pliki kopiowane lub przenoszone, - pliki tworzone, - pliki pobierane z Internetu po protokole HTTP/HTTPS, - W przypadku wykrycia wirusa program musi posiadać możliwość automatycznego poddawania kwarantannie podejrzanych obiektów oraz opcję przywrócenia z kwarantanny usuniętych obiektów, - Program antywirusowy musi posiadać funkcję dodawania wyjątków do modułu antywirusowego, automatycznej piaskownicy (auto-sandbox) czy modułu HIPS, - Program antywirusowy powinien posiadać dodatkowe narzędzie do skanowania systemu, - Program antywirusowy musi posiadać dodatkowe narzędzie do analizowania bezpieczeństwa procesów, - Program antywirusowy powinien mieć możliwość skanowania skompresowanych plików, - Program antywirusowy musi być z możliwością zablokowania dostępu do zmiany ustawień programu hasłem administratora oraz hasłem skonfigurowanym w konsoli zarządzającej, - Program antywirusowy powinien mieć możliwość importowania oraz eksportowania ustawień, - Program antywirusowy powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, - Program antywirusowy powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych plików, - Program antywirusowy i konsola powinny umożliwiać tworzenie wyjątków ze skanowania folderów / plików, - Program antywirusowy powinien umożliwiać konfigurację polityk (globalnych ustawień dla grup endpoint'ów) w celu szybkiej implementacji ustawień bezpieczeństwa dla wielu urządzeń, - Program antywirusowy powinien umożliwiać zmianę ustawień priorytetu skanowania, - Program antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie pamięci komputera po uruchomieniu, - Program antywirusowy posiada zintegrowaną funkcję skanowania plików pod kątem danych wrażliwych (DLP), - Program antywirusowy posiada zintegrowaną funkcję blokowania urządzeń zewnętrznych / przenośnych przed odczytem, edycją i zapisem plików w tym samym czasie, - Program antywirusowy posiada zintegrowaną funkcję blokowania jedynie zapisu plików na urządzeniach zewnętrznych / przenośnych, - Program antywirusowy powinien posiadać możliwość aktualizowania baz danych antywirusowych ręcznie, nawet jeśli komputer nie będzie miał dostępu do Internetu, - Program antywirusowy musi posiadać zintegrowane środowisko, dzięki któremu możemy bezpiecznie działać w wirtualnym systemie nawet na zainfekowanej stacji. Środowisko to musi być odizolowanie od reszty systemu operacyjnego i mieć możliwość uruchomienia takich sesji bez wprowadzonych wcześniejszych zmian przez użytkownika w tym narzędziu (czyste środowisko). Ma również pozwalać na bezpieczniejsze wykonywanie przelewów bankowych, bez obaw, że system operacyjny, na którym działa dany komputer nie został uprzednio zmodyfikowany i byłby w stanie zagrozić utracie np. danych logowania do kont bankowych, - Oprogramowanie powinno mieć możliwość przeglądania obciążenia procesów na stacji i serwerze oraz zawartości dysków z poziomu konsoli web, |
| 5. | Dodatkowe systemy bezpieczeństwa | - Konsola web musi posiadać możliwość śledzenia historii zagrożeń na wybranych komputerach, - Konsola web musi posiadać moduł zapobiegania wyciekowi danych DLP z możliwością włączenia skanowania plików w wybranych lokalizacjach na komputerach pod kątem znajdujących się w nich danych wrażliwych przez zdefiniowane wzory z możliwością dodawania własnych reguł DLP oraz powinna umożliwiać sprawdzenia logów z tej czynności, - Konsola web zintegrowana z wszystkimi poprzednimi modułami i funkcjami musi umożliwić przeprowadzenia skanowania sieci firmowej (również za pomocą protokołu SNMP) w celu przeprowadzenia audytu urządzeń działających w tej sieci. |

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Urządzenie klasy UTM | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie podnoszące bezpieczeństwo sieci | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem netto, VAT, brutto Kwoty należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. Część 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………