### Studzienki włazowe DN 1000 
z trzonem z rury karbowanej

CECHY OGÓLNE

- studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (włazowe),

- studzienki dostosowane głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

- studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem),

- pozytywna opinia GIG dopuszczająca stosowanie na terenach szkód górniczych IV kategorii

- możliwość stosowania w inżynierii komunikacji szynowej – studzienki posiadają aprobatę CNTK

- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

- producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

#### KINETY

- kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną,

- płyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki żeber  (żebrowanie widoczne pod spodem kinety), co umożliwia wcięcie żeber w podsypkę podczas posadawiania kinety w  wykopie i jej unieruchomienie podczas podłączania systemu kanalizacyjnego;

- parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębokości (6m) potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2,

- żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody gruntowe

- różne typy kinet:

- kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni,

- połączeniowe z jednym dopływem pod kątem 90stopni

- zbiorcze pod kątem 90st. lub 45 stopni

- króćce do łączenia rur kielichowe zintegrowane z kinetą – niedopuszczalne króćce bose lub połączenia w postaci uszczelki manszetowej

- w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie nastawne kielichy składające się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia +/-7,5° w każdej płaszczyźnie. Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ringu

- łączny kąt zmiany kierunku przepływu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umożliwiające zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt

#### RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywności obwodowej SN≥ 2 KN/m2 zgodnie z normą PN-EN 13598-2:2009

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki,

- dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności,

- średnica wewnętrzna rury 1000 mm, średnica zewnętrzna 1103 mm

- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm,

- możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” o średnicach DN110, DN160 i DN200

###### STOŻEK STUDZIENKI

- stożek studzienki zmieniający średnice z 1000 na 600 wykonany z PP

- część cylindryczna stożka z wejściem 600mm usytuowanym mimośrodowo w postaci karbowanej dw = 600 mm, dz = 670 mm.

- stożek z połączeniem kielichowym do łączenia z rurą trzonową

- stożek wyposażony w zawieszenie dla drabinki

- średnica wewnętrzna wejścia do stożka > 600 mm, (niedopuszczalne zawężanie światła otworu przez montaż stopnia drabiny),

- możliwość skracania stożka w części cylindrycznej oraz możliwe ucięcie kielicha

#### DRABINKA

- wewnątrz studzienki montowana na stałe bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdłużnikami wykonana z GRP spełniająca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwałe cechowanie znakiem CE

- drabinka zawieszana w stożku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejmę składająca się z taśmy z powierzchnią przeciwślizgową z TPE i wsporników z PP

- zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami wytrzymałość zamocowania drabiny siłą o wartości 6 kN oraz wytrzymałość na maksymalne pionowe obciążenie 2,6 kN

- drabinka w kolorze żółtym, gwarantującym dobrą widoczność na kontrastowym tle i bezpieczeństwo osoby wchodzącej,

- szczeble drabinki posiadające przeciwpoślizgową powierzchnię górną

- stopnie włazowe są odporne, tak jak cała studzienka, na korozyjne oddziaływanie środowiska ścieków komunalnych,

- parametry geometryczne drabinki zgodne z normą PN-EN 14396:2006 ,