Załącznik

Dodatkowe prace, które powinny zostać wykonane w ramach umowy z wykonawcą:

- Wykonanie inwentaryzacji schematycznej wybudowanego obiektu.

Inwentaryzację należy wykonać zgodnie z poniższymi wskazaniami:

- Inwentaryzację schematyczną budynku wykonuje się na arkuszu formatu A-4 według wzoru podanego poniżej, kreśląc na nim rzuty poziome budynku: suteren, piwnic, parteru i pięter oraz poddasza użytkowego, z zaznaczeniem ścian jedną linią bez uwidocznienia grubości murów.

- Przy sporządzaniu inwentaryzacji schematycznej stosuje się następujące zasady:

- z lewej strony arkusza pozostawia się margines szerokości 20 mm, przeznaczony na wszycie w akta;

- rysunek rzutu, w zależności od wielkości budynku, wykonuje się w przybliżonej skali 1:50, 1:100 lub 1:200;

- jeżeli rysunek nie mieści się na określonym formacie, poszarza się format w prawą stronę, a następnie składa się;

- Na poziomych rzutach budynków umieszcza się zewnętrzne wymiary ścian;

- na poziomych rzutach budynku uwidacznia się wewnętrzne wymiary poszczególnych pomieszczeń i ich numerację oraz powierzchnię;

- na poziomych rzutach budynków nie podaje się wymiarów otworów drzwiowych i okiennych z wyjątkiem budynków garażowych, działowni i magazynów, którym na szkicu należy uwidocznić bramy wjazdowe oraz ich wymiary w świetle (szerokość otworu – w liczniku, wysokość otworu – w mianowniku);

- w razie ogrzewania budynku piecami akumulacyjnymi, wkreśla się ich zarysy w pomieszczeniach;

- na szkicu wpisuje się nazwę pomieszczeń, które nie wchodzą w skład powierzchni użytkowej budynku, np. ubikacja, umywalnia, korytarz, klatka schodowa itp.;

- pomieszczenia na szkicu numeruje się zgodnie z oznaczeniami na drzwiach:

- piwnice: 01,02,03….011,12, itd.,

- parter:1,2,3…11,12,13, itd.,

- I piętro:101,102,103,…112,113, itd.,

- II piętro: 201,202,203, itd.,

zaczynając numerację od głównego wejścia na kondygnację w lewo,

zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara;

- oznakowanie pomieszczeń sanitarnych wykonuje się podwójnie: słownie (np.: umywalnia, łaźnia) lub symbolem (WC) oraz numerycznie; NIE NUMERUJE SIĘ KORYTARZY.

- każdy rzut poziomy kondygnacji opisuje się podając kolejny numer ewidencyjny kompleksu nieruchomości, numer porządkowy budynku, kondygnację oraz skalę szkicu.

- Do inwentaryzacji schematycznej dołącza się opis budynku w formacie A-4, zawierający liczbę pomieszczeń, powierzchnię i kubaturę – z podziałem na kondygnacje:

- podziemia;

- nadziemia;

- poddasza użytkowego;

- pozostałych fragmentów budynku;

- ogrzewanych pomieszczeń,

według podanego poniżej wzoru.

- Inwentaryzację budynku należy wykonać w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

OKREŚLENIA

- Powierzchnia całkowita budynku to powierzchnia wszystkich pomieszczeń ograniczona przez elementy zamykające w budynku w stanie wykończonym. Obliczana jest na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, itp. Do powierzchni CAŁKOWITEJ nie zaliczają się powierzchnie wnęk drzwiowych i okiennych oraz pozostałe wnęki i występy o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2.

- Powierzchnia użytkowa pomieszczenia, jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów i dźwigów. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Pomieszczenie, którego wysokość jest powyżej 2,2 m uznawana jest za użytkową w 100%. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia, którego wysokość jest w przedziale 1,4m do 2,2m uznawana jest za użytkową w 50%. Pomieszczenie, którego wysokość jest poniżej 1,4m nie wlicza się w powierzchnię użytkową. Powierzchnia użytkowa składa się z powierzchni podstawowej i pomocniczej.

- Powierzchnia podstawowa to powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z funkcji budynku (np. w budynku biurowo-sztabowym – powierzchnia pomieszczeń, w których odbywa się stała praca biurowo-sztabowa; w budynku koszarowym – powierzchnia mieszkalna izb żołnierskich, itp.)

- Powierzchnia pomocnicza – powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia pomocniczych potrzeb wynikających z funkcji budynku i nie wchodzących w zakres potrzeb podstawowych (np. w budynku biurowo-sztabowym – kancelarie, biblioteki, sale odpraw, sale szkoleniowe, magazynki podręczne oraz inne nie związane bezpośrednio ze stałą pracą biurową; w budynkach koszarowych – pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, magazyny podręczne, pralnie, itp.). Powierzchnię pomocniczą dzielimy na powierzchnię wspólną (korytarze, umywalnie, ubikacje), powierzchnię zwolnioną z podatku (klatki schodowe, szyby, dźwigi) powierzchnię pozostałą.

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr kompleksu - ……………… |  |  |  | Nr budynku- …………… |  |  |  |
| Kondygnacja- ……………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pomieszczenia | Funkcja | Powierzchnia w m2 |  |  |  |  | Uwagi |
|  |  | Użytkowa podstawowa | Pomocnicza (korytarze, ubikacje itp., bez klatek schodowych i szybów windowych) |  | Klatki schodowe, szyby windowe | Razem wg. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM pow. 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pow. 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pow. 100% |  |  |  |  |  |  |  |