WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DLA WYKONANIA PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ 
PRZEPOMPOWNI / TŁOCZNI ŚCIEKÓW Z ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM 
W MIEJSCOWOŚCI PRZY SZOSIE BYDGOSKIEJ I WYSOKA WIEŚ, 
GMINA TUCHOLA

CZĘŚĆ OPISOWA

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową przepompowni / tłoczni ścieków z ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej II etap i w miejscowości Wysoka Wieś I i II etap, gmina Tuchola, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę.

Zakres robót:

Opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, obejmującego możliwość podłączenia istniejącej zabudowy jednorodzinnej dla obszaru w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej i Wysoka Wieś, gmina Tuchola.

Obszar do skanalizowania, zgodnie z załącznikiem graficznym – Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej i Wysoka Wieś, gmina Tuchola.

Zakres prac podzielono koncepcyjnie na dwie zlewnie:

Zlewnia A (objęta niniejszym zamówieniem) – Przy Szosie Bydgoskiej – II etap i Wysoka Wieś – I etap, obejmująca budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, długości około 1.900mb

- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – tłocznej, długości około 2.000mb

- przepompowni / tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu – 1kpl.

- przydomowej przepompowni ścieków z jej zasilaniem energetycznym – 1kpl.

Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej oraz części miejscowości Wysoka Wieś należy grawitacyjnie odprowadzić do przepompowni / tłoczni ścieków, którą koncepcyjnie należy zlokalizować na terenie działki o nr ewid. 179/2, ob. ewid. Mały Mędromierz. Ścieki należy odprowadzić do studni rewizyjnej DN1200, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1025/6, ob. ewid. Mały Mędromierz. Dla zabudowy zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 1027/2, ob. ewid. Mały Mędromierz przewidzieć budowę przydomowej przepompowni ścieków.

Zlewnia B (zamówienie nie obejmuje zlewni B) – Wysoka Wieś – II etap, obejmująca budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, długości około 1.100mb

- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – tłocznej, długości około 200mb

- przepompowni / tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu – 1kpl.

Sieć kanalizacji sanitarnej dla zlewni w miejscowości Wysoka Wieś należy grawitacyjnie odprowadzić do przepompowni / tłoczni ścieków, którą koncepcyjnie należy zlokalizować na terenie działki o nr ewid. 131/5 ob. ewid. Mały Mędromierz. Ścieki należy odprowadzić do projektowanej studni rozprężnej DN1200 (zlewnia A), na terenie działki o nr ewid. 1031, ob. ewid. Mały Mędromierz.

W załączeniu CZĘŚĆ GRAFICZNA – Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej i Wysoka Wieś, Gmina Tuchola.