Stryszawa, dnia 27.05.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Stryszawa

Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

IPP.271.20.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.20.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja boiska do piłki ręcznej w miejscowości Stryszawa poprzez wymianę nawierzchni”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

- Treść zapytania:

Trawy o wysokości 45-47mm układane są na podkładzie amortyzującym w celu zapewnienia lepszej amortyzacji. Wśród wymagań przetargowych nie ma informacji, aby trawa miała zostać zainstalowana na podkładzie. Nadmieniamy, iż producenci trawy o wysokości 45-47mm badają z użyciem podkładu amortyzującego.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu badań dla trawy syntetycznej z podkładem amortyzującym, pod warunkiem, że podczas Inwestycji trawa nie będzie instalowana na podkładzie amortyzującym zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ze względu na charakter podbudowy pod nawierzchnią z trawy syntetycznej Zamawiający nie wymaga zastosowania podkładu elastycznego/amortyzującego. Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej na podkładzie elastycznym/amortyzującym.

- Treść zapytania:

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania siły na wyrywanie pęczka po starzeniu wodą na poziomie min. 58N.  Zwracamy uwagę , iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N. Zaproponowany przez nas parametr siły wyrywania pęczka jest dużo większy niż wymagania normy i FIFY. Podkreślamy, że siła wyrywania pęczka na poziomie min. 78N nie ma szans wystąpić w toku normalnej eksploatacji nawierzchni. Wymagania określone przez FIFĘ oraz nomę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie.  Obniżenie tego parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność.

Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie min. 58N.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- Treść zapytania:

W postępowaniu wymagany  jest „aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub licencjonowanego przez FIFA (FLP)”. Informujemy, że certyfikat FIFA wydawany jest tylko i wyłącznie dla producentów FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP), natomiast wszyscy producenci posiadający status FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) wymienieni są na oficjalnej stronie FIFA pod linkiem

https://inside.fifa.com/technical/football-technology/resource-hub?QualityProgram=2dyEhBLr3R7qJOJtJysyGi&Category=4N2JEHfJv2uDIPtoGNGHBb

i jest to jedna z form potwierdzenia, że producent ma określony status. Drugą formą potwierdzającą  status producenta FIFA jest raport z badań na zgodność z FIFA, w którym podany jest status producenta FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dla producentów FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) w związku z niemożnością uzyskania certyfikatu w/w formy potwierdzenia statusu FIFA.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dla producentów FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) w związku z niemożnością uzyskania certyfikatu w/w formy potwierdzenia statusu FIFA.

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Lasek