DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zadanie 1: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji Sułów, ul. Milicka 3, gmina Milicz”

(na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane)

Lokalizacja robót:

Sułów, ul. Milicka 3 (działki nr 98, 522/7)

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje budowę 1 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji:

- Sułów, ul. Milicka 3 (działka nr 98) .

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (Sułów ul. Milicka) wraz                            z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez zarządcę drogi, oznakowaniem prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonanymi uzgodnieniami oraz uiści opłaty wynikające z zajęcia pasa drogowego.

- ZAKRES RZECZOWY ROBÓT.

Zakres robót instalacyjnych do wykonania obejmuje:

- przewiert rurą stalową Dz273x7,1mm wraz z rurą przewodową DN160 PCW SN8 –                        L = 14 m,

- montaż studzienki tworzywowej DN425 mm - 1 szt.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

Przebieg przyłącza kanalizacyjnego zaplanowano w pasie drogi wojewódzkiej nr 439                    w Sułowie (ul. Milicka), a także na terenie posesji Sułów ul. Milicka 3.

Przyjęto wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCW SN8 metodą bezwykopową – przewiertem w rurze osłonowej R.O.  Dz273x7,1 mm, Dw258,8mm.

Przyłącze wykonać ze spadkiem min. 1,5%.  Miejsce włączenia projektowanego przyłącza:

- istniejąca studnia w ul. Milickiej w Sułowie, o rzędnych 103.01/101.61.

Przyłącze włączyć do istniejącej studni poprzez wykonanie przejścia szczelnego, zgodnie                      z poniższymi wymaganiami:

- otwór wlotowy należy posadowić w sposób zapewniający min. 1,5% spadek przewodu i kąt ≥ 90 w stosunku do odpływu,

- otwór odpowiednio uszczelnić,

- wykonanie otworu wlotowego nie może dopuścić do uszkodzenia studni,

- usunąć wszelkie zanieczyszczenia w studni powstałe w trakcie wykonywania prac.

Projektowane przyłącze zakończyć studzienką przyłączeniową DN425 na terenie posesji. Studzienka powinna być usytuowana w odległości nie większej jak 2 m od granicy posesji. Ostateczną lokalizację studzienki uzgodnić  z właścicielem posesji.

- TECHNOLOGIA BEZWYKOPOWA.

Projektowane przyłącze w granicy pasa drogowego wykonać metodą bezwykopową, bez naruszania konstrukcji jezdni oraz chodnika, w rurze osłonowej.

Rurę ochronną wyprowadzić poza pas drogowy po stronie działki przyłączanej.

Komory technologiczne zlokalizować: startową na terenie posesji przyłączanej,  końcową – w istniejącej studzience kanalizacyjnej.

- MATERIAŁ.

Wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty etc. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania             w budownictwie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

  - Przewody kanalizacyjne.

Przyłącze kanalizacji zrealizować z rur i kształtek:

- wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,

- jednowarstwowych, litych,

- o sztywności obwodowej SN8 kN/m2,

- kielichowych,

- z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,

- o średnicy DN160.

Warunki montażu rur określa ich producent.

Rury przewodowe w rurze osłonowej należy układać na płozach prowadzących.

  - Rura osłonowa

Do wykonania przewiertu zastosować rurę stalową bez szwu Dz273x7,1mm, Dw258,8mm                 z manszetami  i płozami typu L/40 mm.

  - Studzienki rewizyjne.

Studzienkę rewizyjną wykonać jako kompletną studzienkę systemową z tworzyw sztucznych PCW/PP DN425 wyposażoną w kinetę kierunkową, rurę trzonową, teleskop, oraz właz żeliwny klasy B125.

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanego przyłącza występuje kolizje z istniejącym wodociągiem w działce nr 98, obręb Sułów.

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenie robót ziemnych na niezaewidencjonowaną kolizję, należy zawiadomić odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana – powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia.

- ROBOTY ODTWORZENIOWE.

Po wykonaniu robót, teren budowy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.                    Na terenie posesji Sułów ul. Milicka 3 należy odtworzyć nawierzchnię gruntową.

- UWAGI KOŃCOWE.

- Należy stosować się do wymagań zawartych w decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr ZP/0240/I/584/2019 z dnia 17.09.2019r.

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP                                      i wykonawstwa robót budowlano-montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401)

- Roboty ziemne wykonywać ściśle i zgodnie z PN-B-10736:1999 i instrukcją montażu wydaną przez producenta rur i studni.

- Przewiert winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt i specjalizująca się w tego typu robotach.

- Teren budowy zabezpieczyć.

- Wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny Sułów – 2 szt.

- Decyzja - jak w tekście – 1 szt.