|  |  |  |  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 tel. (58) 320-51-00, fax (58) 320-51-05 e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Hynka Zadanie inwestycyjne: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | działka: obręb: adres: miejscowość: gmina: powiat: województwo: |  |  | 82/25 0033 Zaspa-Młyniec ul. Hynka Gdańsk M. Gdańsk M. Gdańsk pomorskie |  |  |
| Lokalizacja obiektu: |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie: Mgr Wojciech Jodźko-Krzak Mgr inż. arch. Estera Raczek |  |  |  |  |  |  | Podpis: |

Bielsko-Biała, sierpień 2019 r.

Nazwy i kody robót wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| --- | --- |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 79421200-3 45000000-7 45100000-8 | Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45220000-5 45330000-9 | Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232130-2 | Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej |
| 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45330000-9 45332200-5 45332300-6 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne |
| 45331000-6 45310000-3 | Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| 45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego |
| 45317200-4 | Instalowanie transformatorów elektrycznych |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45222000-9 | Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej |
| 45262300-4 | Betonowanie |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45233226-9 | Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych |
| 45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45112710-5 45400000-1 45500000-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej |
| 42923000-2 42923100-3 42923200-4 | Maszyny ważące i wagi Maszyny ważące Wagi skalowe |
| 42923110-6 45222100-0 | Wagi Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów |

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.2.1.	Cel i zakres Zamówienia	8

1.2.2.	System gospodarki odpadami i przyjmowane odpady na PSZOK	9

1.3.1.	Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno-prawny	11

1.3.2.	Istniejący stan zagospodarowania	12

1.3.3.	Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki, uwarunkowania środowiskowe	12

1.3.4.	Budowa geologiczna rejonu inwestycji, morfologia, warunki wodne –	14

Warunki geologiczne terenu inwestycji rozpoznano i opisano w ,,Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych podłoża na dz. nr 82/25  przy ulicy Hynka w Gdańsku, woj. pomorskie”. Ww. opracowanie stanowi załącznik do PFU.	14

1.3.5.	Bilans energetyczny	14

1.3.6.	Dostępność mediów i placu budowy	14

1.3.7.	Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania	16

1.15.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów budowlanych i zakres robót budowlanych	18

1.15.1.1.	Roboty przygotowawcze	18

1.15.2.	PROJEKTOWANA ZABUDOWA	19

1.15.3.	Kontener socjalno-biurowy (1)	19

1.15.4.	Waga samochodowa (2)	22

1.15.5.	Magazyn zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego (ZSEiE) (3)	23

1.15.6.	Budynek punktu przyjęcia odpadów do ponownego użycia (4)	23

1.15.7.	Pojemniki w zagłębieniu na odpady budowlane	24

1.15.8.	Wiata na kontenery na odpady (6)	24

1.15.9.	Ścieżka edukacyjna	25

1.15.10.	Nawierzchnie utwardzone	25

1.15.11.	Ogrodzenie	25

1.15.12.	Tereny zielone	25

1.15.13.	Oświetlenie terenu	25

1.15.14.	Wodociąg	26

1.15.15.	Kanalizacja sanitarna	27

1.15.16.	Kanalizacja deszczowa	28

1.15.17.	Sieć elektroenergetyczna	30

1.15.18.	Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	31

1.15.19.	Uwagi	35

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	37

2.1.1.	Zakres prac projektowych	37

2.1.2.	Szata graficzna, skład i forma dokumentacji	38

2.1.3.	Trwałość elementów i obiektów	38

2.1.4.	Uzgodnienie prac projektowych z Zamawiającym	38

2.1.5.	Instrukcja eksploatacji	38

2.1.6.	Wymagania odnośnie prac przygotowawczych	39

2.2.1.	Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF)	39

2.2.2.	Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ)	40

2.2.3.	Ochrona przeciwpożarowa	40

2.2.4.	Ochrona środowiska	41

2.2.5.	Ochrona przed hałasem	41

2.2.6.	Gospodarka odpadami	41

2.2.7.	Teren budowy	42

2.2.8.	Tablica informacyjna budowy	42

2.2.9.	Sprzęt	42

2.2.10.	Transport	43

2.2.11.	Kontrola jakości robót	44

2.2.11.1.	Program Zapewnienia Jakości (PZJ)	44

2.2.11.2.	Zasady kontroli jakości robót	44

2.2.11.3.	Pobieranie próbek	45

2.2.11.4.	Badania i pomiary	45

2.2.11.5.	Raporty z badań	45

2.2.11.6.	Badania prowadzone przez Zamawiającego	45

2.2.11.7.	Dokumentacja z badań	46

2.4.1.	Dziennik budowy	47

2.4.2.	Sprawozdanie z realizacji prac	48

2.4.3.	Dokumentacja fotograficzna	48

2.4.4.	Dokumentacja powykonawcza	48

2.4.5.	Pozostałe dokumenty budowy	48

2.4.6.	Przechowywanie dokumentów budowy	49

2.5.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	49

2.5.2.	Próby	49

2.5.3.	Próby końcowe	49

2.5.4.	Odbiór poszczególnych robót	50

2.5.4.1.	Odbiory obiektów	50

2.5.4.2.	Odbiory robót drogowych (place) i zieleni	51

2.5.4.3.	Odbiór instalacji zewnętrznych (sieci uzbrojenia terenu)	51

2.5.4.4.	Odbiór robót związanych z wykonaniem monitoringu	51

2.5.4.5.	Odbiór sprzętu i wyposażenia	51

2.5.4.6.	Odbiór końcowy	52

2.5.5.	Wymagane gwarancje	52

2.5.5.1.	Warunki gwarancji i serwisu	52

2.5.5.2.	Gwarancje	52

2.5.6.	Szkolenie personelu	53

2.6.1.	Ustalenia ogólne	53

2.6.2.	Podstawy płatności	53

B.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	55

3.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	55

4.	OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	55

5.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	55

Wszystkie ww. ustawy należy stosować zgodnie z tekstem aktualnym na dzień stosowania.	56

6.	INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH / ZAŁĄCZNIKI	59

7.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	60

# CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie miasta Gdańska na działce o numerze ewidencyjnym 82/25 obręb 0033 przy ulicy Hynka w Gdańsku. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska, powiat: m. gdański, województwo: pomorskie.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu. Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana jako kompletna i polegać będzie na realizacji następujących elementów:

1. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamówienia, tj.:

a. robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji,

b. robót drogowych:

- budowy parkingów,

- placów manewrowych, chodników i dróg wewnętrznych,

c. robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:

-sieci wodociągowych (socjalnej i technologicznej),

- sieci p.poż.

(w granicach terenu inwestycji, sieci kanalizacji deszczowej „czystej” (z powierzchni dachów),

- sieci kanalizacji deszczowej z dróg i placów,

- sieci kanalizacji sanitarnej, z włączeniem się do zewnętrznej sieci kanalizacji

- zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,

d. robót budowlanych budowy posadowienia wszystkich obiektów inwestycji,

e. ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i furtką (brama rozwierna dwuskrzydłowa o szer. min. 5m, wraz z furtką wejściową lub inne rozwiązanie zabezpieczające teren PSZOK przez dostępem z zewnątrz poza godzinami pracy obiektu),

f. zieleni ochronnej i ozdobnej,

g. obiektów małej architektury.

2. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z następującymi obiektami:

- kontener socjalno-biurowy z wyposażeniem – dostawa gotowego obiektu,

- waga pomostowa – dostawa gotowego urządzenia,

- magazyn na odpady ZSEiE i odpadów niebezpiecznych,

- punkt przyjęcia do ponownego użycia,

- projektowany plac manewrowy,

- projektowane miejsca parkingowe,

- projektowana ścieżka edukacyjna,

- ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i szlabanami,

- podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe.

3. Zaprojektowania rozwiązań technologicznych oraz wykonania, dostawy i montażu urządzeń/wyposażenia, tj.:

- wyposażenia obiektów w meble i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania obiektu

- odpowiedniej ilości kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów, kontenerów magazynowych oraz regałów i pojemników specjalistycznych przeznaczonych do zbiórki odpadów stanowiących wyposażenie obiektów magazynowych,

- waga samochodowa o nośności min. 30 ton.

Zaznacza się, iż Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania PSZOK-u niezbędne do jego użytkowania.

W sytuacji gdy doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że Wymagania Zamawiającego, są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne.

Wymaga się by Wykonawca zadeklarował, że:

- Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, z Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,

- Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń.

- Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Jeżeli w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych wskazanym.

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

WPROWADZENIE

Konieczność wykonania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów wynika z zapisów ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.]. Do zadań gmin według ustawy należy zaliczyć tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Do PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zbierane selektywnie (opakowaniowe, budowlane, wielkogabarytowe, zielone, i inne), zużyty sprzęt elektroniczny, AGD itp.

Konieczność budowy PSZOKów na terenie Gminy Miasta Gdańska uwzględnia aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, zobowiązująca Gminę Miasta Gdańska do budowy sześciu dodatkowych PSZOKów w terminie do 2020 r.

Niniejszy program dotyczy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Hynka (obręb 33, dz. nr 82/25

Zgodnie z art.  31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. [tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.] Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186].

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Główne cele realizacji Projektu:

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna pozwolić na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym), tj. m.in.:

Prawo ochrony środowiska,

Ustawa o odpadach,

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów,

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu o odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa,

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ,

Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022”                 a także Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT).

Celem Zamawiającego jest stworzenie mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska możliwości całorocznego przekazywania do zagospodarowania odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych na tzw. ,,dzikich wysypiskach” oraz stworzenia infrastruktury do promowania postaw proekologicznych pozwalającej na pozostawianie niepotrzebnych rzeczy nadających się do dalszego wykorzystania bądź przerobienia (upcycling).

W przypadku zmiany przepisów prawnych od czasu powstania niniejszego opracowania do czasu realizacji Kontraktu, mających wpływ na funkcjonowanie obiektów opisanych w niniejszym PFU, Wykonawca powinien uwzględnić zmienione przepisy przy projektowaniu i eksploatacji obiektów objętych niniejszym PFU.

Przewiduje się, że na terenie PSZOK prowadzone będą działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów polegające na budowie i eksploatacji punktu zbierania i przekazywania kolejnym użytkownikom przedmiotów używanych (tzw. „drugie życie produktu”).

UWAGA:

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania Inwestycji. Wykonawca bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH

Podstawą czynności, zmierzających do zaprojektowania i wykonania zadania opisanego w niniejszym PFU będzie Umowa, zawarta przez Zamawiającego – Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonawcą.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej oraz zapoznał się ze stanem istniejącym terenu i obiektów budowlanych, dokonał  analizy dostępności  miejsca, zapoznał się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi inwestycji, zebrał niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu przygotował Ofertę.  Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem wiążącej oferty oraz sprawdzenia technicznych możliwości realizacji danych robót na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany zgłaszane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

#### Cel i zakres Zamówienia

Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów strategicznych, celów głównych      i oczekiwanych rezultatów, tj.

zwiększenie poziomów recyklingu odzyskiwanych odpadów (konieczność osiągnięcia do 2020 roku wymaganych przez UE poziomów recyklingu, których brak będzie skutkował nałożeniem na Polskę kar pieniężnych),

ograniczenie masy odpadów kierowanych do składowania,

ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych,

zmniejszenie awaryjności technologicznej linii sortowniczej poprzez wyeliminowanie części odpadów niebezpiecznych oraz gruzu i szkła ze strumienia odpadów komunalnych,

możliwość uzyskania czystego surowca zbieranego selektywnie w PSZOK i wykorzystanie efektu skali projektu do uzyskania wyższej ceny za sprzedaż surowców wtórnych zebranych w PSZOK,

wsparcie w prowadzeniu obowiązkowych działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i obniżenie nakładów finansowych na prowadzone działania edukacyjne.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku, przy ul. Hynka (obręb 33, dz. nr 82/25).

Zadanie objęte niniejszym opracowaniem obejmuje: wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą  wyposażenia, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (lub decyzji równoważnej) o ile będzie konieczne.

Zakres obejmuje, w szczególności:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, poprzedzonej niezbędnymi pracami przedprojektowymi, oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, warunków etc.

uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę,

opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,

opracowanie programu zapewnienia jakości,

opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadających stosowne uprawnienia zasobów ludzkich,

wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji,

dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i ppoż.,

przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji ich konserwacji oraz napraw,

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa w szczególności  pozwolenia na użytkowanie oraz wynikających z wymogów niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację obiektów i urządzeń,

zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania, także w zakresie wykorzystania środków unijnych do realizacji przedsięwzięcia,

przekazywanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania.

Uwaga:

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały i urządzenia technologiczne były fabrycznie nowe i spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. [tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266 z późn. zm.]   oraz postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.

#### System gospodarki odpadami i przyjmowane odpady na PSZOK

System gospodarki odpadami przewiduje możliwość przyjęcia w określonych punktach miasta selektywnie zebranych  odpadów  powstających w gospodarstwach domowych. W poniższych tabelach przedstawiono odpady mogące trafić na PSZOK. Odpady do PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie w ramach comiesięcznej opłaty za odbiór odpadów. Odpady wymagające opakowania przyjmowane będą w szczelnych i nie cieknących pojemnikach. Odpady ulegające biodegradacji, przyjmowane będą w workach foliowych. Wszystkie odpady przyjmowane będą w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie. Dostarczane przez mieszkańców odpady będą selektywnie gromadzone w przystosowanych do tego celu kontenerach a następnie przekazywane do zagospodarowania firmom zewnętrznym lub na obiektach należących do gminy. Przewiduje się, że na terenie PSZOK prowadzone będą działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, polegające na budowie i eksploatacji punktu zbierania i przekazywania kolejnym użytkownikom przedmiotów używanych (tzw. „drugie życie produktu”).

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie, każdy mieszkaniec Gdańska może bez dodatkowych opłat dostarczyć odpady budowlane w ilości 2Mg na rok kalendarzowy, nadwyżka przyjętych odpadów będzie odpłatna. W związku z powyższym należy przewidzieć zaopatrzenie w kasę fiskalną oraz kasę pancerną (w budynku obsługi – kontener socjalno- biurowy).

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz odpadów przewidzianych do zbierania w ramach planowanego PSZOKa.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Frakcja odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | PAPIER I TEKTURA |
| 2 | 20 01 01 | Papier i tektura |  |
| 3 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | SZKŁO |
| 4 | 20 01 02 | Szkło |  |
| 5 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | TWORZYWA SZTUCZNE |
| 6 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  |
| 7 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE |
| 8 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | OPAKOWANIA Z TEKSTYLIÓW, ODZIEŻ I TEKSTYLIA |
| 9 | 20 01 10 | Odzież |  |
| 10 | 20 01 11 | Tekstylia |  |
| 11 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | OPAKOWANIA Z DREWNA I DREWNO |
| 12 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |  |
| 13 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE |
| 14 | 17 01 02 | Gruz ceglany |  |
| 15 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  |
| 16 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |  |
| 17 | 17 02 01 | Drewno |  |
| 18 | 17 02 02 | Szkło |  |
| 19 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |  |
| 20 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | IGLY, STRZYKAWKI I INNE ODPADY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM |
| 21 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | ODPADY WIELKOGABARYTOWE |
| 22 | 16 01 03 | Zużyte opony | ZUŻYTE OPONY |
| 23 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | ROZPUSZCZALNIKI, KWASY, ALKALIA, ODCZYNNIKI FOTOGRAFICZNE, DETERGENTY, FARBY, TUSZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE I ŻYWICE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH LUB NIMI ZANIECZYSZCZONE, PRZETERMINOWANE LEKI |
| 24 | 20 01 14* | Kwasy |  |
| 25 | 20 01 15* | Alkalia |  |
| 26 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |  |
| 27 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |  |
| 28 | 20 01 27* | Farby, tusze, fary drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |  |
| 29 | 20 01 19 | Środki ochrony roślin |  |
| 30 | 20 01 32* | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |  |
| 31 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY |
| 32 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |  |
| 33 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 |  |
| 34 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | IGŁY< STRZYKAWKI I ODPADY MEDYCZNE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH |
| 35 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI |

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno-prawny

Teren przeznaczony pod przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowano na działce
nr 82/25 obręb 33 w dzielnicy Zaspa-Młyniec, miasto Gdańsk.

Wjazd na teren inwestycji ( na działkę nr 82/25) odbywać się będzie poprzez zjazd z drogi gminnej (dz. nr 89), następnie poprzez działki nr  82/19, 82/18, 82/16, 82/21 które stanowią własność Inwestora.

Mapa załączona do niniejszego PFU stanowi mapę do celów projektowych aktualną na dzień 19.03.2019 r. Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja jej aktualności oraz (w razie konieczności) wykonanie nowej mapy w zakresie odpowiadającym docelowym rozwiązaniom projektowym. Obowiązkiem Wykonawcy jest aby mapa stanowiąca podstawę opracowania projektu budowlanego była aktualna na dzień składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Mapa stanowi załącznik nr 1 do PFU.

Obszar realizacji przedmiotowego zamierzenia objęty jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka w mieście Gdańsku (uchwała nr LVII/1683/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r.)

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu stanowi załącznik nr 2 do PFU.

Planowana do realizacji przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do PFU załączono (załącznik nr 3) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku [znak: RDOŚ-Gd-Woo.420.81.2019.AM.1. z dnia 17 lipca 2019 r.

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami określającymi uwarunkowania formalno-prawne inwestycji:

- wypisy z wykazu działek ewidencyjnych

- mapę zasadniczą

- informacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, (pismo nr WSzW DG-WO.0732.65.2019 z dnia 29.03.2019

- warunki techniczne z ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku (pismo nr 6698/2019/DG z dnia 13.06.2019r.)

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan. (pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dnia 25.05.2019 r. znak TO/400-268/2019/WW/273/DG)

- warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych (pismo z Gdańskie Wody  Sp. z o.o. z dnia 17.05.2019 r., znak TU.WT-1285/5453/2019/KR)

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Uzgodnienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdańsku z dnia 29.03.2019 nr 1202/19  WSzW GD-WO.0732.65.2019

Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja aktualności wszelkich ww. dokumentów oraz ich aktualizacja (w razie takiej konieczności) a także uzyskanie pozostałych uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, zgód etc. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz oddania obiektu do użytkowania.

#### Istniejący stan zagospodarowania

Na omawianym obszarze zlokalizowana jest pojedyncza zabudowa usługowa oraz tereny wykorzystywane jako składowiska mas ziemnych, kruszywa i gruzu. Nad tym obszarem przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, a w bezpośrednim sąsiedztwie działki 82/25 zlokalizowana jest podpora tej linii. Teren pokrywają w niewielkiej części zadarnienia oraz pojedyncze drzewa i zakrzewienia. Obszar jest objęty szeregiem oddziaływań związanych ze sposobem zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie jak i form użytkowania w jego granicach. Do najistotniejszych należy zaliczyć oddziaływania związane z emisją hałasu od funkcjonujących tras komunikacyjnych - alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka oraz linii kolejowych. Jako istotną grupę oddziaływań należy również traktować skutki funkcjonowania magazynowania mas ziemnych, są to głównie podwyższony poziom zapylenia oraz hałas powodowany pracą maszyn oraz ruchem samochodów ciężarowych.

W granicach obszaru inwestycyjnego nie występują obszary bądź obiekty objęte formami ochrony przyrody.

Teren inwestycji sąsiaduje:

• od strony północnej – działkami drogowymi: 82/24, 82/28, (własność Gminy Miasta Gdańska) oraz z działkami 82/23, 82/26 (oznaczone symbolem Bz- jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, własność Gminy Miasta Gdańska)

• od strony wschodniej – działką o numerze 82/21 (oznaczoną symbolem dr - własność Gminy Miasta Gdańska) oraz działką nr 6/11 (To grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, własność Gminy Miasta Gdańska),

• od strony zachodniej – działką 92/2  (oznaczoną symbolem Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - własność Gminy Miasta Gdańska) oraz działką nr 92/3 (tereny Bz- rekreacyjno-wypoczynkowe  własność Gminy Miasta Gdańska).

• od strony południowej – z działką nr 6/12 ( oznaczoną symbolem Bi -  inne tereny zabudowane)

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest ok. 72,0 m od granicy działki geodezyjnej przeznaczonej pod planowaną inwestycję w kierunku północno-wschodnim, zabudowania przy ul. Skarżyńskiego. Bezpośrednio wzdłuż  południowej granicy przedmiotowej działki  jest zlokalizowany istniejący budynek o przeznaczeniu  magazynowo- warsztatowym.

#### Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki, uwarunkowania środowiskowe

- Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 71]

- 1 sierpnia 2013 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wykreślono punkty zbierania odpadów. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia, decyzja środowiskowa jest wymagana dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „punktu do zbierania lub przeładunku złomu”. Ze zmiany tej wynika, iż punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których zbierane będą np. szkło, tworzywa sztuczne, papier, a nawet odpady elektryczne i elektroniczne czy odpady niebezpieczne, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednak w przypadku, gdy w punkcie zbierane będą jakiekolwiek odpady złomu– decyzja ta będzie wymagana. W związku z eksploatacją planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie będą zbierane odpady złomu. Do PSZOK będą przyjmowane odpady komunalne o kodzie 20 01 40 (metale) i 15 01 04 (opakowania z metali).

- W projektowanym punkcie zbiórki odpadów komunalnych nie będzie miało miejsca zbieranie złomu, a co za tym idzie nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- W związku z eksploatacją planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie będzie prowadzone przetwarzanie odpadów – nie będą prowadzone procesy odzysku ani unieszkodliwiania. W projektowanym kompleksie odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych prowadzone będzie zbieranie odpadów. W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.]

  - poprzez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów;

  - poprzez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;

  - poprzez odzysk rozumie się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;

  - poprzez unieszkodliwianie odpadów rozumie się proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

- Mając na uwadze powyższe, stwierdza się iż, planowane do realizacji przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – nie kwalifikuje się do żadnego z przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 71]

- Celem uzyskania opinii (decyzji/postanowienia) właściwego organu administracyjnego w sprawie koniczności lub braku koniczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych (z selektywnej zbiórki) wystąpiono z wnioskiem o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do którego załączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia opisującą i charakteryzującą planowane zamierzenie inwestycyjne.

- Mając na uwadze powyższe można spodziewać się uzyskania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Gdy żądanie zostało wniesione z nieuzasadnionych przyczyn (tj. brak podstawy prawnej do rozpatrzenia wniosku, inwestycja nie kwalifikuje się do uzyskania wnioskowanej decyzji) zgodnie z art. 61a KPA organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

- Ponadto, do niniejszego opracowania załączam pismo Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znak DOOŚ.soos.070.380.2017.dkż z dnia 27 maja 2018 r., gdzie na szczególną uwagę zasługuje treść wyrażona w akapicie 2 na stronie 2 – „Za punkty zbierania złomu wymienione w §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia ooś, nie należy uznawać PSZOK, w których jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego [...]”.

- Teren przeznaczony na realizacje inwestycji to teren o powierzchni 0,46 ha zlokalizowany poza obszarem form ochrony przyrody, zatem planowanego przedsięwzięcia nie można zaliczyć do przedsięwzięć o których mowa w §3 ust. 1 pkt, 55) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 71]

#### Budowa geologiczna rejonu inwestycji, morfologia, warunki wodne –

#### Warunki geologiczne terenu inwestycji rozpoznano i opisano w ,,Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych podłoża na dz. nr 82/25  przy ulicy Hynka w Gdańsku, woj. pomorskie”. Ww. opracowanie stanowi załącznik do PFU.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie uzupełniających badań geologicznych i laboratoryjnych, na podstawie założeń projektowych, jeżeli konieczność ich wykonania jest niezbędna do prawidłowej realizacji prac określonych w niniejszym PFU. Obowiązkiem Wykonawcy jest również opracowanie pozostałej dokumentacji geologicznej, wymaganej ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Prace te nie będą podlegały odrębnej wycenie, a koszt ich realizacji należy przewidzieć w cenie ofertowej.

#### Bilans energetyczny

Sporządzenie bilansu energetycznego oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia dla zaprojektowanych rozwiązań stanowi obowiązek Wykonawcy.

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania technologiczne i budowlane winny spełniać warunki najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie efektywności energetycznej, zawartych w dokumencie referencyjnym BREF „Efektywność Energetyczna”, wypełniając postanowienia Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii oraz usług energetycznych, a także wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2016r. o efektywności. W związku z powyższym należy założyć wykorzystanie jedynie urządzeń o niskich wskaźnikach energochłonności, sklasyfikowanych w możliwie najwyższych klasach energetycznych.

#### Dostępność mediów i placu budowy

Uzbrojenie działki stanowiącej przedmiot inwestycji przedstawia mapa- załącznik do PFU. Dodatkowo Zamawiający dołącza:

- uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 33984/TTISIOUP/2019 z  dnia 12.07.2019   r- Uwaga- uzgodnienie dotyczy rozwiązań koncepcyjnych. W przypadku zmiany rozwiązań w stosunku do wskazanych w uzgodnieniu, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowego uzgodnienia,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, nr 6698/2019/DG z dnia 13-06-2019r.

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan. (pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z.o.o. z dnia 25.04.2019, znak TO/400-268/2019/WW/273/DG

- warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych (pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dnia 25.05.2019 r. znak TO/400-268/2019/WW/273/DG)

Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie ostatecznych uzgodnień oferowanych rozwiązań projektowych z:

- Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną,

- Energa operator S.A. Dystrybutor w Gdańsku,

- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,

- Orange Polska S.A,

W trakcie realizacji projektu lub wykonywania prac należy uwzględnić wymagania:

•        Normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi;

•        Normy PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV – Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych;

•        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów;

•        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

•        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

•        Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych należących do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 12.05.2016 roku;

•        Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu urządzeń należących do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 01.10.2016 roku.

Praca sprzętu i maszyn budowlanych bezpośrednio pod linią lub w odległości mniejszej niż 15 m od rzutu skrajnych przewodów czynnej linii 110kV, należy prowadzić zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych lub uzgodnić w Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku wyłączenie linii.

1.       Wyłączenia linii, dopuszczenia do prac są realizowane odpłatnie wg Taryfy Energa-Operator SA.

2.       Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowanym przez Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku projektem zagospodarowaniem terenu.

3.       Kolizje z siecią elektroenergetyczną SN i nn uzgodnić z odpowiednim Rejonem Dystrybucji.

4.       Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do Wydziału Zarządzania Usługami Sieciowymi 3MZE Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,  rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej dla kolizji z urządzeniami energetycznymi WN.

Niezależnie od ww, obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja aktualności wszelkich ww. dokumentów oraz ich aktualizacja (w razie takiej konieczności) a także uzyskanie pozostałych, niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, zgód etc.

W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu, mimo przyjętych szczegółowych rozwiązań projektowych przez Wykonawcę będzie stanowiło kolizję z Inwestycją lub innymi zinwentaryzowanymi bądź niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie, na swój koszt, usunąć zaistniałe kolizje.

#### Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz poszukiwanie objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niejasne bądź niezrozumiałe. Wykonawca deklaruje, że:

- z należytą starannością i dokładnością zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno–Użytkowy, projektem Umowy oraz pozyskał sprawdzone i wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty, bądź wykonanie Robót,

- bez zastrzeżeń zaakceptował w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- dokonał wizji i inspekcji przyszłego Placu Budowy oraz jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztów oraz ryzyka wszelkich danych niezbędnych do projektowania i wykonania Robót,

- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót, które niezbędne są przy planowaniu budowy, realizacji Robót bądź dostawy kompletu urządzeń. W takim wypadku Wykonawca na własny koszt wykona wyżej wymienione Roboty i dostarczy komplet urządzeń,

- nie będzie wykorzystywał błędów lub braków w niniejszym PFU. W przypadku wykrycia błędów lub braków w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, po stronie którego leży dokonanie poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

W zakresie obowiązków Wykonawcy leży zaznajomienie się z ogólną sytuacją prawną, fizyczną, środowiskową itp. uwarunkowań związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, opisanego w niniejszym PFU.

W obowiązkach Wykonawcy leży także zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, wytycznymi i normami, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami. Podczas prowadzenia Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, wytycznych i norm.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALO – UŻYTKOWE

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogólny zakres PSZOK

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wykonanie:

- dostawę i montaż kontenera socjalno-biurowego,

- dostawę i montaż wagi pomostowej,

- budowę magazynu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- budowę obiektu punktu przyjęć do ponownego użycia,

- budowę wiaty na kontenery,

- budowę placu manewrowego,

- budowę drogi dojazdowej i chodników,

- budowę parkingu,

- budowę ścieżki edukacyjnej,

- budowę wewnętrznej infrastruktury technicznej (wodociąg, hydrant, energetyka, kanalizacja deszczowa i sanitarna),

- oświetlenie i monitoring terenu,

- ogrodzenie terenu (brama przesuwna, furtka wejściowa, szlaban),

- budowę podziemnego zbiornika retencyjnego,

- zieleń urządzona i izolacyjna.

Ponadto na placu przewiduje się miejsce na:

- punkt wynajmu przyczep,

- kontener stanowiący magazyn odpadów niebezpiecznych wyposażony w niezbędne regały i pojemniki,

- kontener na używaną odzież,

- kontenery na odpady budowlane usytuowane w obniżeniu terenu,

Projektowany bilans terenu:

| Obszar opracowania Hynka | Powierzchnia [m2] | Udział [%] |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| Powierzchnia działki 82/25 | 4600 | 100 |
| Powierzchnia przeznaczona na realizację inwestycji (obszar opracowania) | 3690,0 | 80,22 |
| Powierzchnia zabudowy | 464,7 | 10,10 |
| Powierzchnie utwardzone | 2349,0 | 63,65 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 879,3 | 6,47 |

Powyższy bilans sporządzono na podstawi koncepcji zagospodarowania terenu.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej dopuszcza się zmianę powierzchni

zabudowy, powierzchni utwardzonej i powierzchni biologicznie czynnej o 10%

w stosunku do powierzchni wskazanej w powyższej tabeli, kolumna [2].

Założenia technologiczne:

- PSZOK- i będą czynne przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek – sobota) z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- W PSZOK przewiduje się zatrudnienie do 3 osób.

- Godziny pracy PSZOK będą dostosowane do potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.

- Mieszkańcy gminy będą samodzielnie własnymi środkami transportu na własny koszt dostarczać wytworzone na terenie swojej nieruchomości do PSZOK.

- Odpady od mieszkańców będą przyjmowane nieodpłatnie w limitach określonych  
w regulaminie. Po przekroczeniu limitu od mieszkańców dostarczających odpady będzie pobierana opłata wg wskazań wagi i cennika odbioru.

- Odpady od podmiotów gospodarczych będą przyjmowane odpłatnie wg cennika na podstawie wskazań wagi,

- W PSZOK będzie możliwość wypożyczenia przyczepy w celu samodzielnego przewiezienia odpadów z gospodarstw domowych.

- W PSZOK będą czasowo magazynowane odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, remontowo-budowlane (bez odpadów zawierających azbest), odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ze szkła i tworzyw sztucznych oraz popiół z palenisk, wyłączone ze strumienia odpadów komunalnych.

- Ideą utworzenia punktu jest stworzenie mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska możliwości całorocznego przekazywania do unieszkodliwienia odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych na „dzikich wysypiskach”;

- Pracownik PSZOK prowadził będzie ewidencję przyjmowanych odpadów;

- Odpady przywożone do PSZOK będą ważone. Ważone będą również odpady odbierane z PSZOK do unieszkodliwienia lub recyklingu w celu ich poprawnego ewidencjonowania.

- Odpady na terenie PSZOK będą magazynowane w sposób selektywny, bezpieczny dla środowiska. Odpady które tego wymagają, zabezpieczone będą dodatkowo przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (np. magazynowanie w pojemnikach, w pomieszczeniach zamkniętych) tak aby nie pogorszyć ich jakości i nie spowodować, ze nie będą nadawały się do odzysku.

- Przewiduje się realizację obiektu magazynowego gdzie prowadzone będzie zbieranie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzenia komunalnego.

- Zbieranie odpadów polegało będzie na ich magazynowaniu do uzyskania odpowiednich ilości transportowych, a następnie przekazanie ich do przetworzenia podmiotom posiadających stosowne pozwolenia/zezwolenia.

- W ramach PSZOK funkcjonował będzie również magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.  W przypadku, gdy osoba przekazująca oraz personel PSZOK stwierdzą, że przekazywana rzecz nadają się do ponownego użycia, zostaną one zgromadzone oddzielnie nie zyskując statusu odpadu, ewentualnie poddane drobnym naprawom i przekazane do ponownego użytkowania.

  - SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALO – UŻYTKOWE DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Opracowania rysunkowe stanowiące załącznik do poniższego PFU traktować należy wyłącznie jako koncepcję przedstawioną przez Zamawiającego w celu zobrazowania zakresu zamówienia i wstępnych uzgodnień jakie zostały przeprowadzone na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany, poprzedzony uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, etc.

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z Wymaganiami Zamawiającego.

Na zakres przedsięwzięcia opisanego w niniejszym PFU powinny składać się następujące elementy (obiekty/ części/ systemy/ instalacje/ urządzenia), które powinny cechować się wymienionymi poniżej właściwościami funkcjonalno – użytkowymi.

#### Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów budowlanych i zakres robót budowlanych

#### Roboty przygotowawcze

Przewidywane główne roboty związane z przygotowaniem terenu, związane z niniejszym zamierzeniem budowlanym to:

- roboty pomiarowe,

- likwidacja/przebudowa/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z projektowanymi obiektami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu,

- roboty ziemne, makroniwelacja terenu.

#### PROJEKTOWANA ZABUDOWA

#### Kontener socjalno-biurowy (1)

Na wjeździe terenu inwestycji przewiduje się lokalizację obiektu socjalno – biurowego, jako typowego kontenera typ 20’, dostarczanego bezpośrednio przez producenta. Kontener jest przeznaczony dla pracownika dozorującego teren PSZOK, wyposażony w pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, toaletą wraz z prysznicem oraz pomieszczeniem biurowym (do obsługi terenu PSZOK).

Parametry techniczne kontenera:

| Długość | 6,05m |
| --- | --- |
| Szerokość | 2,43m |
| Wysokość zewnętrzna | 2,8m |
| Wysokość wewnętrzna | 2,54m |
| Powierzchnia zabudowy | 14,70 |
| Izolacja ścian | Wełna mineralna 6-10cm |

##### Wyposażenie kontenera socjalno-biurowego

Należy przewidzieć wyposażenie części socjalno-biurowej co najmniej w:

- niezbędne instalacje i urządzenia sanitarne elektroenergetyczne, oraz oświetlenie,

- ogrzewanie,

- umeblowanie (minimalne wymagania opisano poniżej)

- sprzęt komputerowy.

Aneks kuchenny

- stół i krzesła dla pracowników,

- wieszaki na ubrania wierzchnie,

- chłodziarka wolnostojąca lub do zabudowy o pojemności min. 40 l, o klasie energetycznej min. A+,

- szafka stojąca z szufladami, instalowana  na  podpórkach (szerokość min. 80cm, głębokość min. 60cm, wysokość min. 80cm) przystosowana do zlewozmywaka dwukomorowego (bateria oraz zlewozmywak również w zakresie zamówienia). Jedna  z szuflad przeznaczona na kosze na odpady (wyposażenie w kosze na odpady zmieszane, papier, tworzywa, szkło).

- szafka stojąca 2 drzwiowa z półkami, instalowane  na  podpórkach  (szerokość  min. 60cm, głębokość  min.  60cm, wysokość min. 80cm)

Szatnia

- szafki jednodrzwiowe (wysokość min. 170 cm, szerokość min. 30 cm, głębokość min. 50 cm) na odzież własną, tzw. szafki BHP lub równoważne w ilości wynikającej z przewidywanego zatrudnienia. Szafki systemowe, wykonane z blachy o grubości min. 0,8mm, malowane proszkowo, zamykane z numerami na drzwiczkach. Każda szafka musi być wyposażona w drążek na ubrania, półkę,  wieszaczki (haczyki) na bocznych ścianach oraz lusterko zamocowane na wewnętrznej stronie drzwi. Drzwi szafki muszą być wyposażone  w otwory wentylacyjne.

Podstawa szafki -  ławka  (wysokość  min.  400mm,  szerokość siedziska min. 30 cm, głębokość min. 50 cm) wykonana z profili zamkniętych z listew drewnianych lub równoważne.  Dopuszcza się szafki stojące na posadzce oraz osobne ławki.

Ilość ławek zgodna z wymogami BHP, tj. co stanowiska siedzące dla co najmniej połowy pracowników zatrudnionych na jednej zmianie.

Pomieszczenie biurowe

- biurko z wyprofilowanym blatem umożliwiającym swobodne podparcie ramion (tzw. podwójna fala lub równoważne), zapewniające komfort i ergonomię pracy, blat wykonany z płyty  meblowej o standardowej o grubości min. 25mm, biurko wyposażone w dolny panel maskujący, który zasłania nogi użytkownika zwiększając estetykę stanowiska pracy (nie dopuszcza się umieszczenia panelu w osi blatu). Nogi biurka i blenda (panel maskujący) - płytowe, pełne. Grubość płyty min. 18mm. Krawędzie blatu  zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości min.  2mm  w kolorze płyty  zlicowanym  z blatem. Blat z 2 przelotkami na kable po obu stronach blatu (w rogach). Biurka (nogi) ze stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi. Pod blatem zamontowana ruchoma półka na klawiaturę (na metalowych szynach). Wymiary blatu: min. 650x1600mm. Wysokość stołu  standardowa, ale nie mniejsza niż  730mm (liczona od podłogi do powierzchni blatu).  Biurko ma być  wyposażone w podwieszaną półkę na jednostkę centralną (stacjonarny komputer), przymocowaną do nogi i blatu biurka przy pomocy śrub.

- Program komputerowy do obsługi PSZOK powinien być spójny dla wszystkich działających i planowanych do realizacji PSZOKów oraz kompatybilny z programem działającym w Zakładzie Utylizacyjnym ZUT . Ponadto program powinien działać „online” dla umożliwienia kontroli wprowadzanych wartości przyjmowanych odpadów, równocześnie na terenie PSZOKu oraz ZUT (wspólna baza danych), tak by uniemożliwić wystąpienie sytuacji, kiedy np. mieszkaniec pozbędzie się odpadów budowlanych w kilku punktach w niedalekim odstępie czasu nieodpłatnie, przekraczając limit bezpłatnie odbieranych odpadów określony w regulaminie .

- krzesło obrotowe –siedzisko o szerokości min. 500mm i głębokości min. 440mm, ergonomicznie, wyprofilowane, wysokie oparcie o wys. min. 700mm. Oparcie i siedzisko tapicerowane (materiałowe lub ze skóry ekologicznej) z obydwu stron. Dopuszcza się oparcie z siatki (również  dwustronne). Możliwość blokady pozycji siedziska i oparcia                                  w 5 pozycjach. Płynnie regulowana wysokość krzesła. Stalowe  podłokietniki  z  miękkimi, tapicerowanymi lub plastikowymi nakładkami.  Podstawa polerowana aluminiowa. Kółka typowe.

- kontener z szufladami – szt. 1 - kontener mobilny na kółkach, z centralnym zamkiem  umożliwiającym zamknięcie wszystkich szuflad jednocześnie. Korpus i fronty szuflad wykonane z  płyty meblowej o grubości min. 18mm, blat kontenera z płyty meblowej o grubości min. 25mm.  Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Szuflady wyposażone w trwałe, metalowe uchwyty. Wymiary kontenera: wys. min. 560mm (maks. wys. z kółkami 650mm), szer. min. 430mm, głęb. min. 540mm.

- szafa ubraniowa – szt. 1 – szafa ubraniowa typowa o szerokości min. 600mm i wysokości min.1800mm, głębokość min. 390mm. Z wysuwanym wieszakiem na ubrania (lub drążkiem na wieszaki ubraniowe) i półką (w górnej części szafy). Drzwi prawe lub lewe (w zależności od usytuowania szafy w danym biurze, dopuszcza się również zastosowanie szafy narożnej, w celu optymalizacji miejsca w biurze), z zamkiem na kluczyk oraz trwałe metalowe uchwyty. Konstrukcja, półki i fronty z płyty meblowej o grubości min. 18mm. Górny wieniec o grubości min. 25mm zapewnia dodatkową stabilność. Ściana tylna z płyty HDF lub równoważnej o grubości min. 3mm). Widoczne i tylne krawędzie szafy zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości min. 2mm w kolorze korpusu. Szafa na stopkach zapobiegających zarysowaniom podłogi z funkcją regulacji stopek w zakresie min. 15mm. Szafa powinna być wyposażona w dodatkową śrubę meblową, umożliwiającą skręcenie dwóch mebli.

- regał na dokumenty – szt. 1 - regał typowy o szerokości min. 800mm i wysokości min. 1800mm (mieszcząca min. pięć rzędów segregatorów). Konstrukcja, półki i fronty z płyty meblowej o grubości min. 18mm. Górny wieniec o grubości min. 25mm zapewnia dodatkową stabilność. Ściana tylna z płyty HDF lub równoważnej o grubości  min.  3mm). Widoczne                     i tylne  krawędzie regału zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości min. 2mm w kolorze korpusu. Regał  ze stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi. Funkcja regulacji stopek w zakresie min. 15 mm.  Regał wyposażony                            w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. Regał kompletny z półkami i drzwiczkami. Drzwi podwójne, o wysokości min. ½ regału.  Drzwi na zamek na kluczyk oraz trwałe metalowe uchwyty.

- szafa na dokumenty – 1 szt. - szafa typowa o szerokości min. 800mm i wysokości min. 1800mm (mieszcząca min. pięć rzędów segregatorów). Konstrukcja, półki i fronty z płyty meblowej o grubości min. 18mm. Górny wieniec o grubości min. 25mm zapewnia dodatkową stabilność. Ściana tylna z płyty HDF lub  równoważnej  o  grubości  min.  3mm).  Widoczne      i  tylne  krawędzie  regału zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości  min.  2mm w kolorze korpusu. Szafa  ze stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi. Funkcja regulacji stopek w zakresie min. 15mm. Wyposażona                      w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. Szafa kompletna z półkami i drzwiczkami. Drzwi podwójne, pełne. Drzwi na zamek na kluczyk oraz trwałe metalowe uchwyty. Zawiasy w meblach standardowe, np. typu puszka min. 35mm.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY/KOMPUTEROWY:

- 	instalację  monitoringu wizyjnego obejmujący rejestrator obrazu współpracujący z instalacją monitoringu rozmieszczoną na terenie całego PSZOKa. Instalacja monitoringu powinna spełniać wymagania określone w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów lub innym aktualnym na czas realizacji zadania akcie prawnym regulującym wymagania odnośnie prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania odpadów

− telefon bezprzewodowy – 1 szt.:

•  z funkcją identyfikacji numeru przychodzącego,

•  wyświetlacz,

•  menu w języku polskim,

•  zasilanie słuchawki - dwie baterie AAA,

•  zasięg słuchawki w pomieszczeniach min. 40m,

•  z funkcją przywoływania słuchawki.

− monitor – 1 szt.:

•  typ ekranu - ekran ciekłokrystaliczny, matryca min. 21”,

•  kontrast statyczny- min. 1 000:1,

•  format ekranu - panoramiczny,

•  technologia podświetlania - LED,

•  zalecana rozdzielczość min. Full HD 1920x1080 pikseli,

•  częstość odświeżania - min. 60Hz,

•  kąty widzenia (pion/poziom) min. 170/160stopni,

•  liczba wyświetlanych kolorów - min.16,7mln,

•  złącza i porty  -  min.: 1xVGA, 1xDVI, min. 1x USB (min. typ B), 1xHDMI,

•  wbudowane głośniki - stereo, 2 szt., min. 1W każdy,

•  wbudowany zasilacz,

•  wyposażenie -kabel D-Sub, kabel DVI, kabel audio, kabel USB, kalel HDMI,

•  podstawa - z regulowaną wysokością i kątem pochylenia matrycy,

•  gwarancja - min. 24 miesiące.

− komputer stacjonarny – 1 szt. – klasa średnia, pozwalająca na bezproblemową obsługę standardowego oprogramowania biurowego oraz związanego z obsługą PSZOK,

•  pamięć operacyjna - pojemność min. 8GB DDR4,

• procesor- min. 4 rdzeniowy, 3500 MHz

•  zasilacz o mocy min. 20% większej od mocy zainstalowanej,

• pamięć masowa - zespół dysków twardych min. 500 GB HDD + min. 128 GB SSD

•  zgodność z systemem operacyjnym – min. Windows 10,

• klawiatura + mysz (przewodowe USB),

•  zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: system operacyjny wersja min. Microsoft Windows 10, pakiet biurowy (Microsoft Ofiice lub równoważny), klient FTP, aplikacja do przeglądania i edycji plików PDF, program antywirusowy w wersji pełnej z min. 2 letnią licencją (program powinien co najmniej obejmować ochroną pocztę e-mail, strony www, tożsamość, uruchamiane pliki i aplikacje, posiadać wbudowany firewall, wykrywać różne typy zagrożeń, zapewniać automatyczne i bieżące aktualizacje oraz nie obciążać nadmiernie systemu),  aplikacja związana z ewidencja odpadów, zintegrowana z wagą.

•  wymagania dodatkowe dla jednostki:

- złącza wideo zgodne z zaoferowanym monitorem,

- karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45),

- karta sieciowa z modułami Wi-Fi oraz Bluetooth,

- nagrywarka DVD+/-RW,

- zasilacz UPS z funkcją automatycznego i poprawnego zamykania systemu operacyjnego,

- dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego w komputerze,

- dodatkowe peryferia: listwa zasilająca z kablem min. 2,5m co najmniej z 5 gniazdami zasilającymi,

•  gwarancja - min. 24 miesiące.

− drukarka kolorowa z funkcją skanowania – 1 szt.:

•  prędkość druku - min. 20 str./min,

•  łączność - Ethernet 100 BASE-T, USB,

•  papier min. A6-A3,

•  rozdzielczość min. 600 dpi,

•  wyposażenie dodatkowe: komplet tuszy/kartdridży, papier drukarkowy A4: 5x500 ark, papier drukarkowy A3: 500 ark.

•  gwarancja - min. 24 miesiące.− niszczarka do papieru formatu min. A4 – 1 szt.:

•  rodzaj cięcia: paski,

•  szerokość ścinka/paska max. 6,0mm,

•  z możliwością cięcia zszywek i spinaczy,

•  z możliwością cięcia kart plastikowych,

•  z możliwością cięcia (kruszenia) płyt CD i DVD,

•  wielkość kosza min. 25l,

•  napięcie 230V,

•  gwarancja - min. 24 miesiące

#### Waga samochodowa (2)

Zlokalizowana na wjeździe na teren PSZOK, przeznaczona do ważenia ilości dowożonych odpadów. Elektroniczna, najazdowa waga samochodowa o nośności min. 30 Mg. Długość pomostu 8 m, szerokość 3m. Waga samochodowa wykonana z prefabrykowanych elementów, zlicowana z nawierzchnią, odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej. Waga wyposażona będzie w elektroniczny terminal wagowy, wraz z osprzętem elektrycznym, wymaga się cyfrowej transmisji danych.

Wymagania dla wagi:

- zakres ważenia min. 20 kg,

- terminal z wyświetlaczem,

- platforma ze stali ryflowanej bądź betonowa.

Dodatkowo PSZOK należy wyposażyć w wagę pomocniczą o zakresie ważenia 1-500kg z przedziałem co 0,2kg. Wagę należy zlokalizować w dogodnym miejscu pod zadaszeniem .

#### Magazyn zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego (ZSEiE) (3)

Zaprojektowano budynek magazynowy o szerokości 6,0 m i długości 11,0 m, przeznaczony do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obiekt będzie wyposażony w regały na składowanie sprzętu. Budynek o konstrukcji szkieletowej - stalowej z dachem jednospadowym.

| Charakterystyczne parametry | Obiekt |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 66,0 m² |
| Powierzchnia netto | 61,24 m² |
| Ilość kondygnacji | 1 |
| Wysokość kondygnacji w świetle | 4,20-4,65 m |
| Wysokość budynku | 5,0 m |
| Szerokość budynku | 6,0 m |
| Długość budynku | 11,0 m |
| Kubatura brutto | 314,40 m3 |

Funkcja i forma budynku

Magazyn zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany przy projektowanym budynku punktu przyjęcia do ponownego użycia oraz przy placu manewrowym. Zaprojektowany na planie prostokąta, którego dłuższa oś jest w kierunku wschód-zachód, z dachem jednospadowym, w technologii systemowej z konstrukcja stalową. Spadek dachu 5˚. Pokrycie dachu – „dach zielony”, rozwiązanie systemowe.

Fundamenty żelbetowe w formie ławy lub płyty fundamentowej (w zależności od warunków geologicznych).

Konstrukcja ścian szkieletowa - stalowa, obudowa z desek drewnianych sosnowych lub świerkowych odpowiednio zaimpregnowanych i zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi oraz pleśnią i grzybami.

Odwodnienie dachu tradycyjne - system zewnętrznych rynien i rur spustowych. Odprowadzenie wód deszczowych do projektowanego zbiornika podziemnego poprzez projektowaną kanalizację deszczową, zlokalizowaną na terenie Inwestora.

Posadzkę należy wykonać żelbetową zacieraną mechanicznie i zaimpregnowaną.

Budynek wyposażyć w energię elektryczną w postaci oświetlenia, gniazd wtykowych i  obsługi bram.  Budynek jest wyposażony w dwie bramy segmentowe.

#### Budynek punktu przyjęcia odpadów do ponownego użycia (4)

Zaprojektowano budynek pełniący funkcję punktu przyjęcia przedmiotów do ponownego użycia wraz z możliwością  napraw.  Do punktu przekazywane będą przedmioty nie uszkodzone lub niewiele uszkodzone (możliwość drobnych napraw), czyste i nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników.

| Charakterystyczne parametry | Obiekt |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 60,0 m² |
| Powierzchnia netto | 53,76 m² |
| Ilość kondygnacji | 1 |
| Wysokość kondygnacji w świetle | 4,20-4,65 m |
| Wysokość budynku | 5,0 m |
| Szerokość budynku | 6,0 m |
| Długość budynku | 10,0 m |
| Kubatura brutto | 285,90 m3 |

Funkcja i forma budynku

Obiekt zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany przy projektowanym magazynie ZSEiE oraz przy placu manewrowym. Zaprojektowany na planie prostokąta, którego dłuższa oś jest w kierunku wschód-zachód, z dachem jednospadowym, w technologii systemowej z konstrukcja stalową. Spadek dachu 5˚. Pokrycie dachu – „dach zielony”, rozwiązanie systemowe.

Fundamenty żelbetowe w formie ławy lub płyty fundamentowej (w zależności od warunków geologicznych).

Konstrukcja ścian murowana z bloczków ceramicznych, obudowa z desek drewnianych sosnowych lub świerkowych odpowiednio zaimpregnowanych i zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi oraz pleśnią i grzybami.

Odwodnienie dachu tradycyjne - system zewnętrznych rynien i rur spustowych. Odprowadzenie wód deszczowych do projektowanego zbiornika podziemnego poprzez projektowaną kanalizację deszczową, zlokalizowaną na terenie Inwestora.

Posadzkę należy wykonać żelbetową zacieraną mechanicznie i zaimpregnowaną.

##### Wyposażenie magazynu odpadów przeznaczonych do ponownego użycia

- Należy przewidzieć wyposażenie  magazynu odpadów przeznaczonych do ponownego użycia w:

- stół warsztatowy z szufladą i tablicą na narzędzia,

- komplet narzędzi (zestaw narzędziowy) obejmujący m.in.: klucze płasko-oczkowe, kombinerki, szczypce, ucinaczki, uchwyt śrubokręta, 3 szt. śrubokrętów do wysokiego napięcia (1000 V) -B1.0x5.5x125; B0.8x4x100; PH0x100, próbnik napięcia (100 V - 500 V), 6szt. wkrętaków precyzyjnych (zegarmistrzowskich), klucze imbusowe, przedłużka magnetyczna, min. 10 szt. wkrętaków, głębokościomierz, bity, miara 5 m, poziomica, 2x szczypce samozaciskowe, młotek, nożyce, taśma izolacyjna, nóż do tapet, elektryczny pistolet do kleju + 2x wkłady do klejenia, zestaw gwoździ, uniwersalny przyrząd do zarabiania przewodów elektrycznych, wkrętarka akumulatorowa

- wiertarka elektryczna o mocy min. 600 W,

- regały metalowe o wysokości min. 200 cm, głębokości 50 cm i szerokości min. 100 cm- min. 5 szt.

#### Pojemniki w zagłębieniu na odpady budowlane

Na placu manewrowym wyznacza się miejsce na 2 pojemniki na odpady budowlane zlokalizowane w zagłębieniu w celu ułatwienia użytkowania kontenerów. Zagłębienie na ok. 0,5-1m poniżej poziomu placu. Kontenery w zagłębieniu  będą odbierane przez samochód wyposażony w urządzenie hakowe..

#### Wiata na kontenery na odpady (6)

Zaprojektowano wiatę na kontenery KP o wymiarach 2,4 x 6,50 m. Formą architektoniczną wiata będzie nawiązywać do punktu przyjęcia do ponownego użycia oraz magazynu ZSEiE.

Wiata o konstrukcji stalowej w kolorze ciemnoszarym, z wypełnieniem z drewna  i ażurowych żaluzji drewnianych.

Górne pola nad wjazdem do wiaty z demontowanymi napisami umożliwiającymi dowolne rozmieszczenie kontenerów.

| Charakterystyczne parametry | Obiekt |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 324,0 m² |
| Powierzchnia netto | 271,0 m² |
| Wysokość budynku | 5,0 m |
| Szerokość budynku | 7,5 m |
| Długość budynku | 43,,2 m |
| Kubatura brutto | 285,90 m3 |
| Liczba modułowych stanowisk na kontenery | 11 |

#### Ścieżka edukacyjna

Projektuje się ścieżkę edukacyjną w celu promowania postaw proekologicznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami poprzez rekreację i zabawę. Połączenie aktywnej formy rekreacji z edukacją ma pogłębiać wiedzę mieszkańców dotyczącą postaw proekologicznych, ochrony i dbania o środowisko, lokalnych form fauny i flory jak również zasad gospodarowania odpadami.  W tym celu zaprojektowano wydzielony fragment terenu PSZOK, urządzony jako teren zielony z ekspozycją otwartą w formie tablic i gier edukacyjnych, tablic informacyjnych oraz małej architektury.

Ścieżki wykonane ze kostki brukowej, z obrzeżami betonowymi, przy których zlokalizowano tablice oraz ławki.

Teren ścieżki edukacyjnej będzie otwarty, nie ogrodzony, umożliwiający dostęp dla mieszkańców niezależnie od godzin pracy i dostępności PSZOK.

Powierzchnia przeznaczona pod ścieżkę edukacyjną wyniesie ok. 135,0 m2

#### Nawierzchnie utwardzone

Planowane nawierzchnie utwardzone obejmą:

- wewnętrzną komunikację PSZOK (plac manewrowy, chodniki)

- parkingi dla mieszkańców i pracowników PSZOK, - przewidziano 3 miejsca postojowe

- zagłębione stanowisko na kontenery budowlane,

- wykonanie wagi dla samochodów osobowych i ciężarowych

- ścieżka edukacyjna (chodniki)

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (w tym waga i zagłębienie ) ok. 1700 m2.

#### Ogrodzenie

Proponuje się wykonanie ogrodzenia panelowego. Wysokość ogrodzenia ok. 2,0 m. Na wjeździe projektuje się bramę oraz furtkę zamykane poza godzinami funkcjonowania PSZOK.

Wjazd i wyjazd na teren PSZOKu będzie kontrolowany za pomocą dwóch szlabanów.

#### Tereny zielone

Tereny zielone planuje się wykonać jako powierzchnie trawiaste z miejscowymi nasadzeniami krzewów i drzew oraz jako szpalery zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki.

#### Oświetlenie terenu

Przewiduje się wykonanie oświetlenia terenu przy pomocy opraw zainstalowanych na obiektach kubaturowych (wiaty, hale) jak również na masztach. Oświetlenie częściowo zostanie zasilone z sieci elektroenergetycznej – warunki techniczne na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA stanowią załącznik do PFU.

#### Wodociąg

Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącego wodociągu ø200 PE zlokalizowanego w ul. Franciszka Hynka. W tym celu wykonane zostanie przyłącze wodociągowe o minimalnej średnicy Φ40 PE PN10, jednak dla celów p-poż. winien być wykonany o minimalnej średnicy Φ90 PE PN10. Wodociąg ten dostarczać będzie wodę do kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby socjalne oraz do hydrantu nadziemnego Dn80 do celów p.poż. Za miejscem włączenia należy zabudować zasuwę dla przyłączy wodociągowych o minimalnej średnicy Φ50 z miękkim doszczelnieniem w obudowie ulicznej teleskopowej. Rurę przewodową z kołnierzem zasuwy należy połączyć przy pomocy łącznika żeliwnego rurowo kołnierzowego Dn50/Dn40. Zmiany kierunku przebiegu rurociągu należy wykonać za pomocą kolan lub łuków doczołowych PE. Pozostałe niewielkie zmiany kierunku przebiegu należy wykonać wykorzystując giętkość przewodu PE, jednak nie wolno przekraczać dopuszczalnych ugięć podawanych przez producenta rur.

Na końcu wodociągu zabudowany zostanie hydrant p.poż. nadziemny DN80. Hydrant ten będzie pełnił zadanie zabezpieczenia w wodę do celów p.poż nowej inwestycji. Podejście pod ten hydrant wykonane zostanie w następującej kolejności:

- łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy Dn80/Dz90

- zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn80 w obudowie ulicznej teleskopowej,

- prostka żeliwna dwukołnierzowa Dn80 długości 1,0m,

- kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką Dn80,

- hydrant nadziemny Dn80 z automatycznym odwodnieniem kolumny hydrantowej.

Przed hydrantem należy zamontować zasuwę odcinającą DN80 (która powinna pozostawać stale otwarta) z obudową i skrzynką żeliwną. Obok zasuwy i hydrantu należy zamontować tabliczki orientacyjne opisujące ich położenie. Tabliczki, z tworzywa z wyciskanymi literami należy umieścić na istniejącym trwałym obiekcie budowlanym lub na specjalnie wykonanym słupku na wysokości ok. 2 metrów nad terenem, w widocznym miejscu, w odległości nie większej niż 5 metrów od oznaczonego uzbrojenia. Dla tabliczek oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, układ współrzędnych i obrzeża kolor niebieski. Tabliczki wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w PN-86/B – 09700 „Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. Po zamontowaniu hydrant należy obsypać żwirem o granulacji 0,5 – 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. Teren wokół hydrantu łącznie z zasuwą 2 x 1 m. należy utwardzić betonem grubości 15 cm.

Odgałęzienie wodociągu do kontenera biurowo-socjalnego wykonane będzie z rur PE100 o średnicy minimum Φ40, określonej ostatecznie w projekcie budowlanym. Odgałęzienie zostanie wykonane przy pomocy trójnika doczołowego PE DN90, a następnie redukcji doczołowej DN90/DN40. Następnie przy pomocy dwóch muf elektrooporowych PE Dz32 należy zamontować zasuwę żeliwną DN50 z króćcami PE100 do zgrzewania w obudowie ulicznej teleskopowej.

Przejście wodociągu pod istniejącą drogę publiczną ul. Franciszka Hynka, w przypadku lokalizacji w drogach wewnętrznych oraz przy skrzyżowaniu z innym projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonane będzie w rurze ochronnej PE100 SDR11 o minimalnej średnicy 200mm. Rurę przewodową należy wprowadzić do rury ochronnej na płozach dystansowych z tworzywa. Płozy powinny być wyposażone w kółka, a ich wysokość nie powinna być większa niż 25mm. Końce rury ochronnej należy zabezpieczyć manszetami gumowymi mocowanymi za pomocą opaskami zaciskowymi ślimakowymi ze stali nierdzewnej.

Rozliczenie za zużytą wodę na terenie nowego PSZOK odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, który ze względu na potrzeby p-poż. należy przewidzieć jako sprzężony w komorze lub studzience wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w zawór zwrotny antyskażeniowy od strony instalacji wewnętrznej.

Dodatkowo przed i za studnią wodomierzową należy zamontować zasuwy kołnierzowe Dn80 odcinające typu długiego w obudowach ulicznych teleskopowych. Wszystkie połączenia rur PE z kołnierzami żeliwnymi należy wykonać za pomocą łączników żeliwnych rurowo-kołnierzowych.

Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką z zamocowaniem jej do skrzynek zasuw. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rur.

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

#### Kanalizacja sanitarna

W warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. nr W-T/268/2019/DG (pismo nr TO-400-268/2019/WW/273/DG z dnia 25.04.2019 r.) zawarto informację, że odprowadzanie ścieków należy przewidzieć do kanału sanitarnego Φ600 wykonanego z rur kamionkowych zlokalizowanego w ul. Franciszka Hynka i w tym celu należy wybudować kanał sanitarny Φ200 do wysokości działki inwestycyjnej 82/25, a następnie do zrealizowanego kanału sanitarnego wykonać przykanalik sanitarny z w/w nieruchomości.

Zgodnie z powyższym, ścieki sanitarne z kontenera socjalno-biurowego (pomieszczenia administracyjnego) odprowadzane będą szczelnym systemem rurowym DN200 PVC-u SDR34 SN8 lub kamionkowym (materiał zostanie ostatecznie określony w projekcie budowlanym) do istniejącego kanału sanitarnego Φ600.

Przy układaniu rur kanalizacyjnych należy także wykonać podsypkę piaskową i zasypkę o grubości 30cm wykonać wyłącznie z piasku drobnoziarnistego bez domieszek do poziomu wymaganego dokumentacją. Wypełnienie wykopu wykonać gruntem wydobytym lub w uzasadnionym przypadku, gruntem wymienionym i zawibrować mechanicznie warstwami co ok. 30 cm. Zawibrowanie nie może wpłynąć na geometrię ułożenia kanalizacji ani jej trwałość.

Wszystkie przejścia kanalizacji sanitarnej  pod istniejącą jezdnią ul. Franciszka Hynka w Gdańsku stanowiącą część pasa drogowego, poprzez projektowaną drogę wewnętrzną oraz przy skrzyżowaniu z innymi projektowanymi sieciami (wodociągową i elektroenergetyczną) wykonane zostaną w rurach ochronnych DN280x25,4 SDR11 PN16. Rurę przewodową należy wprowadzić do rury ochronnej na płozach dystansowych z tworzywa. Płozy powinny być wyposażone w kółka. Końce rury ochronnej należy zabezpieczyć manszetami gumowymi mocowanymi za pomocą opasek zaciskowych ślimakowych ze stali nierdzewnej.

W miejscach zmian kierunku przebiegu kanału, w miejscach w których przewiduje się włączenie przyłączy, na końcu kanału oraz na długich odcinkach prostych zabudowane zostaną studnie tworzywowe w przypadku zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PCV, natomiast w przypadku zastosowania rur kamionkowych zaleca się stosować studzienki betonowe. W przypadku stosowania studzienek na kanalizacji w poboczu dróg wewnętrznych poza jezdniami, należy wyposażyć je we włazy żeliwne klasy C250, natomiast w pasie dróg - we włazy żeliwne klasy D400.

Studzienki tworzywowe należy wykonać na bazie plastikowych elementów dostępnych na rynku i posiadających certyfikaty dopuszczające do stosowania na kanalizacji sanitarnej. Studzienka z tworzywa składa się z polipropylenowej kinety przelotowej i dopływowej z króćcami DN200, rury wznoszącej oraz kompletnym zwieńczeniem dla włazów żeliwnych klasy C250 względnie D400. W przypadku włączenia rury powyżej kinety studzienki z tworzywa należy wykonać przy pomocy połączenia kaskadowego lub przejścia in-situ. Położenie włazów w terenie należy dostosować do otaczającego terenu. W terenie nie najazdowym poza 
jezdnią dopuszcza się niewielkie wysunięcie włazu powyżej teren, jednak nie więcej niż 3cm. Rzędne włazów studni zostaną podane w projekcie budowlanym.

Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

#### Kanalizacja deszczowa

Do odprowadzenia wód opadowych z terenu projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Hynka w Gdańsku na działce nr 82/25, na którą składają się powierzchnie utwardzone, powierzchnie zabudowy oraz powierzchnie biologicznie czynne przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz zbiornikiem retencyjnym podziemnym o pojemności 37,7 m3.

Zebrane z terenu opracowania i wstępnie podczyszczone wody deszczowe zostaną zgromadzone w zbiorniku retencyjnym podziemnym, a ich nadmiar zostanie odprowadzony grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Hynka o średnicy Φ600mm zgodnie z warunkami odprowadzania wód deszczowych wydanymi przez Gdańskie Wody (pismo nr L. dz. TU.WT-1285/5453/2019/KR z dnia 17.05.2019 r.).

Zgodnie z w/w pismem włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wymaga zredukowania zrzutu z planowanej inwestycji – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego do współczynnika spływu równego 0,23 zakładając w ramach wzrostu częstotliwości i intensywności opadów zaprojektowanie systemu wewnętrznego dla deszczu miarodajnego nie mniejszego niż 174 dm3/s/ha, a do sieci należy kierować odpływ dla deszczu jednostkowego 131 dm3/s/ha.

Układ kanalizacji deszczowej będzie miał za zadanie zbieranie wód opadowych z terenu opracowania. Projektowane ciągi komunikacyjne będą wyposażone we wpusty, których ilość oraz lokalizacja zostanie określona w projekcie budowlanym.

Wszystkie zebrane wody opadowe i roztopowe będą trafiały do urządzeń podczyszczających, a następnie do podziemnego zbiornika retencyjnego. Z kolei nadmiar wód opadowych wynikający z ilości określonych w w/w warunkach ze zbiornika spływać będzie grawitacyjnie do istniejącej w ul. Hynka kanalizacji deszczowej.

Konieczność wstrzymania spływających wód opadowych i roztopowych spowodowana jest możliwościami odbioru wód przez istniejącą kanalizację deszczową.

Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej (odbiornika wód deszczowych) należy wykonać przez istniejącą lub projektowaną studnię o średnicy min. 1200mm.

Wszystkie studnie i wpusty stanowiące elementy projektowanej kanalizacji deszczowej (odwodnienia terenu) będą zlokalizowane poza drogami publicznymi będącymi w zarządzie GZDiZ, niemniej na terenie inwestycji zaleca się stosować zabezpieczenia przed kradzieżą, a wpusty i włazy nastudzienne wykonać z żeliwa szarego.

Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w ciągach komunikacyjnych należy zastosować: włazy D400 z żeliwa szarego, wentylowane, głębokość pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, wg normy PN-EN:2000, klasa D400, średnica 600 mm, w pasie jezdnym stosować płyty odciążające.

Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna wykonana będzie z rur PVC-U litych SN8 o średnicach od Dz160 do Dz500. Studzienki połączeniowe wykonane będą z kręgów betonowych łączonych na uszczelkach wykonanych z gumy zgodnie z obowiązującymi normami. Zwieńczenie studzienek wykonane będzie z betonowego pierścienia odciążającego, betonowej płyty pokrywowej i włazu żeliwnego lub z płyty pokrywowej i włazu żeliwnego. Wszystkie studnie zlokalizowane wyposażone zostaną we włazy żeliwne Dn600 klasy D400. Dodatkowe elementy na kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi, place manewrowe i tereny przyległe typu studnia wpustowa wykonane będą z elementów betonowych lub polimerobetonowych wyposażone zostaną w ruszty żeliwne klasy D400.

Studnie na kanalizacji grawitacyjnej należy zabudować w miejscach zmian kierunku przebiegu kanału, na końcach kanałów oraz na długich odcinkach prostych.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz lokalizację podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami podczyszczającymi przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W celu podczyszczenia wód opadowych zanieczyszczonych zawiesinami oraz substancjami ropopochodnymi przed wlotem do podziemnego zbiornika retencyjnego zostaną zastosowane urządzenia podczyszczające tj. osadnik betonowy i separator lamelowy oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu odpowiednio jako Os i Sep. Urządzenia podczyszczające wykonane będą z prefabrykowanych elementów betonowych.

Opis elementów składowych projektowanego systemu kanalizacji deszczowej: urządzeń podczyszczających i podziemnego zbiornika retencyjnego

Osadnik

Na potrzeby oczyszczenia wód opadowych z zawiesin ogólnych zastosowany zostanie osadnik jednokomorowy. Jest to osadnik jednokomorowy o przepustowości dostosowanej do przepływu obliczeniowego.

Osadnik jest urządzeniem redukującym zawartość zawiesiny ogólnej w wodach opadowych. Będzie on dodatkowo zabezpieczał separator przed zawiesinami.

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Studnie przykryte są pokrywami żelbetowymi wyposażonymi we włazy. Wykonany w ten sposób korpus charakteryzuje się dużą wytrzymałością i szczelnością.

Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor odpowiednio kierujący strumień ścieków.

Dobrany osadnik musi posiadać aprobatę AT/2009-08-0231/A1 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska.

Osadnika wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Kontrola osadnika obejmuje:

- wizualną ocenę stanu technicznego elementów,

- usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających,

- sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu.

Czyszczenie osadnika może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia.

Separator

Do zatrzymania nadmiaru substancji ropopochodnych spływających wraz z wodami opadowymi do studni chłonnych dobrano separator lamelowy wysokosprawny. Separator ten został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE.

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora separacji wyposażona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta komora odpływowa uniemożliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do kanalizacji.

Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym

i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania.

Miejscem poboru próbki do wykonania badań jakości odprowadzanych do zbiornika retencyjnego podczyszczonych wód opadowo-roztopowych będzie studzienka pomiarowa wykonana za separatorem zaprojektowana bezpośrednio przed wylotem do zbiornika retencyjnego.

Podziemny zbiornik retencyjny

Na potrzeby zastosowania retencji wód opadowych i roztopowych zbieranych przez projektowaną kanalizację deszczową przed odprowadzeniem wód do odbiornika (istniejącej kanalizacji deszczowej) wykonany zostanie podziemny zbiornik retencyjny. Zbiornik ten wykonany zostanie jako szczelny. Zaleca się zastosowanie zbiornika tworzywowego PE. Gromadzona będzie w nim woda w ilości 37,7m3 Zbiornik retencyjny projektuje się o długości ok. 10 m i średnicy 2,2 m.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami do zbiornika retencyjnego kanalizacją deszczową będą doprowadzane wody maksymalnie w ilości 36 l/s, co przy przyjętym opadzie deszczu nawalnego trwającego 15min będzie powodowało spływ do zbiornika w ilości ok. 32,4m3 przy jednym deszczu obliczeniowym (maksymalnym).

Zbiornik podziemny winien być przykryty naziomem min 1,2m i dodatkowo odseparowany geowłókniną od gruntu rodzimego. Nadto winien być posadowiony na wzmocnionym gr 0,5m materacu wykonanym z zagęszczonego z tłucznia o uziarnieniu do 16mm, lub żwirku do 20mm. Podsypka zbiornika winna być z piasku zagęszczonego. Zaleca się, co najmniej raz do roku czyszczenie zbiornika z zawiesin, które będą gromadzić się na dnie zbiornika. Zaleca się, aby wodę ze zbiornika podziemnego wykorzystywano również do podlewania terenów zielonych.

Dla utrzymania właściwej przepustowości w instalacji kanalizacji deszczowej i zabezpieczenia zbiornika podziemnego przed zanieczyszczeniem zawiesiną z spływów wód deszczowych z powierzchni utwardzonej, przewidziano w każdym z wpustów deszczowych osadniki o głębokości H=0,5m i kosze osadcze wykonane z żeliwa sfero. Dopuszcza się, aby w/w kosze były wykonane z innych materiałów, ale pod warunkiem, że będą odporne na warunki atmosferyczne, korozję i będą mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną (np.: blacha ocynkowana ogniowo).

Pompy wyłączą się, gdyż zadziała zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Wlot wody do zbiornika podziemnego jest usytuowany powyżej lustra wody w nim panującym.

#### Sieć elektroenergetyczna

Wg uzyskanych warunków technicznych na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA nr 6698/2019/DG z dnia 13.06.2019r.

Projektuje się następujące elementy uzbrojenia terenu:

- instalację oświetlenia zewnętrznego

- instalację zasilania bramy wjazdowej i szlabanów

- instalacje  zasilania wagi

- instalacja elektryczna zasilania projektowanych obiektów (kontener socjalno-biurowy, magazyn ZSEiE, budynek  punktu przyjęcia do ponownego użycia, wiata na kontenery)

- tablicę rozdzielczą

- ochronę przepięciową

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

Linie zasilające obiekty

Od złącza kablowo licznikowego do rozdzielni bezpiecznikowej należy wykonać linię zasilającą przewodem YKY prowadzonym w gruncie na głębokości minimum 60cm z podsypką piaskową. Przebieg kabla należy oznaczyć taśmą PCV niebieską układaną w połowie głębokości  wykopu.

Instalacje elektryczne zewnętrzne

Linie kablowe zasilające oświetlenie zewnętrzne terenu, wagę samochodową, bramę i szlaban należy wykonać przewodami typu YKY układanymi w gruncie na minimum 60cm z podsypką piaskową. Przebieg kabla należy oznaczyć taśmą PCV niebieską układaną w połowie głębokości  wykopu. W miejscach gdzie kable przechodzą pod drogami należy zastosować rury ochronne typu DVK, Dodatkowo należy ułożyć rezerwowe rury pod wjazdem na teren PSZOK.

Oświetlenie terenu należy opracować w oparciu o oprawy LED, montowane na projektowanych obiektach oraz na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 5m. Słupy należy uziemić za pomocą płaskownika FeZn 30x4mm. Wewnątrz słupów należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe o II klasie izolacji.

Dokładny bilans energii sporządzany będzie przez Wykonawcę po przyjęciu i zaakceptowaniu przez Inwestora rozwiązań budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać odpowiednie dokumenty, uzgodnienia i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

W ramach inwestycji jest również rozwiązanie kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.

Instalacja monitoringu

Przewiduje się konieczność wykonania instalacji monitoringu wizyjnego terenu PSZOK. Instalacja ma być zgodna z przepisami określającymi wymagania dla prowadzenia monitoringu w miejscach magazynowania odpadów.

#### Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

##### Pojemniki oraz kontenery na odpady z selektywnej zbiórki

Zalecane rozwiązania w zakresie magazynowania poszczególnych frakcji odpadów na terenie PSZOK:

- wolnostojące, otwarte, ogólnodostępne kontenery – dotyczy to m.in. odpadów zielonych, mebli czy gruzu,

- wiaty magazynowe, boksy magazynowe

- otwarte, ogólnodostępne kontenery z możliwością̨ oplandekowania (aby zabezpieczyć́ je przed rożnego rodzaju warunkami atmosferycznymi, np. opady) albo przechowywane w magazynie – dotyczy zużytych urządzeń́ elektrycznych i elektronicznych,

- otwarte pojemniki przechowywane w magazynie substancji niebezpiecznych – dotyczy zużytych baterii i lamp fluorescencyjnych,

- szczelne, zamknięte kontenery przechowywane w magazynie substancji niebezpiecznych – dotyczy to m.in. leków, farb, lakierów, środków ochrony roślin oraz akumulatorów ołowiowych.

Poniżej przedstawiono fotografie przykładowego wyposażenia PSZOK.

| Kontenery na odzież używaną i tekstylia - zdjęcie poglądowe |  |
| --- | --- |
| Kontener otwarty - zdęcie poglądowe (1) | Kontener zamknięty - zdjęcie poglądowe (2) |
| Kontener zamykany na odpady niebezpieczne i ZSEiE - zdjęcie poglądowe | Skrzyniopaleta - zdjęcie poglądowe |

…

| Zbiornik na zużyty olej - zdjęcie poglądowe | Beczki PE - zdjęcie poglądowe |
| --- | --- |
| Kontener na świetlówki - zdjęcie poglądowe | Box z tworzywa (do magazynowania np. starych akumulatorów lub odpadów sypkich) - zdjęcie poglądowe |
| Pojemnik na baterie - zdjęcie poglądowe | Pojemnik na baterie - zdjęcie poglądowe |
| Kontener na odpady niebezpieczne – zdjęcie poglądowe | Pojemniki na odpady niebezpieczne w kontenerze na odpady niebezpieczne [1] – zdjęcie poglądowe |
| Pojemniki na odpady niebezpieczne w kontenerze na odpady niebezpieczne [2] – zdjęcie poglądowe | Oznaczenie kontenerów - zdjęcie poglądowe . |

##### Kontener na odpady niebezpieczne

Zbiórka i magazynowanie odpadów niebezpiecznych trafiających na PSZOK będzie prowadzona z wykorzystaniem specjalistycznego kontenera magazynowego. Kontener do magazynowania odpadów niebezpiecznych powinien zapewnić bezpieczeństwo składowania odpadów. Kontener należy wyposażyć w podłogę z systemem wychwytywania ewentualnych wycieków z płynnych odpadów niebezpiecznych. Kontener powinien także posiadać regały, na których będą magazynowane odpady w pojemnikach, skrzynio-paletach, beczkach do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów niebezpiecznych wyposażone będzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku pojemników/kontenerów na odpady czy substancje niebezpieczne powinny to być pojemniki spełniające wymagania ADR, przystosowane do magazynowania i transportu danego typu odpadów/substancji. Kontener należy wyposażyć w zamykane wrota, zabezpieczające go przed dostaniem się tam osób niepowołanych.

##### System monitoringu CCTV

W celu zapewnienia ochrony terenu PSZOK należy wykonać system cyfrowej telewizji  dozorowej CCTV (closed-circuit television). Dobór kamer jak również rozmieszczenie należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu.  Wymaga się, aby kamery monitorujące teren przy wiatach magazynowych „widziały się” (rejestracja przesłonięcia kamery przez intruza). Teren PSZOK należy monitorować za pomocą kamer obrotowych i stacjonarnych wyposażonych w obudowy z grzałkami zasilane napięciem 230V. Wymaga się, aby obudowa kamery spełniała klasę szczelności przewidzianą dla kamer pracujących na zewnątrz. Mocowanie kamer ma być stabilne (dedykowane uchwyty) uniemożliwiające przypadkowe włączenia zapisu.

Zamawiający wymaga żeby monitoring obejmował min. 70% terenu PSZOK umożliwiając rejestrację (identyfikację) osób znajdujących się na terenie PSZOK. Kamery rejestrujące teren zewnętrzny należy wyposażyć w funkcję detekcji ruchu automatycznie uruchomiającą zapis zdarzeń.

Obraz z wszystkich kamer należy doprowadzić do pomieszczenia biurowego (należy w pełni zorganizować stanowisko do monitoringu. Obserwacja i sterowanie systemem CCTV będzie odbywać się min. z jednego komputera, wyposażonego w monitor LED przeznaczonego do systemu CCTV (do pracy ciągłej) o przekątnej min. 27 cali. Rejestratory pozwalające na jednoczesną obsługę obrazów „na żywo” (podziały ekranu), rejestracje oraz odtwarzanie z dysków systemowych należy zainstalować w szafie typu rack. Należy przewidzieć rezerwę na krosownicach wizyjnych, rejestratorach w wielkości min. 20% instalacji podstawowej. Sterowanie kamer ma odbywać się za pomocą konsoli wyposażonej w joystick.

W celu zapewnienia ciągłej pracy systemu w przypadku zaniku napięcia należy przewidzieć podtrzymanie pracy całego systemu poprzez zastosowanie UPS z funkcją automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego.  Minimalny czas podtrzymania napięcia jaki przewiduje Zamawiający to 15 minut.

Kable i przewody przeznaczone dla systemu CCTV należy prowadzić w korytach kablowych (w budynkach). Poza obiektami kable należy układać w kanalizacji teletechnicznej. Wszystkie kable należy oznaczyć numerycznie. Dodatkowo na korytach kablowych co 10m należy wykonać paszportyzację partii kabli celem ich identyfikacji. Przejścia kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć pożarowo zgodnie z klasa odporności ogniowej EI dla danej przegrody (wykonać przepusty uszczelniające przez ściany i stropy) zgodnie z obowiązującymi regulacjami przeciwpożarowymi. Każdy przepust pożarowy należy trwale oznaczyć z jednoznaczną informacją dotyczącą jego parametrów odporności pożarowej (EI), daty wykonania i podmiotu odpowiedzialnego za jakość i zgodność z instrukcją montażu systemu.

Sieć monitoringu wizyjnego należy wykonać zgodnie:

- z wymaganiami norm EIA/TIA 568 lub równoważnej,

- ISO/IEC 11801 lub równoważnej, EN50173 lub równoważnej,

- załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. - ”Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

- Instalacja monitoringu ma spełniać wymagania określające warunki prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscach magazynowania odpadów.

##### Przyczepy na wynajem

PSZOK oferuje możliwość wynajmu przyczep samochodowych wraz z plandeką – 3 szt.  Wypożyczenie przysługuje osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy Gdańsk.

W celu wynajęcia przyczepy wymagane są dwa dokumenty tożsamości Najemcy (dowód osobisty, prawo jazdy), ważną polisę ubezpieczeniową OC pojazdu holującego przyczepę i dowód rejestracyjny pojazdu, będącego w posiadaniu Najemcy.

Wynajmowana przyczepa samochodowa służyć będzie tylko do przewozu odpadów wielkogabarytowych.

#### Uwagi

Wszystkie podawane powyżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym i wykonawczym. Wykonawca winien kierować się zapisami niniejszego PFU oraz kompletnością, celowością i funkcjonalnością proponowanych rozwiązań.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni, kubatur lub wskaźników, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących określanych parametrów. Zamawiający dopuszcza następujące tolerancje parametrów technicznych wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach zgodnych        z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań: -5% +10%.

Ewentualne zmiany w ilości, rodzaju i jakości wyposażenia lub rozwiązań technicznych są dopuszczalne wyłącznie, o ile wynikać będą z uzasadnionych i popartych obliczeniami lub fachową argumentacją zapisów zaakceptowanych przez Zamawiającego.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczące prac projektowych

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu budowlanego zgodnie z Umową i postanowieniami aktualnie obowiązującego Prawa Krajowego. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przez wykfalifikowanych projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i aktualnie obowiązującymi polskimi normami. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w długim okresie czasu, po najniższych kosztach eksploatacji.

#### Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje:

- wykonanie mapy do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ lub aktualizacji (potwierdzenie aktualności) mapy do celów projektowych

- wykonanie kompletnej dokumentacji geologicznej, oraz w przypadku koniecznym, wykonanie uzupełniających badań;

- uzyskanie niezbędnych warunków przyłączenia projektowanej instalacji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz odwodnienia terenu PSZOK, lub aktualizacja (potwierdzenie aktualności) warunków załączonych do PFU,

- opracowanie projektu wstępnego/ koncepcji techniczno-technologicznej, lub innego opracowania obejmującego komplet przewidzianych do realizacji rozwiązań budowlanych i technologicznych,

- w przypadku koniecznym, opracowanie dokumentacji niezbędnej do zmiany decyzji środowiskowej wraz                 z uzyskaniem decyzji środowiskowej;

- opracowanie projektu budowlanego kompletnego w zakresie wszystkich branż, i wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

- opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich ,, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnętrzne: wod.-kan., ppoż., elektryczna i teletechniczna) spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowisk i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia;

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Ewentualną opłatę za usunięcie drzew i krzewów ponosi Wykonawca zadania.

#### Szata graficzna, skład i forma dokumentacji

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawcza należy opracować w języku polskim stosując zasady, wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w przepisach związanych. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w formacie PDF.

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków     w formacie papierowym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być wykonana w 5-ciu egzemplarzach        w edycji papierowej (oprawiona w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie opracowania) oraz          w  egz. edycji cyfrowej.

#### Trwałość elementów i obiektów

Projektowana minimalna trwałość stałych elementów i obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinna być zgodna z niżej wymienionymi okresami:

- konstrukcje budowlane i rurociągi			- 50 lat

- urządzenia mechaniczne i elektryczne 			- 15 lat.

Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie PSZOK a także podczas wykonywania robót budowlanych. Przewidziane w projekcie rozwiązania techniczne budowli, wyposażenia technologicznego i pomocniczego winny być dostosowane do miejscowych warunków klimatycznych i optymalne z punktu widzenia przyjętych metod pracy.

#### Uzgodnienie prac projektowych z Zamawiającym

Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu w celu zaopiniowania wszystkich dokumentacji projektowych objętych zamówieniem. Zamawiający przedstawi swoją opinię w okresie do 10 dni roboczych. W ciągu maksymalnie 2 tygodni Wykonawca wprowadzi zmiany w opiniowanych dokumentach i przedstawi je ponownie Zamawiającemu do akceptacji.

#### Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać:

- zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

- opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych,

- pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

- schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową,

- wykaz  dostarczonych  maszyn,  sprzętu  i  urządzeń  wraz  z  nazwą  producenta, właściwym modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym,

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania instalacji,

- specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób końcowych,

- harmonogram okresowej konserwacji każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia,

- opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,

- wykaz części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją,

- wykaz narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

- certyfikaty prób dla elementów ich wymagających,

- dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń,

- wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.

#### Wymagania odnośnie prac przygotowawczych

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać przygotowania terenu budowy (terenu placu budowy) i przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za pobór energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania podlicznika energii elektrycznej, którego wskazanie będzie podstawą do refakturowania energii elektrycznej przez Zamawiającego. Cena rozliczenia energii będzie równa cenie zakupu energii elektrycznej, jaką Zamawiający płaci sprzedawcy energii.

Prowadzenie prac budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą - Prawo budowlane oraz postanowieniami Zadania do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii,

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

- usuwania ścieków i wody opadowej,

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,

7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,

8. Poszanowanie,   występujących   w   obszarze   oddziaływania   obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową.

#### Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF)

W ciągu 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania. Szczegółowy opis do harmonogramu powinien obejmować przynajmniej następujące aspekty:

- metodę realizacji robót,

- sprzęt pomocniczy do wykonania robót,

- porządek robót przedstawiony w harmonogramie robót i dla każdej kategorii robót, włącznie z liczbą zatrudnionych pracowników.

Szczegółowe opisy i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania będą obowiązujące dla Wykonawcy. Zmiany w planie robót lub w harmonogramie zostaną zaakceptowane po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni wymagania branżowe dotyczące prowadzenia prac przy budowie Zadania. Zalecanym formatem harmonogramu jest formuła programu MS Project. W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy przyjąć i uwzględnić następujące pożądane terminy pośrednie dla Zadania:

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- poświadczenie przejęcia robót,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub decyzji równoważnej,

- przekazanie instalacji  do użytkowania.

Jeżeli Wykonawca spóźni się z zatwierdzonym harmonogramem, ma  on obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby uzupełnić braki w terminie.

#### Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ)

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć kierownika ds. BHP i podjąć wszelkie środki, żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, które mają chronić konstrukcje lub prace wymagające podpór i usunie je po zakończeniu prac.

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Zamawiającego, Wykonawca zakryje                i zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi  i uszkodzeniami, które mogą zostać spowodowane przez jego własnych lub innych pracowników wykonujących kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne osłony przeciwpyłowe, odeskowanie, zapory i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakończeniu robót.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc na terenie budowy lub w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego pracowników lub innych osób czy też ruchu komunikacyjnego. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  we  właściwym  stanie  znaki  ostrzegawcze,  lampki ostrzegawcze         i płoty niezbędne na terenie budowy. Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót w czystym stanie.

Kierownik BHP będzie przechowywał Księgę Bezpieczeństwa zawierającą:

- nazwisko pełniącego funkcję kierownika BHP,

- program robót,

- harmonogram robót z podanymi godzinami pracy i odpoczynku,

- podjęte środki dotyczące ryzyka,

- wykaz nazwisk, adresów i numerów telefonów osób zatrudnionych na terenie budowy

Należy odnotowywać następujące informacje w rozbiciu czasowym:

- markę, rodzaj, rok budowy i numer seryjny maszyn wraz z podaną datą ostatniej kontroli i nazwą instytucji prowadzącej kontrolę lub prowadzącej obsługę okresową,

- warunki pogodowe,

- miejsce, czas i wyniki podjętych kontroli bezpieczeństwa,

- środki podjęte w wyniku wskazań lub instrukcji kierownika BHP,

- czas i przyczynę zatrzymania działalności na budowie,

- czas i przyczynę przypadku nagłego,

- środki podjęte w wyniku nagłego przypadku,

- przypadki udzielenia pierwszej pomocy.

#### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru przez cały okres realizacji inwestycji. Materiały łatwopalne będą przechowywane w ilości minimalnej; jeśli będą konieczne, należy je właściwie przechowywać i ostrożnie się z nimi obchodzić. Benzyna i inne płyny łatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod ciśnieniem będą magazynowane w sposób bezpieczny. Jednakże zbiorniki takie nie będą przechowywane wewnątrz budynku biurowego. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej dokumentacji Wykonawca nie zezwoli na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urządzeń grzewczych z otwartym ogniem.

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych materiałów w czasie budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się przy takich robotach. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na terenie budów, w biurze, magazynach oraz maszynach                   i pojazdach.

Wykonawca zarządzi okresowe kontrole przeprowadzane przez miejscowe władze straży pożarnej i będzie z tymi władzami współpracować w celu szybkiej realizacji ich zaleceń.

#### Ochrona środowiska

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:

- nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,

- prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,

- nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

- nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi,

- przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

#### Ochrona przed hałasem

Wykonawca podejmie środki ostrożności dla zminimalizowania hałasu, pyłu itd. Wykonawca wykorzystywać będzie silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami, które nie muszą być konieczne urządzeniami, w jakie zostały one wyposażone przez producentów sprzętu, i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany z materiałów akustycznych.

Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego energią elektryczną. Sprzęt i narzędzia    z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie wytłumione i powinny mieć urządzenia zapewniające niską częstotliwość hałasu.

#### Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. Wykonawca usunie wszelkie odpady z terenu budowy i zagospodaruje je zgodnie  z obowiązującymi przepisami przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na składowisko odpadów. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na składowisko odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie unieszkodliwianiu odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów powstałych w związku z realizacją Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę i tym samym uwzględnione w cenie.

#### Teren budowy

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez obie strony. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ogrodzenie terenu budowy (o ile zajdzie taka konieczność) i jego ochronę wraz z wszystkimi materiałami i elementami wyposażenia użytymi do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje                  i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót (a kolizje rozwiązane na zasadach opisanych w PFU oraz w warunkach technicznych uzyskanych przez Wykonawcę).

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń, instalacji, elementów ogrodzenia lub innych elementów zainwestowania będącego własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania oraz dokona ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub pokryje koszty naprawy tych szkód.

#### Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wstawienie tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w rozporządzeniem.

#### Sprzęt

Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia robót i dla sprostania wymaganiom umowy. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne niezbędne atesty i świadectwa, jeżeli takie są wymagane, a sprzętem mogą się posługiwać wyłącznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone, posiadające stosowne zaświadczenia. Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni sprawny, w pełni funkcjonujący i utrzymany w doskonałym stanie mechanicznym, nadającym się do robót i w takim stanie operacyjnym, żeby Wykonawca mógł realizować roboty w sposób bezpieczny, terminowy i oszczędny zgodnie z wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Zamawiający może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, kontrolować cały sprzęt Wykonawcy, który ma być użyty do robót.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i eksploatować cały sprzęt na terenie budowy od daty rozpoczęcia robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie za zgodą Zamawiającego. Po ukończeniu umowy Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy z terenu budowy.

#### Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały lub produkty w sposób zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe lub wilgotność w czasie transportu i po dostawie na teren budowy. W czasie transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń od pojazdów dla poszczególnych klas dróg. W przypadku konieczności transportu ładunków o ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej drogą i powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca wg wskazań Zamawiającego usunie wszelkie uszkodzenia dróg wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu robót.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenów budów.

#### Kontrola jakości robót

#### Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Robót, należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

Część ogólna opisująca:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu.

Część szczegółowa

opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie   urządzeń, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

#### Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli na terenie budowy i poza terenem budowy, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót, zgodnie z PZJ.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań           w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Zamawiającego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu    w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

#### Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe  badania  tych  materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane.

#### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu                i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

#### Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami badań  jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

#### Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić własne badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

#### Dokumentacja z badań

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Materiały i urządzenia

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub  urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Dokumentacja budowy

#### Dziennik budowy

Przebieg robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót należy zapisywać     w Dzienniku Budowy wydanym dla danego zakresu robót zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane           (Dz.U. z 2016r., poz. 290).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie  od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie    Dziennika Budowy  zgodnie  z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą, i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiającego,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

#### Sprawozdanie z realizacji prac

Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia miesięczny raport z postępów Robót. Wykonawca przygotowuje też i zaktualizuje na bieżąco harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania z podziałem na poszczególne grupy Robót. Wzór raportu i harmonogramu musi być ustalony z Zamawiającym.

Wykonawca przygotuje typowe raporty miesięczne dotyczące postępu Robót dla każdej czynności Robót dla omówienia na spotkaniach na terenie budowy. Raporty dotyczące postępu Robót będą powiązane z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Zadania i będą określać ilość wykonanych robót i obiektów w każdym miesiącu łącznie z podaniem zamontowanego osprzętu i wyposażenia. Do sprawozdania należy dołączyć rysunek w skali umożliwiającej odczytanie wszystkich prezentowanych elementów związanych z realizacją Zadania lub diagram ilustrujący postęp robót.

Raport należy sporządzić w 2 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiającego.

#### Dokumentacja fotograficzna

W miesięcznych raportach postępu robót Wykonawca ujmie także wykonywany fotograficzny (cyfrowy) zapis:

- robót i różnych etapów konstrukcji,

- ukończonych robót,

- związanych z nimi szczegółów, tzn. wad, prób, napraw itd.

#### Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca przygotuje 2 kpl. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 2 kpl. kopii rysunków ze zmianami wprowadzonymi w czasie budowy dla danego zakresu robót. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokumentacja powykonawcza będzie wykonana także w wersji elektronicznej i przekazana na CD. Obowiązującym rozszerzeniem plików jest DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, DWG. Dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w toku procedur przejęcia/odbioru Robót.

#### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:

- umowę wraz z załącznikami,

- dokumentację projektową,

- Plan Zapewnienia Jakości,

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

#### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu - wydanie Świadectwa Przejęcia,

- odbiorowi po upłynięciu 20-tygodniowego Okresu Zgłaszania Wad i usunięciu przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych w tym czasie wad – wydanie Świadectwa Wykonania.

#### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami.

#### Próby

Próby polegają na ocenie zakresu i jakości wykonanych części Robót.

#### Próby końcowe

Próby Końcowe polegają na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości      i  przeznaczenia, w tym także osiągnięcia planowanych parametrów technicznych określonych w Wymaganiach Zamawiającego. Całkowite zakończenie Robót poszczególnych zadań Kontraktu oraz gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do właściwego Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

- Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia Prób, niżej wymienionych dokumentów:

- instrukcja obsługi i konserwacji,

- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych,

- dokumentacja powykonawcza,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjno – kartograficzna z pieczątką o wpisie do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,

- wykaz współrzędnych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym

- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

- dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów:

  - dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

  - certyfikat zgodności,

  - certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

  - deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

  - świadectwa jakości,

  - świadectwa pochodzenia,

- wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności dokumenty wymienione w art. 57 Prawa budowlanego.

- Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. Komisja  odbierająca   Roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego.

- Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego                     z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób  dokumentujący zgodność z Umową,

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. W przypadku niepowodzenia Próby, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia Próby, sposób i harmonogram rozwiązania problemu. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych rozwiązań w ciągu kolejnych 7 dni. Rozwiązanie problemu, mającego wpływ na niepowodzenie Próby, Wykonawca dokona w terminie 6 tygodni od przeprowadzenia Próby, która się nie powiodła.  W przypadku, gdy w dalszym ciągu nie będzie możliwości przeprowadzenia pozytywnej próby, Zamawiający zastrzega sobie zlecenie rozwiązania problemu innej firmie na koszt Wykonawcy.

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie Próby.

W przypadku stwierdzenia przez komisję wady lub uszkodzenia Robót, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin wykonania Prób.

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone odrębnie dla każdego obiektu, odcinka instalacji/sieci, czy innego elementu robót podlegających odbiorowi.

#### Odbiór poszczególnych robót

#### Odbiory obiektów

Przy odbiorach obiektowych sprawdzona będzie m.in.:

- lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji,

- podłoże, na którym posadowiony jest obiekt,

- stan szczelnych przejść przez ściany,

- stan pokrycia zadaszenia obiektu,

- stan połączeń elementów obudowy,

- montaż urządzeń i instalacji technologicznych,

- montaż instalacji elektrycznej zasilającej, badania i próby instalacji elektrycznych, w tym badania izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary oporności uziemień,

- montaż systemu kontroli pracy, itp.

Odbiory mechaniczne, technologiczne i monitoringu będą przeprowadzone dla prac objętych zakresem kontraktu.

#### Odbiory robót drogowych (place) i zieleni

Przy odbiorach prac związanych z budową /odbudową  placów, zieleni sprawdzone będą:

- prace pomiarowe,

- przemieszczenie gruntu na miejscu bądź transport na nasyp lub odkład,

- w przypadku transportu na odkład: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej formy,

- wyprofilowanie nasypów, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- wykonanie odwodnienia na czas budowy,

- prawidłowość zagęszczenia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

- prawidłowość ułożonych lub odtworzonych warstw (grubość, jakość materiału, pielęgnacja),

- wyrównanie i uporządkowanie terenu.

#### Odbiór instalacji zewnętrznych (sieci uzbrojenia terenu)

Odbiór instalacji zewnętrznych należy przeprowadzić w stanie odkrytym odcinków od węzła do węzła, składający się z następujących czynności:

- sprawdzenie prawidłowego wykonania robót i zgodnego z dokumentacją projektową ułożenia przewodu i zamontowania armatury oraz rzędnych posadowienia na podstawie pomiaru wykonanego przez geodetę,

- sprawdzenie, czy zastosowane materiały do budowy przewodu są zgodne z materiałami ujętymi w dokumentacji projektowej,

- sprawdzenie jakościowe robót montażowych wykonania rurociągów,

- wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów, sprawdzenie wykonanej izolacji,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania przecisków i przepustów.

Po dokonaniu powyższych czynności odbioru z wynikiem pozytywnym należy wykonać:

- zasypanie wykopu,

- zagęszczenie wykopu,

- uporządkowanie terenu.

Wyniki przeprowadzonych czynności odbiorczych należy zapisać w formie protokołu, wpisać do dziennika budowy, oraz uzyskać ich akceptację przez Inżyniera. Odbiór techniczny uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie czynności odbiorowe zakończone są wynikiem dodatnim.

#### Odbiór robót związanych z wykonaniem monitoringu

Przy odbiorach prac związanych z systemem monitoringu:

- sprawdzenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi,

- rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania systemu,

- przeszkolenie personelu.

#### Odbiór sprzętu i wyposażenia

Przy odbiorach sprzętu i wyposażenia:

- sprawdzenie kompletności i zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami

- dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, dowodami rejestracyjnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami OC itp.

- rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania dostarczonego sprzętu,

- przeszkolenie personelu.

#### Odbiór końcowy

Wykonawca zgłasza zakończenie zadania wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inżynier.

Wykonawca do odbioru końcowego przygotuje następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian i uzupełnień dokonanych w czasie budowy. Jeśli wprowadzono znaczne zmiany do rozwiązań zawartych w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym, to zmiany te muszą być wprowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym i za zgodą Inżyniera,

- Dziennik Budowy i oświadczenie kierownika budowy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych oraz obiektowych,

- protokoły z wykonanych prób końcowych,

- deklaracje zgodności i atesty dla wbudowanych materiałów,

- protokoły sprawdzeń i odbiorów przyłączy spisane ze stosownymi dostawcami mediów oraz zarządcami dróg co do dróg dojazdowych i zjazdów,

- protokoły z odbioru kolizji z innymi urządzeniami (jeżeli występują),

- sprawozdania z rozruchu z kompletem instrukcji obsługi i eksploatacji,

- opinie państwowych organów inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, straży pożarnej i inspekcji ochrony środowiska,

- pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia zintegrowanego.

Wykonawca zgłasza Inżynierowi gotowość do Prób Końcowych. Inżynier po sprawdzeniu kompletności dokumentów powiadamia Zamawiającego o gotowości do wydania Świadectwa Przejęcia Robót. Zamawiający powołuje komisję odbiorową, która uczestniczy w procedurze Prób Końcowych (odbioru końcowego) prowadzonych przy udziale Inżyniera. Pozytywny przebieg odbioru końcowego potwierdzony zostaje spisaniem protokołu i wydaniem przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót.

Wykonawca będzie musiał usunąć wady w robotach oraz wykonać inne czynności, których wykonanie okaże się niezbędne w celu uruchomienia i oddania do eksploatacji i ich przekazania Zamawiającemu.

#### Wymagane gwarancje

#### Warunki gwarancji i serwisu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu następujących gwarancji wykonania, licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia:

    - 24 miesiące na wszystkie maszyny i urządzenia,

    - 36 miesięcy na budynki, budowle, sieci i instalacje.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował Zamawiającemu następujące warunki serwisu:

    - maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii wyniesie 48h roboczych,

#### Gwarancje

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakościowych w zakresie sprawności technologicznej       i wymaganych efektów technologicznych (ekologicznych) instalacji i urządzeń dostarczonych jako wyposażenie PSZOK.

Dostarczane maszyny i urządzenia winny odpowiadać obowiązującym normom, posiadać właściwe atesty, świadectwa, dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie urządzenia, maszyny i aparatura muszą posiadać wymagane certyfikaty      i dopuszczenia odpowiednich urzędów. Wszystkie urządzenia należy dostarczyć wraz z Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia, dla wszystkich dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń gwarancji obejmującej:

- naprawy w przypadku zgłoszenia awarii przez użytkownika,

- przeglądów okresowych w terminach zabezpieczających utrzymanie sprzętu we właściwym stanie technicznym oraz zgodnie z gwarancją,

Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie:

- naprawa maszyn i urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz z częściami zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi),

- przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami szybkozużywającymi się    i materiałami eksploatacyjnymi).

Oczekuje się, że w sytuacjach awaryjnych rozpoczęcie czynności wynikających z gwarancji (rozpoznanie awarii) nastąpi w czasie nie dłuższym niż dwóch dni robocze od momentu skutecznego powiadomienia Wykonawcy o awarii w dniu roboczym, w godzinach od 7:00 do 15:00. Wymaga się aby serwis maszyn i urządzeń dostępny był także w soboty, niedziele i święta. Za skuteczne powiadomienie uważa się potwierdzone przez Wykonawcę pisemne lub e-mailowe zgłoszenie awarii, w którym określone zostanie:

- urządzenie lub lista urządzeń wykazujących nieprawidłowe działanie,

- treść komunikatów zgłaszanych przez urządzenia sterujące,

- czas wystąpienia awarii,

- stan pracy instalacji w momencie wystąpienia zdarzenia.

Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Sprzęt i wyposażenie obiektów dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów. W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na ich bezawaryjne działanie.  Wykonawca zapewnia w okresie 10 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego dostępność części zamiennych i szybkozużywających się oraz możliwość korzystania z autoryzowanych serwisów.

#### Szkolenie personelu

Zamawiający ustanowi obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim.

Przeszkolony i przewidziany do obsługi Punktu personel Zamawiającego zostanie oddelegowany do Wykonawcy na czas Prób Końcowych. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać Próby Końcowe przy udziale tego personelu.

Rozliczenie robót

#### Ustalenia ogólne

Formę rozliczenia  przedstawia projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

#### Podstawy płatności

Podstawę płatności za wykonanie prace projektowe, roboty budowlane oraz inne czynności przedstawia projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku norm, aprobat, specyfikacji i systemów wymienionych powyżej uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Gdziekolwiek w Wymaganiach Zamawiającego jest odniesienie do „stosownych norm” taki zapis powinien być interpretowany jak wyżej. Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inżyniera.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Planowana do realizacji przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do PFU załączono (załącznik nr 3) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku [znak: RDOŚ-Gd-Woo.420.81.2019.AM.1. z dnia 17 lipca 2019 r.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało ujęte w dokumencie Plan Inwestycyjny stanowiącym załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 r.]

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.]

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 725 z późn. zm.]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 963]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego [tekst jednolity: Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1935]

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie [tekst jednolity: Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133]

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.]

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.]

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.]

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.]

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych [Dz.U. 2018 poz. 1139]

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.]

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017. - Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz.U. 2014 poz. 1923]

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 266 z późn. zm.]

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1372]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.]

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu [tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 1468]

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.]

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  [tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757]

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1152 z późn. zm.]

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego [tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1264]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem [tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 784]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181]

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124]

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych) [Dz.U. 2012 poz. 463]

- WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie MOŚZNiL z 1994r.,

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych już było w poz. 18

- Wszystkie ww. ustawy należy stosować zgodnie z tekstem aktualnym na dzień stosowania.

PN-B-01029:2000P*	Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-EN ISO 128-20:2002P*              Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii

PN-EN ISO 128-21:2006P*	Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. – Część 21: Linie w systemach CAD.

PN-B-01025:2004P*	Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-B-01027:2002P* 	Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

PN-B-01029:2000P* 	Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-B-01030:2000P* 	Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych

PN-EN ISO 11091:2001P* 	Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu

PN-EN ISO 3766:2006P* 	Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu

PN-EN ISO 4157-1:2001P* 	Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków

PN-EN ISO 4157-2:2001P* 	Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń

PN-EN ISO 4157-3:2001P* 	Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń

PN-EN ISO 6284:2001P* 	Rysunek budowlany -Oznaczanie odchyłek granicznych

PN-EN ISO 9431:2011E* 	Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową

PN-ISO 2594:1998P* 	Rysunek budowlany - Metody rzutowania

PN-B-06050:1999P* 	Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne

PN-S-02205:1998P* 	Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-S-06102:1997P* 	Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997P* 	Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997P* 	Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001P* 	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne

PN-EN 1168+A3:2011E* 	Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe

PN-EN 12843:2008P* 	Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy

PN-EN 14844+A2:2012E*	Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe

PN-EN 14991:2010P* 	Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów

PN-EN 15258:2009E* 	Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych

PN-EN 1338:2005P* 	Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań

PN-EN 12162+A1:2009E* 	Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób hydrostatycznych

PN-EN 12483:2002P* 	Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości - Badania gwarancji i zgodności

PN-EN ISO 17769-1:2012E* 	Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy

PN-EN ISO 17769-2:2012E* 	Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy

PN-EN 1053:1998P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania szczelności wodą

PN-EN 1054:1998P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania szczelności połączeń powietrzem

PN-EN 12061:2001P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania odporności na uderzenie

PN-EN 12095:2001P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemów przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - Metoda badania wytrzymałości uchwytu

PN-EN 12256:2001P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek

PN-EN 1451-1:2001P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-EN 1704:2001P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po cyklicznych zmianach temperatury z jednoczesnym ugięciem

PN-EN 1705:2001P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po uderzeniu zewnętrznym

PN-EN ISO 3503:2015-04P* 	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Połączenia mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi – Metoda badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu.

PN-EN 744:1997P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka

PN-EN 802:1998P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych do systemów ciśnieniowych - Metoda badania maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu

PN-EN 803:1996P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe do łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia - Metoda badania wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie osiowego naporu hydrostatycznego

PN-EN 804:1996P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe kielichowe do połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych - Metoda badania wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne

PN-EN 917:2000P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metody badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne

PN-EN ISO 13783:2000P* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia dwukielichowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogące przenosić obciążenia osiowe - Metoda badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne przy ugięciu

PN-ENV 1453-2:2002E* 	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PN-EN 206:2014-04P* 	Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 13108-1:2008P* 	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2:2008P* 	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-3:2006E* 	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy

PN-EN 13108-5:2008P* 	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA

PN-EN 196-1:2006P* 	Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

PN-EN 1008:2004P* 	Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 459-1:2012E* 	Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 1170-6:1999P* 	Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym - Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie gęstości w stanie suchym

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowiązujące.

* lub inna norma równoważna

INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH / ZAŁĄCZNIKI

Mapa do celów projektowych

Zamawiający dołączył do niniejszej dokumentacji mapę do celów projektowych aktualną na dzień 19.03.2019r. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że mapa jest aktualna na dzień złożenia projektu budowlanego, nie ma potrzeby ponownego wykonania mapy do celów projektowych.

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie inwestycji dla potrzeb posadowienia obiektów.

Warunki geologiczne terenu inwestycji rozpoznano i opisano w ,,Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych podłoża na dz. nr 82/25 przy ulicy Hynka w Gdańsku, woj. pomorskie” ( Ww. opracowanie stanowi załącznik do PFU)

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie dodatkowych badań geologicznych i laboratoryjnych, jeżeli konieczność ich wykonania jest niezbędna do prawidłowej realizacji prac określonych w niniejszym PFU. Obowiązkiem Wykonawcy jest również opracowanie pozostałej dokumentacji geologicznej, wymaganej ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Prace te nie będą podlegały odrębnej wycenie.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

Nie dotyczy. Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane dot. zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Planowana do realizacji przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do PFU załączono (załącznik nr 3) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku [znak: RDOŚ-Gd-Woo.420.81.2019.AM.1. z dnia 17 lipca 2019 r.

Na etapie występowania z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia opracowano  Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i stanowi ona załącznik do PFU nr.

Inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z inwentaryzacją terenu, obiektów, dróg, urządzeń podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Mapa terenu inwestycji (mapa do celów projektowych aktualna na dzień 31-05-2019),

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka w mieście Gdańsku (Uchwała nr LVII/1683/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 WRZEŚNIA 2018 r.),

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku [znak: RDOŚ-Gd-Woo.420.81.2019.AM.1. z dnia 17 lipca 2019 r.

- Wypisy z rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją oraz działek sąsiednich

- Mapa ewidencyjna dla działki objętej inwestycją oraz działek sąsiednich

- Uzgodnienie Orange Polska S.A. z dnia 06.12.2016r.

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan. (pismo GIWK nr TO/400-268/2019/aWW/273/DG z dnia 25.04.2019)

- Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych (pismo Gdańskie Wody nr TU.WT-1285/5453/2019/KR z dnia 17.05.2019)

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (pismo ENERGA OPERATOR SA nr 6698/2019/DG z dnia 11.06.2019)

- Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podłoża na dz. nr 112/13 przy ulicy Meteorytowej                           w Gdańsku, woj. pomorskie” (Biuro Usług Geologicznych Zygmunt Kola, Gdańsk, 12.2016)