- ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SWZ

RZPiFZ.271.32.2024.ZH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

OPIS TECHNICZNY DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU                RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD |
| --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany pojazd |
| 1.1. | - pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia 2024, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta, - pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi, - pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm. ), - pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 594), - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3, z późn. zm.), - pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie lub równoważne, - pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia, - pojazd musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 lub równoważnymi |
| 1.2. | pojazd musi spełniać wymagania dla samochodów klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej ) |
| 1.3. | maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego |
| 1.4. | samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej) – nie dopuszcza się innej kategorii pojazdów ze względu na specyfikę terenu i działań jednostki |
| 2 | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg. |
| 2.2. | Wymiary pojazdu: - wysokość całkowita pojazdu: max. 3200 mm (z drabiną dwuprzęsłową) - długość całkowita: max 9000 mm - wszystkie parametry wskazane w aktualnym świadectwie dopuszczenia CNBOP lub równoważnym. |
| 2.3. | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem), w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) nie może być mniejsza niż. 10 %. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych. |
| 2.4. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - stałego napędu na wszystkie osie, (nie dopuszcza się rozłączanego napędu osi przedniej), - skrzyni redukcyjnej, - możliwość blokady mechanizmów każdej osi, - zwolnice w piastach, - bieg kroczący. |
| 2.5. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do maksymalnej prędkości pojazdu, opony z bieżnikiem uniwersalnym wielosezonowym, szosowo-terenowym, wszystkie tego samego modelu jednego producenta. |
| 2.6. | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy. Minimalna moc silnika: 300 kW. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1900 Nm Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Mechaniczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów. Ponadto pojazd musi być wyposażony w: - hamulce bębnowe lub tarczowe na wszystkich osiach, - system ABS, ESP - zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej, - system automatycznego „wypalania” filtra DPF. Pojazd musi zapewniać podstawową obsługę silnika bez podnoszenia kabiny. |
| 2.7. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6 osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w schowki pod siedziskami, cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty umożliwiające zakładanie aparatów powietrznych w pozycji siedzącej). Sposób mocowania musi umożliwiać założenie aparatu bez konieczności jego wcześniejszego wypinania. Podłoga kabiny musi być wyposażona w powierzchnię antypoślizgową. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny, przy wyłączonym silniku. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie do czytania dla pozycji dowódcy, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach kabiny, - lusterko krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka główne, po stronie kierowcy i dowódcy sterowane elektrycznie, - lusterka zewnętrzne ogrzewane, - reflektor ręczny – szperacz, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną w górnej części kabiny, - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu postojowym kabiny, - fabryczne radio ze złączem AUX, USB oraz Bluetooth, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, - pneumatyczny fotel kierowcy - fabryczną klimatyzacja, - immobiliser, - tempomat, - kamerę cofania, - zamontowany przez Wykonawcę dwusystemowy radiotelefon przewoźny wraz z instalacją, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (DZ. Urz. KG PSP 2019.7) Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia, - fabryczne oświetlenie do jazdy dziennej LED wbudowane w fabryczny zderzak pojazdu, - system sterowania autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem, kamerą, falą świetlną oraz ogrzewaniem autopompy poprzez panel z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, - deskę rozdzielczą wyposażoną w min. 2 złącza USB-C przeznaczone do ładowania urządzeń. |
| 2.8. | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ściany zabudowy wyposażone w taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe), - oznakowanie pojazdu nazwą OSP na drzwiach kierowcy i dowódcy, logo gminy oraz numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego w terminie pięć dni od podpisania umowy, korytarz życia na tylnej żaluzji, - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi. |
| 2.9. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 25ºC do + 45º C. |
| 2.10. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu. |
| 2.11. | Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów, które musi zapewniać - przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki paliwa oraz zbiornik AdBlue zlokalizowany poza zabudową (nie może zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych). Oba zbiorniki muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy oraz dodatkowo w zaczep typu kula posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej do 3,5 t z gniazdem elektrycznym. Z przodu pojazdu zaczep holowniczy umożlwiający holowanie pojazdu. |
| 2.13. | Pojazd musi posiadać standardowe wyposażenie, w szczególności: klucze do kół, trójkąt, apteczkę podręczną, gaśnicę proszkową min. 2 kg, itp., w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu. |
| 2.14. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu (2 szt.) i ewakuacyjne z tyłu (2 szt.), dostosowane do masy własnej pojazdu. |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Belka powinna posiadać stały podest w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiający bezpieczną obsługę autopompy. |
| 2.16 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z: - oświetlenia ostrzegawczego, - sygnalizacji dźwiękowej, - akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy, - systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny), - oświetlenia zewnętrznego, - oświetlenia wewnętrznego, - belki zamontowanej na przedniej atrapie pojazdu z zamontowanymi 4 reflektorami oświetlenia dalekosiężnego w technologii LED |
| 3.2. | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka wykonana w technologii LED, budowa nisko profilowa o szerokości min. 1750 mm. Belka musi posiadać osłonięta konstrukcję uniemożliwiającą uszkodzenie, np. przez gałęzie. - co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna, wykonana w technologii LED, zamontowana na tylnej części zabudowy, na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego; - urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów) wyposażone w funkcję megafonu, oraz tryb „nocny”. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2 x 100 W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2 x 100 W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym przyciskiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany bezpośrednio przy akumulatorach. Moc alternatora min 110A i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy oraz bezpośrednio przy gnieździe sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia rozrusznika samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m |
| 3.5. | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. |
| 3.6. | Oświetlenie zewnętrzne: Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy mają być w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączane zarówno z kabiny (wszystkie lampy wokół pojazdu) oraz z przedziału autopompy (podzielone na strony), załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |
| 3.7. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |
| 4. | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy, oraz zbiornika na wodę. Przymocowana w swojej przedniej części za pomocą elastycznych, sprężynowych połączeń do ramy nośnej pojazdu. |
| 4.2. | Zabudowa samonośna w całości wykonana z aluminium (szkielet), w technologii skręcania z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrza cześć zabudowy wykończona blachą aluminiową, poszycie wewnętrzne anodowaną, a zewnętrzne lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym przy zastosowaniu blachy ryflowanej (nie dopuszcza się innych materiałów). Dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł), wyposażona w oświetlenie typu LED oraz wentylację. Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. |
| 4.4. | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe DWP 16, o regulowanej wydajności i możliwości podania różnych prądów wody. Nasada do podawania piany zamontowana przy działku lub w skrzyni. |
| 4.5. | Aluminiowa drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie drabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiające wchodzenie. Poręcze do wchodzenia na dach w wykonaniu ułatwiającym pracę w rękawicach. |
| 4.6. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg i wykonane jako antypoślizgowe poprzez zastosowanie blachy ryflowanej. Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem. Otwarcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |
| 4.7. | Boczne skrytki w układzie 3+3+1 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym lub hydraulicznym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz. Do wszystkich skrytek klucz w systemie master key. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. |
| 4.8. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu podestu lub poziomu terenu. |
| 4.9. | Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu: - średniego zestawu narzędzi hydraulicznych, - motopompy szlamowej, - agregatu prądotwórczego. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |
| 4.10. | Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk W52 / 8 sztuk W75), stojak hydrantowy oraz klucz. |
| 4.11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |
| 4.12. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. (nie dopuszcza się pochylenia spodu skrytki w celu odwodnienia). |
| 4.13. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 5. | Układ wodno-pianowy |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - zbiornika środków gaśniczych - autopompy - dozownika środka pianotwórczego - zwijadła szybkiego natarcia - systemu zraszania podwozia |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - posiadać pojemność minimum 2500 l (+/-5%), - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu, - umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, - posiadać nasadę DN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, z zaworem kulowym wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym. Możliwość pracy w trybie ręcznym i automatycznym napełniania zbiornika. |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału takiego jak zbiornik wody o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |
| 5.4. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: - min. 2600 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa, - min. 400 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowalną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. |
| 5.5. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, - zraszaczy. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. |
| 5.6. | Układ wodno-pianowy skonstruowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m, oraz musi być wyposażony w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. (wyklucza się zastosowanie ręcznie załączanej pompy próżniowej). |
| 5.7. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |
| 5.8. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta, jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |
| 5.9. | Samochód musi być wyposażony w, co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową. Prądownica musi posiadać płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego o regulowanej wydajności z zaworem otwarcia/zamknięcia przepływu wody. Zwijadło linii wysokociśnieniowej musi być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w 2 tryby zwijania (ciągły/przerywany) oraz możliwość ręcznego zwijania w razie awarii układu wraz z funkcją przedmuchu. |
| 5.10. | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu i tyłu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i tylnych. Sterowanie z kabiny kierowcy. |
| 5.11. | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - panel sterujący, zgodny z normą IP67 lub równoważną, wyposażony m.in. w: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki pojazdu, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - wskaźnik otwarcia zaworu głównego, - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego, - przycisk START/STOP silnika*, - regulację obrotów autopompy- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia, - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii tankowania hydrantowego, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężonym z radiotelefonem przewoźnym zamontowanym na samochodzie umożlwiający prowadzenie łączności radiowej. Uwaga: W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe |
| 6.1. | Wyciągarka o napędzie elektrycznym o uciągu min. 60 kN z liną o długości, co najmniej 25 m. Wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu, zabezpieczona osłoną na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie. Wciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w przypadku przeciążenia wciągarki. |
| 6.2. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami LED. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55 lub równoważny. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynia transportową oraz drabiną. Na panelu kontrolnym kierowcy powinna znajdować się z sygnalizacji podniesienia masztu. |
| 6.3 | Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez zamawiającego, w terminie pięciu dni od podpisania umowy, w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. Montaż sprzętu i wyposażenia zamawiającego leży po stronie wykonawcy. Sprzęt zostanie dostarczony przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony. |
| 6.4 | Wykonawca wyposaży pojazd w 4 latarki kątowe oraz 4 radiotelefony nasobne zamontowane w kabinie pojazdu załogi na podeście z zasilaniem. |
| 6.5 | Przewód pneumatyczny zamontowany na zwijadle służący do czyszczenia sprzętu podłączony do instalacji pneumatycznej samochodu. |
| 7. | Inne |
| 7.1. | Gwarancja na pojazd obejmuje swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne/elektryczne jak i zabudowę pożarniczą, bez limitu kilometrów i czasu pracy sprzętu przez okres min. 24 miesięcy. |
| 7.2. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia. Punkt serwisowy najbliższy siedzibie Zamawiającego, znajdujący się na terenie Polski. |
| 7.3. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia. Punkt serwisowy najbliższy siedzibie Zamawiającego, znajdujący się na terenie województwa pomorskiego. |
| 7.4. | - Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej (w tym szczegółowa wersja video) i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP-PIB w Józefowie lub równoważne, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy Prawo o ruchu drogowym, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim, - Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka pianotwórczego. - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia z obsługi pojazdu i urządzeń, w trakcie czynności odbiorowych, co najmniej 3 kierowców Zamawiającego – strażaków OSP |