- Załącznik Nr 1

- do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanych przełączników

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę przełączniki muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanych przełączników” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanych przełączników.

Przedmiot zamówienia

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, dwóch przełączników dostępowych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania siecią „Extreme Management Center”, wyposażonych w 48 portów RJ45 z PoE , 2 porty (uplink) 40/50 GE QSFP28, 4 porty 10GE SFP+, dwa redundantne zasilacze, komplet oryginalnych (pochodzących od producenta przełącznika) kabli stakujących DAC 100Gbps QSFP28 o długości 1m.

W ramach dostawy wymagana jest również instalacja urządzeń w siedzibie Zamawiającego obejmująca ich fizyczny montaż i podłączenie do sieci Urzędu oraz konfigurację z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania siecią „Extreme Management Center” oraz kontroli dostępu do sieci NAC Extreme Access Control.

Szczegółowe wymagania

| Lp. | Nazwa komponentu, inne wymagania | Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanych przełączników |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack 19”. Wysokość przełącznika max 1U |  |
|  | Porty | Urządzenie powinno być wyposażone w minimum 48 portów 1000 Base-T spełniających standard zasilania 802.3bt (90W) z możliwością uruchomienia MACsec, minimum 2 porty stakujące/QSFP28 oraz minimum 4 porty SFP+ 10 GE. Wszystkie dostępne porty muszą pracować z pełną prędkością jednocześnie. Zamawiający dopuszcza w celu spełnienia ww. wymagań wykorzystanie karty rozszerzeń 4x 10 GE SFP+ nieobsługującej MACsec. |  |
|  | Parametry przepustowości | Przepustowość matrycy przełączającej minimum 696 Gbps. Przepustowość przełącznika minimum 517 Mpps |  |
|  | Redundancja systemu | Przełącznik musi zostać wyposażony w co najmniej dwa wymienne redundantne wewnętrzne zasilacze 230V AC zapewniające łącznie budżet PoE minimum 1 770W. |  |
|  | Zarządzanie | CLI, HTTP, Telnet, port konsoli RJ45 oraz USB Micro-B i poza pasmowy port sieciowy 1/100/1000Base-T. Ponadto minimum jeden port USB do podłączenia zewnętrznej pamięci Flash. Możliwość przypisywania dowolnych nazw dla portów. Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na urządzeniu. Możliwość uruchamiania urządzenia z minimum dwóch różnych partycji (primary, secondary). Możliwość bezpośredniego zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem systemu zarządzania siecią Extreme Management Center umożliwiając minimum dostęp do konsoli przełącznika, obsługa Syslog i SNMP Trap). Możliwość bezpośredniego zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem systemu zarządzania siecią Extreme Cloud IQ umożliwiając minimum dostęp do konsoli przełącznika i monitorowanie z wykorzystaniem API. |  |
|  | Parametry i funkcje warstwy 2 | Rozmiar tablicy adresów MAC min. 114 688 pozycji. Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 4094 (802.1q) Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP. Obsługa funkcji sieci IEEE 802.1aq SPB Fabric Connect: minimum 3 500 sieci L2 VSN oraz obsługa pracy w trybie Fabric Attach. |  |
|  | Parametry i funkcje warstwy 3 | Rozmiar tablicy Routingu min. 81 000 (IPv4)/40 000 (IPv6). Obsługa: static IP routing, RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPF, Policy Based Routing dla IPv4 oraz IPv6. Możliwość licencyjnej rozbudowy o: IS-IS, BGP4/MBGP, MPLS, obsługę tuneli GRE, EVPN, MSDP, routing multicastów PIM Sparse/Dense i Anycast RP oraz obsługę w ramach IEEE 802.1aq SPB minimum 256 sieci L3 VSN oraz Distributed Virtual Routing Controller (DvR). |  |
|  | Funkcje wysokiej dostępności i odporność na awarie | Spanning Tree (802.1w), Rapid Converegence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), VRRP, nonstop switching, nonstop routing, redundancja zasilania. Możliwa wirtualizacja minimum ośmiu przełączników do jednego logicznego urządzenia z wydajnością minimum 200 Gbps. Urządzenie po wirtualizacji powinno być widziane jako jedno urządzenie logiczne dla protokołów warstwy 3 ISO/OSI. |  |
|  | Bezpieczeństwo | RADIUS/TACACS+, DHCP Protecion, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x (możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np. 802.1x oraz MAC, lub 802.1x lub WWW, wsparcie dla Voice VLAN-ów), Access control lists (ACLs), Dynamic ARP Protection, ARP Inspection, BPDU Protection, MAC adress lockout, Secure FTP, Switch CPU Protection, ICMP, STP Root Guard, wykrywanie złośliwych ataków. Obsługa odpowiednio minimum 9 216/1 024 reguł ACL wejściowych/wyjściowych. |  |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci | Wsparcie dla konfiguracji QoS przy pracy przełącznika w trybie stosu. Klasyfikacja ruchu dla klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: - źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. - priorytetyzacja zgodna z 802.1p Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. |  |
|  | Monitorowanie | Wsparcie dla RMON, zdalny port mirroring poprzez tunel UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o VLAN bądź ACL); |  |
|  | Pozostałe funkcje | Wsparcie dla LLDP, LLDP-MED, EDP lub równoważny, CPU protection, obsługa ramek typu Jumbo, obsługa skryptów w języku Python |  |
|  | Warunki gwarancji | Czas trwania gwarancji producenta minimum 36 miesięcy, wysyłka nowego sprzętu na następny dzień roboczy od zgłoszenia. |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego | Gwarantowany czas reakcji do 4 godzin, wymiana uszkodzonego sprzętu do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia. W przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 2 dni robocze dostarczenie sprzętu zastępczego. Wsparcie dla urządzenia umożliwiające zgłaszanie problemów z oprogramowaniem urządzenia na poziomie 24 godzin przez 7 dni w tygodniu przez cały okres trwania gwarancji, bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Serwis realizowany w siedzibie Zamawiającego przez certyfikowanego inżyniera posiadającego certyfikat producenta z zakresu obsługi i konfiguracji dostarczonych przełączników oraz certyfikaty z obsługi i konfiguracji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Extreme Management Center i Extreme Access Control (minimum Extreme Certified Specialist Extreme Control i Extreme Certified Specialist Extreme Management). |  |
|  | Rękojmia | Rękojmia udzielana na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) |  |
|  | Kable stakujące | 100 Gbps QSFP28-QSFP28 o długości 1m pochodzący od producenta przełącznika – 2szt. |  |
|  | Kompatybilność z „EMC” | Przełącznik musi obsługiwać wszystkie funkcje reguł dostępu do sieci warstw L2-L7 OSI w ramach Roli sieciowych („Policy Role”) modułu „Policy” systemu Extreme Management Center posiadanego przez Zamawiającego takich jak: - przypisanie pojedynczego VLAN-u - przypisanie listy VLAN-ów - przypisanie QoS (ToS/DSCP) - wysyłkę zdarzeń Syslog/SNMP Trap - wyłączenie portu - obsługę Punktu dostępowego Wi-Fi - przekierowania ruchu HTTP i HTTPS - kopii ruchu w tym NetFlow dla pierwszych 15 pakietów Ponadto przełącznik musi umożliwiać bezpośrednią integrację z modułami Access Control i Analytics umożliwiającą realizację funkcji NAC oraz monitorowania aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników uwierzytelniających się do sieci. |  |
| Nazwa producenta /model przełącznika: |  |  |  |
| Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci podpisanego skanu |  |  |  |