KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:                	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 1 			 		 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2

w Grudziądzu.

Obiekt:             	Budynek nr 1 - budynek szkoleniowy

Adres:             		86-300 Grudziądz, ul. Jagiellończyka 2

Inwestor:       		13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 60 do 84 miesięcy)

WARTOŚĆ ROBÓT:

netto [zł]:……………………………………………………………………………………..

PODATEK VAT ……..% [zł]:……………………………………………………………………………………..

brutto: [zł]:……………………………………………………………………………………..

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT brutto[zł]:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (netto) | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | WYMIANA - STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2- kraty okienne | szt. | 2.00 |  |  |
| 2 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych zewnętrznych | szt. | 2.00 |  |  |
| 3 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł okiennych oraz wykuciem parapetów wewnętrznych | szt. | 40.00 |  |  |
| 4 d.1 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych z blachy | m2 | 1.82 |  |  |
| 5 d.1 | Montaż drzwi drewnianych, (D1) zewnętrznych, kolor brązowy RAL8016 wraz z osadzeniem ościeżnicy- wymiar zewnętrzny w świetle muru: szer. x wys. - 1,20x2,30m - 1 szt. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy również wykończyć ościeża od strony wewnętrznej przy użyciu tynku gipsowego zatartego na gładko | szt | 1.00 |  |  |
| 6 d.1 | Montaż drzwi drewnianych, (D2) zewnętrznych, kolor brązowy RAL8016 wraz z osadzeniem ościeżnicy- wymiar zewnętrzny w świetle muru: szer. x wys. - 0,96x2,13m - 1 szt. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy również wykończyć, obrobić ościeża od strony wewnętrznej przy użyciu tynku gipsowego zatartego na gładko | szt | 1.00 |  |  |
| 7 d.1 | Montaż okien drewnianych (O1) jednoramowych, trzyszybowych, przenikalność cieplna Umax= 0,9K/m2 od zewnątrz kolor brązowy RAL8016, od wewnątrz kolor biały RAL9016, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m3/h, wymiar zewnętrzny w świetle muru szer. x wys. - 1,20x2,17m. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy równiez obrobić ościeża od strony wewnętrznej (zależnie od zaistniałej sytuacji nalezy wypełnić otwory po starych oknach przy użyciu styropianu lub/i płyt g-k oraz przy użyciu zapraw tynkarskich lub/i kleju | szt | 32.00 |  |  |
| 8 d.1 | Montaż okien drewnianych (O2) jednoramowych, trzyszybowych, przenikalność cieplna Umax= 0,9K/m2 od zewnątrz kolor brązowy RAL8016, od wewnątrz kolor biały RAL9016, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m3/h, wymiar zewnętrzny w świetle muru szer. x wys. - 1,20x2,35m. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy równiez obrobić ościeża od strony wewnętrznej (zależnie od zaistniałej sytuacji nalezy wypełnić otwory po starych oknach przy użyciu styropianu lub/i płyt g-k oraz przy użyciu zapraw tynkarskich lub/i kleju | szt | 1.00 |  |  |
| 9 d.1 | Montaż okien drewnianych (O3) jednoramowych, trzyszybowych, przenikalność cieplna Umax= 0,9K/m2 od zewnątrz kolor brązowy RAL8016, od wewnątrz kolor biały RAL9016, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m3/h, wymiar zewnętrzny w świetle muru szer. x wys. - 1,20x0,63m. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy równiez obrobić ościeża od strony wewnętrznej (zależnie od zaistniałej sytuacji nalezy wypełnić otwory po starych oknach przy użyciu styropianu lub/i płyt g-k oraz przy użyciu zapraw tynkarskich lub/i kleju | szt | 1.00 |  |  |
| 10 d.1 | Montaż okien drewnianych (O4 - 1 szt., O10 - 1 szt.) jednoramowych, trzyszybowych, przenikalność cieplna Umax= 0,9K/m2 od zewnątrz kolor brązowy RAL8016, od wewnątrz kolor biały RAL9016, wymiar zewnętrzny w świetle muru szer. x wys. - 0,60x1,00m. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy równiez obrobić ościeża od strony wewnętrznej (zależnie od zaistniałej sytuacji nalezy wypełnić otwory po starych oknach przy użyciu styropianu lub/i płyt g-k oraz przy użyciu zapraw tynkarskich lub/i kleju | szt | 2.00 |  |  |
| 11 d.1 | Montaż okien drewnianych (O5 - 1 szt., O6 - 1 szt., O7 - 1 szt.) jednoramowych, trzyszybowych, przenikalność cieplna Umax= 0,9K/m2 od zewnątrz kolor brązowy RAL8016, od wewnątrz kolor biały RAL9016, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m3/h, wymiar zewnętrzny w świetle muru szer. x wys. - 1,20x0,96m. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy równiez obrobić ościeża od strony wewnętrznej (zależnie od zaistniałej sytuacji nalezy wypełnić otwory po starych oknach przy użyciu styropianu lub/i płyt g-k oraz przy użyciu zapraw tynkarskich lub/i kleju | szt | 3.00 |  |  |
| 12 d.1 | Montaż okien drewnianych (O9) jednoramowych, trzyszybowych, przenikalność cieplna Umax= 0,9K/m2 od zewnątrz kolor brązowy RAL8016, od wewnątrz kolor biały RAL9016, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m3/h, wymiar zewnętrzny w świetle muru szer. x wys. - 1,30x1,85m. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu (montaż przy użyciu taśm rozprężnych i uszczelniających) należy również obrobić ościeża od strony wewnętrznej (zależnie od zaistniałej sytuacji należy wypełnić otwory po starych oknach przy użyciu styropianu lub/i płyt g-k oraz przy użyciu zapraw tynkarskich lub/i kleju | szt | 1.00 |  |  |
| 13 d.1 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (podmurówki w celu obsadzenia parapetów) | m3 | 1.92 |  |  |
| 14 d.1 | Wykonanie i montaż podokienników o szer. 35 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 1.82 |  |  |
| 15 d.1 | Montaż (obsadzenie wraz z obrobieniem pianką poliuretanową i wykończenie na gładko zaprawą gipsowa gr. 10mm) podokienników, wewnętrznych, drewnianych gr. 36mm: 1,55x0,15m - 32 szt., 1,50x0,15m - 1 szt., 1,45x0,15m - 5szt., 0,90x0,15m - 2 szt. | m2 | 9.02 |  |  |
| 16 d.1 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 30/30 cm sposobem ręcznym, gr. 10 mm gipsowe gładzone | m2 | 72.00 |  |  |
| 17 d.1 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe -ościeża wewnętrzne | m2 | 72.00 |  |  |
| 18 d.1 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych- ościeża wewnętrzne | m2 | 72.00 |  |  |
| 19 d.1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- pasy szer do 40cm (zgodnie z zaistniała sytuacją w trybie roboczym) | m2 | 86.40 |  |  |
| 20 d.1 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - ościeża zewnętrzne wykończeniem na gładko tynkiem na bazie cementu do stosowania na zewnątrz | m2 | 23.20 |  |  |
| 21 d.1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - ościeża | m2 | 23.20 |  |  |
| 22 d.1 | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych (okna - 40 szt. drzwi - 2 szt., ościeżnice, parapety drewniane, szkło) na odległość do 7 km | kpl | 1.00 |  |  |
| 23 d.1 | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych gruz na odległość do 7 km | m3 | 1.00 |  |  |
| 24 d.1 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 7 km | t | 0.15 |  |  |
| Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót brutto – cena całkowita |  |  |  |  |  |