| l.p | Asortyment | Opis Załącznik nr 1 A do SWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – Środki Ochrony Indywidualnej | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półmaska jednorazowa P-3 | Półmaska jednorazowa P-3 Półmaska filtrująca z zaworkiem klasa FFP3, chroni drogi oddechowe przed pyłami, mgiełka, włóknami o stężeniu nie przekraczającym 30xNDS. Zakładana na elastyczną gumkę, klamra na wysokości nosa, z zaworkiem, piankowa poduszka chroni przed odgnieceniem. Rozmiar uniwersalny. Zgodna z normą EN 149:2001 | 100 szt. |
| 2. | Półmaska jednorazowa P-1 | Półmaska jednorazowa P-1 Półmaska przeciw pyłowa FFP1, na zewnętrznej części metalowa klamra na wysokości nosa, zakładana na gumkę, poduszka piankowa chroni nos przed odgnieceniem. Zgodna z normą EN 149 | 200 szt. |
| 3. | Gogle ochronne | gogle ochronne kat II szkła - poliwęglan, ramka – PCV lub PCV i polietylen, zakres ochrony - ochrona wzroku i okolic oczu przed odpryskami ciał stałych, odporność mechaniczna – min. B – uderzenie o średniej energii taśma - nylon, rozmiar – uniwersalny. Produkt zgodny z normą: EN 166 | 20 szt. |
| 4. | Okulary ochronne | Okulary ochronne Szkła poliwęglan, odporność mechaniczna - F- uderzenie o niskiej energii, ramka – nylon, kolor - przezroczyste szkła, nosek – zintegrowany ze szkłami, zakres ochrony- ochrona wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi, posiadają filtr ultrafioletowy chroniący przed nadfioletem, rozmiar – uniwersalny Norma EN 166 | 20 szt. |
| 5. | Okulary przeciwsłoneczne | Okulary przeciwsłoneczne przyciemniane, filtry UV, nadające się do prowadzenia pojazdów | 20 szt. |
| 6. | Hełm ochronny | Hełm ochronny Skorupa- wykonana z ABS z regulacją pokrętłem, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu, pasek stabilizujący hełm- czteropunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem, napotnik-wykonany z higroskopijnej mikropianki, więźba – 6-punktowa wykonana z taśm nylonowych, zapięcie-regulowane, wykonane z polietylenu, stosowany w temperaturach min -100 C do +500 C zakres regulacji obwodu – 53 cm – 64 cm, EN 397:2012. | 20 szt. |
| 7. | Pas skórzany ochronny lędźwiowy | Pas skórzany ochronny przeznaczony do odciążania kręgosłupa podczas dźwigania. Wykonany ze skóry naturalnej z regulowanym zapięciem | 20 szt. |
| 8. | Ochronniki słuchu | Ochronniki słuchu OPTIMA, Peltor 1 lub Peltor 2 | 20 szt. |
| 9. | Zatyczki na żyłce | ochronniki słuchu-zatyczki na żyłce | 50 szt. |
| 10. | Rękawice odporne na czynniki chemiczne i biologiczne | Rękawice odporne na czynniki chemiczne i biologiczne zapewniające manualne prace przy sortowaniu odpadów. Rękawice lateksowe, część dłonicowa pokryta neoprenem, wyścielone naturalnym bawełnianym flokiem. Odporność na uszkodzenia mechaniczne: min. 2 1 2 1 Na przecięcia - X wg ISO 13997 Zgodność z normami: EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Typ B, EN 374-5: 2016 razem z EN 374-2:2014 poziom 2 oraz EN 388: 2016 | 240 par |
| 11. | Rękawice o zwiększonej odporności na przecięcia powlekane poliuretanem | Rękawice powlekane poliuretanem, włókno z mieszanki poliestru, spandexu, włókien szklanych oraz HDPE, zakończone ściągaczem. Odporność na uszkodzenia mechaniczne wg EN-388 minimum – 4 X 4 3 Odporność na przecięcie wg ISO 13997 – E Dostępne w rozmiarach: 8, 9, 10, 11 | 300 par |
| 12 | Rękawice nitrylowe ciężkie | Rękawice nitrylowe ciężkie Rękawice powleczone nitrylem na bawełnianym wkładzie o podwyższonej odporności na ścieranie. Bawełniana wyściółka. Mankiet usztywniony drelich, rozmiar 10-10,5 EN 388 4111 | 4000 par |
| 13. | Rękawice nitrylowe ciężkie ze ściągaczem | Rękawica powlekana nitrylem ze ściągaczem Rękawice w całości powlekana nitrylem przeznaczona do prac w warunkach zagrożenia przetarciem. Powleczenie jest odporne na działanie tłuszczu, oleju wody. Można ja stosować przy wywozie śmieci oraz prac ogólnych na bawełnianym wkładzie o podwyższonej odporności na ścieranie. Bawełniana wyściółka. Mankiet usztywniony drelich, rozmiar 10-10,5 EN 388 4111 | 1000 par |
| 14. | Rękawice nitrylowe lekkie | Rękawice nitrylowe lekkie ze ściągaczem kategoria ochrony II Rękawice oblane nitrylem, wyściółka bawełniana. Mankiet -ściągacz, rozmiar od 7-10, EN388:2003 EN 420:2003, 4- odporność na ścieranie, 1-odporność na przecięcia, 2-odporność na przedarcie, 1- odporność na przebicie | 1500 par |
| 15. | Wkładki bawełniane do rękawic nitrylowych | Wkładki bawełniane do rękawic nitrylowych ze ściągaczem i bez ściągacza | 800 par |
| 16. | Rękawice ochronne dla pilarza | Rękawice ochronne dla pilarza Kat.II antywibracyjne wymagające dobrej odporności mechanicznej na ścieranie certyfikat CE EN420, EN381-7, EN 388 3132 | 2 pary |
| 17. | Rękawice skórzane typ Irbis Blue lub równoważne | Rękawice skórzane typ Irbis lub równoważne, kat II rękawice ochronne pięciopalcowe, skórzano-tkaninowe, wykonane ze skóry licowej bydlęcej, całodłonicowe, wierzch i mankiet z niebieskiego drelichu, wyposzedkowane, podgumowany mankiet zgodne z normą EN420, EN 388 3232 | 2400 par |
| 18. | Rękawice z wkładem ocieplanym typu POLAR JAPAN PCV ORANGE lub równoważne | Ocieplane rękawice wykonane z PCV, z wyściółką spełniającą funkcję ocieplającą. Wyściółka połączona z rękawicą tylko przy mankiecie, możliwość wyciągnięcia wyściółki. Wyściółka hydrofobowa chłonąca pot i zapobiegająca gromadzeniu się wilgoci. Szczelne oraz odporne chemicznie i mechanicznie. Chropawa część chwytna, która umożliwia doskonałą chwytność nawet śliskich przedmiotów. Kolor pomarańczowy lub czerwony rozmiar 10- 11. Kategoria 1 EN-420 ogólna | 50 par |
| 19. | Rękawice ocieplane ze zwiększoną odpornością na przenikanie wody | Rękawice ze skóry syntetycznej z mankietem, dodatkowo wzmocnione w części dłonicowej, z polarową ociepliną wewnątrz, z wszytą membraną wodoszczelną, wiatroodporną i oddychającą. Rękawica nie może utrudniać prac manualnych podczas transportu ręcznego worków i pojemników z odpadami. Spełniająca normę EN-388 w zakresie minimum: 2 1 2 2, na przecięcia X – wg ISO 13997, a także EN-511 w zakresie minimum: X 2 X Rozmiar 10 | 100 par |
| 20. | Rękawice skórzane spawalnicze | Rękawice skórzane spawalnicze ze skóry bydlęcej EN 12477:2001/A1:2005 TYP A | 10 par |
| 21. | Rękawice Flokowane | Rękawice flokowane kat I Materiał-rękawice wykonane z naturalnego lateksu z bawełnianym flokiem, długość rękawicy 300 mm, grubość 40mm, rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar od 7 do 9,5 ; Produkt zgodny z normą: EN 420:2003 | 100 par |
| 22. | Rękawice powlekane szorstkowanym lateksem | Rękawice powlekane kategoria ochrony II Rękawice z wkładu/dzianiny poliestrowej, oblane szorstkowanym lateksem od strony wewnętrznej dłoni i palców, zakończone ściągaczem, rozmiar od 8-11, Odporność na uszkodzenia mechaniczne wg normy EN-388 3- odporność na ścieranie, 1-odporność na przecięcia, 3-odporność na przedarcie, 1- odporność na przebicie, Odporność na przecięcie wg ISO 13997 - X | 1800 par |
| 23. | Rękawice diagnostyczne jednorazowe | Rękawice jednorazowe bezpudrowe, wykonane z nitrylu, do kontaktu z żywnością, ochrona przed mikroorganizmami, odporne na środki chemiczne, bezpudrowe i ochronne rękawice nitrylowe, ilość w opakowaniu 100sztuk, powierzchnia teksturowana na końcach palców, wykończenie mankietu równomiernie rolowany brzeg, rozmiary XS(5-6), S(6-7), M(7-8), L(8-9), XL(9-10) | 125 op. |
| 24. | Rękawice ocieplane | Rękawice ocieplane Rękawice z dzianiny wykonane z pomarańczowej przędzy akrylowej, po wewnętrznej stronie wyściółka frotte, oblane czarnym szorstkowanym lateksem, mankiet-ściągacz, grubość wkładu 7G, rozmiar od 9-11, EN388:2003 EN 420:2003+ A1:2009 | 400 par |
| 25. | Rękawice powlekane | Rękawice powlekane, kategoria ochrony II Rękawice wkład/dzianina – biała kanwa bawełniana, oblanie PCV, długość rękawicy 45 cm z mankietem. EN 420:200, EN388:2003 – odporność na uszkodzenia mechaniczne, 4 – odporność na ścieranie, 1 -odporność na przecięcia, 2 – odporność na przedarcie, 1- odporność na przebicie | 50 par |
| 26. | Rękawice ocieplane czarne | Rękawice ocieplane w kolorze czarnym ze ściągaczem / mankietem. Rękawice wykonane z akrylu lub polaru ocieplane insulatexem, Dostępne w rozmiarach 9, 10, 11 | 20 par |
| 27. | Wkładki przeciwgrzybicze do butów | Wkładki z pianki lateksowej amortyzujące stopę, wierzchnia warstwa pokryta bawełnianą tkaniną ze środkiem antybakteryjnym, posiada właściwości bakteriostatyczne, zalecana powierzchnia perforowana zapewniająca odpowiedni przepływ powietrza, co ograniczy powstawanie nieprzyjemnych zapachów | 600 par |
| 28. | Zarękawki | Kategoria ochrony II, wykonane z przędzy kevlar, bezszwowe, długość 35 cm, skuteczna ochrona przedramienia przed zagrożeniami mechanicznymi, z otworem na kciuk, Zgodne z normami EN 420 i EN 388 (poziomy odporności min. 1 2 4 X) i EN 407 (poziomy odporności min. 3 1 X X 1 X) | 10 szt. |
| 29. | Nakolanniki | Nakolanniki w kolorze czarnym, z miękką poduszką, z regulowanym zaczepem na rzep. Zgodne z normą EN 14404 | 10 szt. |
| 30. | Przyłbice | Przyłbice ochronne dla pracowników przy szlifierkach tarczowych zapewniająca zabezpieczenie przeciw odpryskom o średniej energii, kroplom cieczy. Ochrona oczu spełniająca wymagania klasy 1. Oznaczona znakiem CE. | 4 szt. |
| 31. | Napulśniki skórzane na nadgarstki | Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej w kolorze czarnym, mocowane wokół ręki jednym paskiem, z regulowanym paskiem ( z dziurkami) zapinanym na metalową sprzączkę. Chroniące i wzmacniające rękę w części nadgarstkowej podczas prac wymagających użycia siły. Rozmiar uniwersalny. Zgodny z normami EN 340 i EN 388 | 100 szt. |

Wymogi Zamawiającego:

1. Asortyment wymieniony w zestawieniu będzie zamawiany sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy  
      w zależności od potrzeb.

2. Zamawiający wymaga przedstawienia w dniu przetargu po 1 szt./parze całego asortymentu 
     w zestawieniu jw. wraz z wymaganymi atestami i dokumentacją potwierdzającą spełnienie opisanych wymagań.

UWAGA ! Próbki należy ponumerować zgodnie z numeracją w tabeli.