OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia: Pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

- Zakres zamówienia obejmuje:

- pielęgnację koron drzew oraz cięcia formujące;

- cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne (prześwietlenie koron, usunięcie suchych i połamanych konarów i gałęzi, podkrzesanie drzew do wys. 4,5 m);

- nadanie właściwego kształtu koronie z uwzględnieniem statyki drzewa;

- usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do linii energetycznych, budynków, pasów jezdni czy chodników poprzez usunięciu suchych, chorych, uszkodzonych, ograniczających skrajnię poziomą i pionową konarów i gałęzi drzew;

- w razie konieczności, po indywidualnym uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzenie redukcji korony drzewa, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

- Zasady wykonywania robót:

- Wszystkie prace należy wykonać w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez przedstawiciela Służby Drogowej Zarządu Dróg Powiatowych.

- Zamawiający z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem będzie wydawał polecenie wykonania robót wraz z protokołem przekazania pasa drogowego, w którym określony będzie zakresu, lokalizacja i termin zakończenia prac. Polecenie pisemne zostanie przekazane osobiście, przesłane faksem lub elektronicznie (e-mailem).

- W nagłych przypadkach (złamany lub naderwany konar) należy przystąpić do prac w ciągu 5 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

- Teren po prowadzonych pracach należy uprzątnąć niezwłocznie po wykonaniu robót poprzez zrąbkowanie lub wywiezienie gałęzi we własnym zakresie przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się magazynowania odpadów i pozostałości po ścince i zabiegach pielęgnacyjnych w obrębie pasa drogowego lub w jego sąsiedztwie. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

- W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca.

- Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z zaleceniami.

- Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z wiedzą ogrodniczą.

- Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

- Zasady przeprowadzenia odbioru prac pielęgnacyjnych określa projekt umowy.

- W przypadku drzew wysokich, o rozbudowanej koronie, rosnących w pobliżu zabudowań lub linii energetycznych, prace należy prowadzić z podnośnika koszowego.

- Zasady cięć:

- Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

  - pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

  - drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm, licząc w kierunku skrajni od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzewa,

  - trzecie – tuż przy obrączce, tak by nie uszkodzić obrączki.

- Cięcia należy wykonywać ostrymi narzędziami, dezynfekowanymi każdorazowo po przejściu na kolejne drzewo.

- Rany po cięciach muszą być równe, niepostrzępione.

- Nie należy smarować ran po cięciach i czyścić ubytków,

- Zapis „cięcia na poziomie 10%” oznaczają redukcję 10% na powierzchni/obrysie całej korony.

- Cięcia techniczne:

- nie należy wykonywać cięć w skrajni w zakresie większym niż sama skrajnia.

- Cięcia sanitarne:

- nie należy usuwać żywych gałęzi;

- drobny posusz (z dębów) można usuwać tyczką teleskopową poprzez wyłamywanie gałęzi.

- Cięcia pielęgnacyjne:

- cięcia należy wykonywać zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody;

- cięcia należy wykonywać z zachowaniem żywicieli, przy czym najbliższa pozostawiona gałąź powinna mieć min. 1/3 średnicy gałęzi usuwanej;

- cięcia grubszych gałęzi należy wykonać „na trzy” (uniemożliwi to powstanie wyłamań i zadarć kory);

- cięcie należy wykonywać z zachowaniem tzw. obrączki;

- nie należy przekraczać średnicy 5 cm ciętych gałęzi gatunków: jesion wyniosły, dąb czerwony, klon zwyczajny, klon srebrzysty, brzoza brodawkowata, brzoza omszona, kasztanowiec zwyczajny, wierzby, topole, świerk pospolity, choina, drzewa owocowe;

- nie należy przekraczać średnicy 10 cm ciętych gałęzi gatunków: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, platan klonolistny, wiąz pospolity, wiąz polny, wiąz górski, lipa drobnolistna i szerokolistna, głóg, robinia biała, grab pospolity, klon jawor, klon polny, sosna zwyczajna, cis pospolity

- Terminy:

- w okresie wiosennym nie należy ciąć żywych gałęzi i konarów brzóz, grabów, klonów, wiązów – najbardziej odpowiednim momentem jest jesień (tuż po opadnięciu liści);

- nie należy wykonywać cięć w upalne dni;

- cięcia sanitarne można wykonywać w ciągu całego roku, optymalnie zimą w stanie bezlistnym, w celu uniknięcia pominięć suchych gałęzi zasłoniętych przez masę liści.