OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego n/w urządzeń:

- Dmuchawa wyporowa ROOTS’A „Robox Evolution” ES 45/2P – 3 sztuki, zainstalowane: 1 szt. na SUW Siedlice (Gorzów Wlkp. ul. Żytnia), 1 szt. na SUW Kłodawa (Kłodawa ul. Gorzowska)  oraz 1 szt. na SUW Centralny (Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich),

- Dmuchawa firmy SPOMAX S.A. typ: OD 113-29-01-1-N, KTJP 32 - 2 sztuki, zainstalowane na SUW Siedlice (Gorzów Wlkp. ul. Żytnia),

w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA .

- Opis urządzeń:

Dmuchawy zainstalowane na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. służą do płukania filtrów powietrzem.

W/w urządzenia po okresie gwarancyjnym podlegały co 24 mies. przeglądowi, które polegały na:                   •	przeglądzie urządzenia wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych

•	sprawdzeniu działania wszystkich elementów i zabezpieczeń

•	rozruchu urządzenia po przeglądzie

2)	Zakres przeglądu dla poszczególnych urządzeń :

- Dmuchawa wyporowa ROOTS’A „Robox Evolution” ES 45/2P – 3 sztuki:

    - Wymiana materiałów eksploatacyjnych:

- olej syntetyczny MOBIL,

- mata filtracyjna,

- paski napędowe

    - Przegląd podzespołów agregatu:

- Stopnia sprężającego:

- kontrola wycieków,

- pomiar drgań,

- temperatur na wlocie i wylocie,

- bicia promieniowego wału.

- Układ przeniesienia napędu:

- napięcie pasów klinowych,

- wyosiowanie kół pasowych,

- ocena zużycia pasów klinowych,

- ocena zużycia kół pasowych,

- sprawdzenie dokręcenia tulei taper lock.

- Kontrola elementów wyposażenia agregatu:

- zaworu przeciążeniowego,

- klapy zaworu zwrotnego,

- wentylatora przewietrzania,

- manometru i czujnika zapchania filtra wlotowego,

- filtra wlotowego.

- Silnik napędowy dmuchawy:

- pomiar drgań podczas pracy,

- smarowanie silnika,

- temperatur,

- bicia promieniowego wału,

- Dmuchawa firmy SPOMAX S.A. typ: OD 113-29-01-1-N, KTJP 32- 2 sztuki:

    - wymiana oleju,

    - wymiana wkładów filtracyjnych,

    - wymiana zaworów zwrotnych,

    - wymiana złącza gumowego,

    - wymiana pasków

UWAGA:

- W przypadku wykrycia usterki urządzeń w trakcie przeglądu technicznego, Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki po konsultacji z Zamawiającym.

- Po wykonanym przeglądzie zostanie sporządzony „Protokół Przeglądu” (stanowiący załącznik do faktury vat) wraz z oceną stanu technicznego urządzeń.

3)  		Gwarancje Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na zabudowane części zamienne, licząc od daty ich zainstalowania. Powyższe nie dotyczy elementów zużywających się naturalnie w trakcie eksploatacji.

Tryb postępowania przy zgłaszaniu usterek w okresie gwarancji po wykonanym przeglądzie:

  - Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do świadczenia usług naprawczych. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godz. od zgłoszenia usterki, jeżeli usunięcie usterki będzie możliwe w kraju, w oparciu o części zamienne będące w posiadaniu Wykonawcy.

  - Zgłoszenia awarii w okresie gwarancji, Zamawiający dokona faksem lub e-mail podając krótki opis uszkodzenia.

  - Zamawiający dopuszcza usuwanie awarii, po uprzednim uzgodnieniu (e-mail lub faksem), we wszystkie dni miesiąca, 24 godziny na dobę.

  - Wykonawca po otrzymaniu informacji pisemnej o awarii, określi sposób usunięcia usterki oraz termin przyjazdu Serwisu do Zamawiającego.

  - Po zakończeniu prac serwisowych Zamawiający potwierdzi ich wykonanie w protokole serwisowym

  - Zamawiający upoważnia Wykonawcę w szczególnych warunkach do powierzenia wykonania zadań serwisowych innemu podmiotowi krajowemu lub zagranicznemu, jako podwykonawcy. Podwykonawcę wiążą wszystkie zobowiązania nałożone na Wykonawcę.

4) 	Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie  do 30.09.2020r. w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

5)	Rozliczenie stron

Rozliczenie stron nastąpi na podstawie faktury końcowej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zleceniodawcy. Faktura nie może być wystawiona przed odbiorem realizowanego zamówienia, a zaistnienie takiej sytuacji uprawnia Zleceniodawcę do zwrotu faktury jednocześnie powodując, iż roszczenie do tego momentu nie staje się wymagalne, a Zleceniodawca nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą.

6)	Dodatkowe informacje:

UWAGA:

- Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości dzielenia w/w zamówienia.

- Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego za całość zamówienia. Oznacza to, iż cena ma charakter niezmienny i będzie zawierała wszystkie czynności opisane w pkt. 2 OPZ.

- Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik nr 1.