Załącznik nr 2B do SWZ

##### ZESTAWIENIE WARUNKÓW/ PARAMETRÓW WYMAGANYCH/GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Wózek opatrunkowy

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Wózek opatrunkowy |  |  |
|  | Wózek opatrunkowy, rok produkcji 2022r | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| - 2 | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego | Tak |  |
| - 3 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 775 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 575 mm (+/- 10 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm) - wysokość całkowita wózka (z nadstawką): 1700 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| - 4 | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 10 mm) - głębokość 500 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| - 5 | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 1x szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) - 3x szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) | Tak |  |
| - 6 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów min. 3x156 mm: 525x440x140 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontu 1x234 mm: 525x440x209 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak |  |
| - 7 | Szuflady wyposażone w prowadnice z samo-dociągiem | Tak/ Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| - 8 | Konstrukcja wózka oparta na czterech profilach aluminiowych o wymiarach 25x50 mm, wyposażonych w kanał montażowy umożliwiający regulację położenia szyn instrumentalnych pozwalając na personalizację konfiguracji wyposażenia dodatkowego według bieżących potrzeb Użytkownika. Profile malowane proszkowo na wybrany kolor lub anodowane | Tak |  |
| - 9 | Boki szafki wyposażone w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | Tak |  |
| - 1 | Boki szafki i szuflady wykonane stalowe, malowane proszkowo na kolor biały. | Tak |  |
| - 1 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) | Tak |  |
| - 1 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długość x wysokość ] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo | Tak |  |
| - 1 | Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym min. 2 z blokadą, | Tak |  |
| - 1 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2x odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa - 3x odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonana ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone łącznikiem z tworzywa, szyna umieszczona na stelażu nadstawki, możliwość regulacji wysokości szyny- 1x nadstawka dwurzędowa na min. 11 (5+6) uchylnych, transparentnych pojemników w obudowie w kolorze szarym, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych, stelaż malowany na wybrany kolor, kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach- 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego- 1x pojemnik na rękawiczki zlakierowany proszkowo, obudowany z min. 3 stron, z mocowaniem na szynę, wymiary pojemnika: 135x85x230 mm (+/- 5 mm)- 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, z mocowaniem na szynę, uchwyt ze stali kwasoodpornej - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika,- 1x blat boczny wysuwany aluminiowy, front malowany proszkowo, blat o wymiarach 370x430 mm (+/-10mm)- 3x transparentny uchylny poj. na dokumenty z przezroczystego tworzywa PLEXI, pojemniki usytuowane na krótszym boku wózka, zintegrowane z konstrukcją, niezwiększające wymiarów całkowitych wózka- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, malowany proszkowo | Tak |  |
| - 1 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | Tak |  |
|  | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | TAK, podać min. 12 m-cy max 60 m-cy |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | TAK |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.