WYTYCZNE  ZAMAWIAJĄCEGO  W  ZAKRESIE  WYMIANY  STOLARKI  OKIENNEJ

NA  UL. KANTAKA  6

Obiekt:			Zespół  Szkół  Transportowo – Elektrycznych

Centrum  Kształcenia  Ustawicznego

ul.  Kantaka  6;  63 – 400  Ostrów  Wielkopolski

Inwestor:			Powiat  Ostrowski

al.  Powstańców  Wielkopolskich  16

63 – 400  Ostrów  Wielkopolski

Jednostka

Opracowywująca:		Zakład  Inwestycji  Miejskich  sc

Paweł  Orleański;  Magdalena  Orleańska – Ordyniak

Al.  Powstańców  Wielkopolskich  20

63 – 400  Ostrów  Wielkopolski

Podstawa  opracowania:	Wizja  lokalna  w  zakresie  wymiany  okien

Data  opracowania:	11.03.2024r.

| L.p. | Wyszczególnienie | UWAGI! |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA UL. KANTAKA 6 (elewacja zachodnia część segmentu I, część segmentu II, część segmentu III). |  |
| 2 | Nowe okna muszą spełniać warunki: ● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). ● wymogów dofinansowania z puli środków Powiatu Ostrowa Wielkopolskiego przeznaczonych na ochronę środowiska. |  |
| 3 | Wykonawca ma obowiązek prowadzić wymianę okien za pośrednictwem uprawnionego Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia branży budowlanej oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy będzie umocowany prawnie zapisem umowy ZST-E CKU z Wykonawcą. |  |
| 4 | Wykonawca ma obowiązek wykonać szczegółową inwentaryzację istniejących otworów okiennych i rozplanowania nowych okien przed uruchomieniem ich produkcji celem zapewnienia identyczności podziału okien i możliwości ich użytkowania. |  |
| 5 | Nowe okna PCV o ramach i skrzydłach w kolorze białym (np. system SOFTLIN8 82 lub inny równoważny), srebrne ramki dystansowe w pakiecie trzyszybowym (zestaw dwukomorowy Ug ≤ 0,5 W/m²K]), klamki i szyldy systemowe w kolorze białym. Systemowe okucia obwiedniowe antywłamaniowe na poziomie parteru klasy RC2 (Trwałe stalowe zaczepy zamków, zestaw szyb laminowanych klasy P4, szyba wewnętrzna hartowana, Klamki antyprzewierceniowe typu Secustik, Ryglowanie I-tec, Ukryte okucia). Na poziomie I i II piętra okucia obwiedniowe z możliwością rozszczelnienia, przeszklenie bezpieczne w postaci szyb skrajnych hartowanych. Okna osadzane na systemowej listwie podwalinowej. Całościowy współczynnik. przenikania ciepła dla każdego nowego okna U < 0,9 [W/m²K] |  |
| 6 | Realizacja robót związanych z wymianą okien bezpośrednio na obiekcie musi trwać od 24 czerwca 2024 r. do 15 sierpnia 2024r. Obiekt będzie dostępny w godzinach 6.00 do 18.00. Umowa będzie podpisana po zakończeniu postępowania by Wykonawca mógł dokonać stosownych zamówień okien i innych materiałów, natomiast plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy nie prędzej niż 24 czerwca 2024 r. |  |
| 7 | Za pełne zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nie uprawnionych w istniejących realiach i bhp w zakresie wymiany okien odpowiada Wykonawca. |  |
| 8 | Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy sukcesywnie pod harmonogram prac przedstawiony przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. |  |
| 9 | Montaż okien w ościeżu z prześwitem ca 1,0 - 2,0 [cm]. Ciepły montaż w warstwie muru jest oparty na zasadzie "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz",` montaż polega na oczyszczeniu otworów okiennych, zamontowaniu stolarki w sposób właściwy dla rozwiązania konstrukcji budynku, wykonaniu izolacji termiczno-akustycznej przy użyciu pianki montażowej oraz dodatkowo uszczelnieniu poprzez zastosowanie taśm paroszczelnych oraz paroprzepuszczalnych. Część zewnętrzna taśm zapobiega dostawaniu się opadów atmosferycznych, jest wodoodporna i otwarta na dyfuzje. Wilgoć znajdująca się w murze może być poprzez tę warstwę w sposób kontrolowany odprowadzona na zewnątrz. Część środkowa pełni funkcję uszczelnienia w zakresie izolacyjności cieplnej i dźwiękowej. Zapewnia ochronę przed stratami ciepła. Warstwa środkowa przenosi również obciążenia statyczne związane z mocowaniem okna. Część wewnętrzna działa hamująco na przepływ powietrza i dyfuzję, ponieważ ma ona za zadanie oddzielenie klimatu wewnątrz pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Dlatego w obręb szczelin nie może dostawać się ciepłe, wilgotne powietrze z pomieszczenia i nie może tworzyć się woda kondensacyjna w obszarze połączenia. Zastosowanie materiałów montażowych renomowanych firm Illbruck i Soudal lub innych równoważnych oraz należyte wykonanie montażu, gwarantujące komfort użytkowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych parametrów izolacji termicznych i akustycznych |  |
| 10 | Prace montażowe Wykonawcy pod względem technicznym będzie ze strony Zamawiającego nadzorował uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisany do umowy z Wykonawcą. |  |
| 11 | Dostawa okien w teren budowy ma się odbywać sukcesywnie bez ich magazynowania na terenie Szkoły. |  |
| 12 | Zapewnienie terenu budowy (wymiany okien) w obrębie istniejących okien leży po stronie Wykonawcy. Przestawienie mebli szkolnych, ułożenie na całej długości okna pasa ochronnego z foli budowlanej a następnie z arkuszy płyt OSB gr. 12 [mm]. Po zakończeniu wymiany okien w danym pomieszczeniu należy posprzątać pozostałości budowlane, wynieść płyty OSB, zwinąć i wyrzucić folie budowlaną, odkurzyć odkurzaczem przemysłowym podłogę i ją umyć. |  |
| 13 | Na każdą pojedyńczą przeszkoloną część górną nowego okna 1 [kpl.] stosować systemowy nawiewnik okienny ciśnieniowy, akustyczny adekwatny do ilości miejsc lekcyjnych. |  |
| 14 | Okno O_3 w elewacji zachodniej (1 [szt.]), w zespole sanitarnym wyposażone w systemowy otwieracz naświetli typu HAUTAU lub równoważny uruchamiany z poziomu 1,10 [m]. |  |
| 15 | Nowe parapety okienne wewnętrzne wykonane np. z wielokomorowego PCV odpornego na UV, powlekane folią ochronną wysokiej jakości w kolorze białym celem zwiększenia odporności na zarysowanie, działanie promieni słonecznych, zwiększenia gładkości powierzchni zewnętrznej dla ułatwienia zapewnienia czystości. Każdy parapet j.w. musi posiadać systemowe trwałe zamknięcia profilu od skrajnych jego stron. Krawędzie parapetu wyoblone. Parapet wystaje 5 [cm] poza lico filara (ściany) i lico grzejnika, wchodzi w konstrukcję każdego ościeża po 2 [cm]. Parapet j.w. przyklejony do krawędzi murku podokiennego i w puszczony w konstrukcję filarów międzyokiennych po każdej stronie po 2 [cm]. Parapet winien być dosunięty do listwy podwalinowej PCV okna. Pod każdym parapetem muszą się znajdować po dwa symetrycznie rozmieszczone sztywne wsporniki stalowe mocowane do muru podokiennego uniemożliwiające ugięcie parapetu pod obciążeniem 3 uczniów. |  |
| 16 | Nowe parapety okienne zewnętrzne systemowe wykonać są z blachy stalowej najwyższego gatunku, ocynkowane ogniowo (gramatura cynku 275 g/m2 ) i grubości blachy 0,70 mm a następnie okleinować folią dekoracyjną PCV, komponującą się z stolarką okienną i elewacją budynku. |  |
| 17 | Zdemontowane kraty okienne należy dostarczyć Zamawiającemu w wskazane przez niego miejsce na terenie ZST-E CKU. |  |
| 18 | Zdemontowane przez Wykonawcę istniejące parapety wewnętrzne należy zutylizować a dokument potwierdzający utylizacji przekazać Zamawiającemu. |  |
| 19 | Zdemontowane przez Wykonawcę okna PCV należy zutylizować a dokument potwierdzający utylizację przekazać Zamawiającemu. |  |
| 20 | Wymianę okien należy prowadzić poszczególnymi pomieszczeniami. |  |
| 21 | Demontaż parapetów wewnętrznych, zewnętrznych i okien prowadzić w sposób maksymalnie zabezpieczający tynki wewnętrzne pomieszczeń, ościeża wewnętrzne i zewnętrzne okna oraz elewacje przed uszkodzeniami (minimalizacja ewentualnych uszkodzeń). |  |
| 22 | Ewentualne uszkodzenia struktury zewnętrznej tynków z tytułu realizacji wymiany okien naprawia bez zbędnej zwłoki Wykonawca w sposób zapewniający powrót tynków wewnętrznych i zewnętrznych do stanu przed wymianą okien (wejścia nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w ościeża). |  |
| 23 | Wykonawca dokona roboty malarskie w obszarze każdego okna w zakresie ościeża wewnętrznego okna, pasa pod parapetowego na wysokości 20 [cm] poniżej krawędzi parapetu, portalu okiennego o szerokości 20 [cm]. Krawędź ościeża okiennego w ramach robót malarskich zostanie zabezpieczona podtynkowo systemowym kątownikiem aluminiowym malarskim. Wykonawca doprowadzi ościeża okien do stanu jak przed ich wymianą. |  |
| 24 | Każde pomieszczenie po wymianie okien należy bez zbędnej zwłoki doprowadzić do stanu czystości jak przed wymianą i mieć na to potwierdzenie Zamawiającego. |  |
| 25 | Wszystkie drogi komunikacji i transportu związane z realizacja umowy (wewnętrzne i zewnętrzne) muszą być na bieżąco utrzymane w stanie porządku. |  |
| 26 | Na dzień pisemnego zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca: a/ zapewni dokonanie regulacji stolarki okiennej w całym budynku, b/ przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych dla każdego typoszeregu zamontowanych okien, c/ usunie z terenu budowy ewentualne swoje zaplecza i wyposażenia, |  |
| 27 | Okres gwarancji wynosi min. 5 lat od daty odbioru. |  |
| 28 | Wykonawca ma obowiązek demontażu z istniejących okien przed ich wymianą rolet wewnętrznych materiałowych bez uszkodzeń w sposób umożliwiający ich ponowny montaż na nowych oknach i wykona w/w montaż zapewniając nowe prowadnice systemowe. |  |
| 29 | Wszystkie problemy techniczne budowy rozwiązuje Kierownik Budowy i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. |  |
| 30 | Wykonawcę obowiązują coroczne przeglądy gwarancyjne do terminu odbioru ostatecznego. |  |

Opracował:  Paweł  Orleański