Załącznik nr 1 do umowy

Technologia wykonania remontu cząstkowego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Turek:

1) obcięciu krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,

2) wykuciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej,

3) usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego,

4) dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,

5) zagruntowaniu dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową na gorąco,

6) odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (zagęszczaniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową),

7) uszczelnieniu połączenia łaty z istniejącą krawędzią od góry emulsją asfaltową,

8) uprzątnięcie i wywiezienie:

a) odpadów budowlanych pozostałych po wykonaniu remontu,

b) destruktu asfaltowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.