SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych do Administracji Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1 o wskazanych poniżej lub równoważnych parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wskazane.

W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.  Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności 
z wymaganiami Zamawiającego.

Wymagany system operacyjny musi być fabrycznie preinstalowany na etapie produkcji komputera.

Serwer typu RACK wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

| Element przedmiotu zamówienia | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | - Typu Rack, o wysokości maksimum 2U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack 19; - możliwość instalacji od 4 do 8 dysków 2,5” - zainstalowane min. 7 wentylatorów chłodzących - dyski twarde muszę być zabezpieczone przed nieautoryzowanym wyjęciem za pomocą rozwiązania sprzętowego |
| Płyta główna | - Dwuprocesorowa (możliwość instalacji procesorów do 24 rdzeni każdy); |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | -Zainstalowany minimum jeden procesor Rozwiązanie klasy serwer min. 12 rdzeni min. 24 wątki Częstotliwość min. 2.1 GHz Pamięć podręczna min. 18 MB - zaprojektowany do pracy w serwerach, osiągający wydajność w trybie jednego procesora min. 23000 punktów w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Należy załączyć wydruk ze strony nie starszy niż 14 dni na dzień składania ofert. |
| Pamięć RAM | - Zainstalowane 32 GB pamięci RAM typu DDR4 (RDIMM), 3200 Mhz, ECC, Dual Rank, w kościach o pojemności min. 32GB; Płyta główna powinna obsługiwać do 1 TB pamięci RAM; |
| Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany sprzętowy kontroler SAS/SATA, RAID 0,1,5,6,10,50,60 min. PCI Generacja 3; wbudowane 8GB pamięci typu NV RAM. |
| Dyski twarde | - Zainstalowane 4 dyski 2,5-calowe SSD, o pojemności minimum każdy 480 GB typu read intensive; |
| Karty LAN | - Jedna min. dwuportowa karta 2x1Gbit/s, niezajmująca slotu PCI Express; możliwość dołożenia drugiej karty sieciowej niezajmującej slotów Pci-E |
| Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - min. 2 porty USB; - dedykowany port z przodu obudowy do zarządzania niskopoziomowego |
| Zasilanie, chłodzenie | - min. 2 x 600W, redundantne zasilacze hotplug, |
| Zarządzanie | Obudowa musi posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii serwera; Obudowa musi zapewniać rozwiązanie zapewniające odczyt informacji o adresie IP i MAC karty zarządzającej, modelu serwera, poborze mocy, temperaturze serwera. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania o funkcjonalnościach: możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej; Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej. Moduł zarządzania musi umożliwiać zintegrowania z usługami AD i LDAP oraz zapewniać system uwierzytelniania oparty o system 2FA (two-factor auth) oraz single sing-on. Dostęp do karty zarządzającej i odczyt informacji musi być możliwy na urządzeniach mobilnych (Android/IOS) poprzez łącze bezprzewodowe bluetooth. |
| Oprogramowanie | Licencje Windows Server 2022 Standard i 30 licencji dostępowych CAL lub równoważne*; |
| Gwarancja | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem reakcji serwisu nie dłuższym niż 48 godzin. Producent serwerów zapewnia bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware). Serwer musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021 r. Nie dopuszcza się użycia serwerów odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. |
| Certyfikaty | - Serwer musi posiadać deklarację CE. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla minimum systemu Windows Server 2019, Windows Server 2022. |
| Elementy instalacyjne | - Oferowane rozwiązanie musi być dostarczone z kompletem niezbędnych elementów do jego instalacji takich jak: szyny montażowe, przewody zasilające, kable Ethernet |
| Realizacja | - Dostawa serwera zgodnego ze specyfikacją techniczną z preinstalowanym systemem operacyjnym. - Weryfikacja poprawności działania dostarczonych urządzeń wraz z system operacyjnym. - Wszystkie prace muszą być wykonywane po wcześniejszym uzgodnione terminu wykonania z Zamawiającym. |

* Zamawiający uzna równoważne oprogramowanie w zakresie systemu operacyjnego, jeżeli cechuje go:

- licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania;

- najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej jednej wersji wcześniejszej;

- obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer DHCP, serwer Media Agent Commvoult;

- pełna obsługa wszystkich podzespołów serwera będącego składnikiem niniejszego zamówienia; oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne z wymienionym typem oprogramowania oraz posiadać wszystkie jego cechy funkcjonalne.

- Oferowane równoważne rozwiązanie musi być zainstalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym - nie może być częścią innego systemu operacyjnego .

Monitor interaktywny (dla szkół 0% VAT) – 15 szt. - stanowią dostawę sprzętu komputerowego do placówki oświatowej zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

| Przekątna | 75 cali |
| --- | --- |
| Rodzaj podświetlenia | D-LED |
| Wide color gamut | TAK |
| Sprzętowy Filtr światła niebieski | TAK. Wymagane jest certyfikat potwierdzający filtr światła niebieskiego wydany przez niezależną jednostkę - dołączyć do oferty. |
| Szyba antybakteryjna / powłoka antybakteryjna | TAK. Wymagane jest certyfikat potwierdzający szybę antybakteryjną / powłokę antybakteryjną wydany przez niezależną jednostkę - dołączyć do oferty. |
| Format | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K) |
| Jasność | Min. 390 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 6 ms |
| Żywotność panelu | Min. 50 000 godzin |
| Technologia dotyku | IR (nie dopuszcza się technologii pojemnościowej) |
| Liczba dotyku | 20 dla Windows 20 dla Android |
| Dokładność | +/- 1 mm |
| Moc głośników | Min. 20W x 2 |
| Przedni panel komunikacyjny zawierający minimum | 1 szt. usb-c 1 szt. HDMI in 2.0 1 szt. USB Touch 1 szt. USB 3.0 |
| Power Delivery dla USB-C | Tak, min. 65W dla min. Jednego portu |
| Pozostałe porty | Min. 2 szt. HDMI in Min. 1 szt. Display Port Min. 2 szt. USB Touch Min. 1 szt. USB-C Min. 3 szt. USB typ A 3.0 1 szt. HDMI out 1 szt. RJ-45 in 1 szt. RJ-45 out 1 szt. RS232 |
| Gniazdo do zasilania urządzeń zewnętrznych | TAK (180W) |
| Slot OPS | TAK. Umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz. |
| Slot na dedykowaną kamerę producenta monitora | TAK |
| Bluetooth | Tak. Wersja minimum 5.0 |
| Wi-Fi | Tak. Wersja minimum 6.0 |
| Procesor | Min. 8 rdzeni, min. 2 GHz |
| Pamięć RAM | Min. 4GB |
| Pamięć do przechowywania danych | Min. 64GB |
| Android | TAK, wersja nie niższa niż 11 |
| Możliwość podziału ekranu na dwie części i pracy na dwóch aplikacjach jednocześnie | TAK |
| Panel administracyjny zabezpieczony hasłem | TAK. Możliwość zmiany hasła |
| Możliwość wyłączenia Androida | TAK |
| Możliwość tworzenia profili użytkowników | TAK. Możliwość nadawania indywidualnych nazw oraz zabezpieczania dostępu do nich hasłem. |
| Funkcja bezprzewodowego prezentowania ekranu monitora na urządzeniach mobilnych. | Tak- Funkcja musi pozwalać na prezentowanie ekranu monitora na 200 urządzeniach podłączonych do sesji. Podłączenie do sesji nie może wymagać od użytkowników instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, ma odbywać się za pomocą przeglądarki www. |
| Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze | Tak – Dostępne dwa tryby. W pierwszym użytkownicy nie muszą znajdować się w tej samej sieci WiFi co monitor, oraz drugi powalający na ograniczenie dostępności urządzeń wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej. W przypadku gdy rozwiązanie wymaga zainstalowanie zewnętrznej aplikacji musi ona być dostępna w oficjalnym sklepie systemu np. Google Play, nie dopuszcza się rozwiązania które wymaga instalowania aplikacji z nieznanych źródeł. Wspierane systemy operacyjne: Android/iOS/Windows |
| Wsparcie technologii Windows Ink | Tak. Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca. |
| Sklep z aplikacjami | TAK. Możliwość instalacji aplikacji z poziomu sklepu lub plików apk. |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy na panel oraz urządzenie. W celu zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji i napraw serwisowych w całym okresie użytkowania urządzenia, zamawiający wymaga, aby zakupiony towar posiadał kartę gwarancyjną autoryzowanego przez producenta serwisu w Polsce. Wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające autoryzację tego serwisu – dołączyć do oferty. |
| Inne | Uchwyt do zawieszenia monitora |
| Waga | Maks. 50 kg |

Komputer przenośny – 20 szt.

| Procesor | Min. 4 rdzenie min. 8 wątków Częstotliwość min. 2.40 GHz Częstotliwość Turbo min. 4.20 GHz Pamięć podręczna min. 8MB - zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający wydajność min. 10000 punktów w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Należy załączyć wydruk ze strony nie starszy niż 14 dni na dzień składania ofert. |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 16 GB (DDR4, 3200MHz) |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB lub 2x256 GB |
| Wbudowany napęd optyczny | Nie |
| Dotykowy ekran | Nie |
| Typ ekranu | Matowy, LED |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Jasność matrycy , kontrast | min. 300 cd/m² , min 800:1 |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |
| Kamera internetowa | 720p z wbudowaną mechaniczną przysłoną kamery |
| Łączność | LAN 1 Gb/s Wi-Fi 5 Moduł Bluetooth 5.1 |
| Złącza | USB-C 3.2 Gen. 2 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Thunderbold 4 – 1 szt HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Pojemność baterii | Min. 45Wh |
| Kolor dominujący | Czarny lub srebrny |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Zabezpieczenia | Możliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPM |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny |
| Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) | TAK |
| Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy touchpad |
| Waga | Max.1,8 kg |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |
| Diagnostyka | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku SSD - test matrycy LCD - test magistrali PCI-e - test płyty głównej - test procesora Oprogramowanie producenta komputera które będzie umożliwiało rozpoznanie modelu i numeru seryjnego komputera, aktualizację sterowników oraz narzędzie diagnostyczne do rozwiązywania problemów. |
| Obudowa | Wzmacniana , aluminiowa klapa matrycy, certyfikat MIL-810H |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |

* Oprogramowanie typu MS Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważne, spełniające poniższe warunki:

- System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika,

- System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016; Płatnik, SIGID, Casco PKZP, Tensoft System ADAS.

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim,

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów (poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego), system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- . Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Komputer stacjonarny – 28 szt.

Komputer stacjonarny (dla szkół 0% VAT) – 31 szt. - stanowią dostawę sprzętu komputerowego do placówki oświatowej zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

| Procesor | Min. 6 rdzenie min. 12 wątków Częstotliwość min. 2.5GHz Częstotliwość Turbo min. 4.40 GHz Pamięć podręczna min. 18MB - zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarmych, osiągający wydajność min 19000 punktów w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Należy załączyć wydruk ze strony nie starszy niż 14 dni na dzień składania ofert. |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 64 GB |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Dysk SSD PCIe | 512 GB |
| Opcje dołożenia dysków | Możliwość montażu dysku SATA |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany głośnik |
| Łączność | WiFi 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.1 LAN 10/100/1000 Mbps |
| Złącza - panel przedni | Min.3 x USB 3.2, w tym min. 1 x USB typ C Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| Złącza - panel tylny | Min. 4 x USB, w tym min. 2 x USB 3.2 Wyjście audio - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. DP – 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. SATA III - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. |
| Zasilacz | Maksymalnie 260 W |
| Obudowa | Małogabarytowa SFF , suma wymiarów nie przekraczająca 69 cm, port Kensington Lock, czujnik otwarcia obudowy |
| Wbudowany moduł TPM | TAK |
| Mysz i klawiatura w zestawie | Klawiatura przewodowa Mysz przewodowa |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny* |
| Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) | TAK |
| Waga | Max. 4,7 kg |
| Wymagane normy i certyfikaty: | -Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt produkowany jest zgodnie z normą ISO-9001 -Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt produkowany jest zgodnie z normą ISO-14001 -Deklaracja zgodności CE -Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu -Certyfikat TCO min. 8.0 |
| Diagnostyka | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego lub SSD - test monitora - test magistrali PCI-e - test portów USB - test płyty głównej - test procesora Oprogramowanie producenta komputera które będzie umożliwiało rozpoznanie modelu i numeru seryjnego komputera, aktualizację sterowników oraz narzędzie diagnostyczne do rozwiązywania problemów. |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |

* Oprogramowanie typu MS Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważne, spełniające poniższe warunki:

- System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika,

- System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016; Płatnik, SIGID, Casco PKZP, Tensoft System ADAS.

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim,

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów (poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego), system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- . Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Monitor  – 28 szt.

Monitor (dla szkół 0% VAT) – 31 szt. - stanowią dostawę sprzętu komputerowego do placówki oświatowej zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu: | Min 21,5'' |
|  | Zakrzywiony ekran: | Nie |
|  | Ekran dotykowy: | Nie |
|  | Typ matrycy: | VA lub IPS |
|  | Powłoka matrycy: | Anti-Glare 3H |
|  | Rozdzielczość ekranu: | FHD 1920 x 1080 |
|  | Format ekranu: | 16:9 |
|  | Częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów: | 16,7 mln |
|  | Inne: | Tryb sRGB, bez migotania, tryb Low Blue Light |
|  | Kontrast (typowy, statyczny): | 3000:1 |
|  | Czas reakcji matrycy: | Maks. 4 ms (Gray-to-gray) |
|  | Kąt widzenia w poziomie / pionie | 178 stopni / 178 stopni |
|  | Jasność: | 250 cd/m2 |
|  | Gęstość pikseli: | 102 PPI |
|  | Widoczny obszar ekranu: | 476,64 x 268,11 mm |
|  | Złącza wejścia / wyjścia: | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x wyjście audio |
|  | Możliwości regulacji: | Regulacja cyfrowa (OSD); Pochylenie (Tilt) |
|  | Certyfikaty: | ENERGY STAR; ROHS; TUV GS; TUV Ergo |
|  | Pobór mocy praca / wyłączony: | Maks. 14 W / maks. 0,3 Wat |
|  | Waga: | Max. 2,6 kg (z podstawą) |
|  | MTBF | Min. 50 000 h |
|  | Akcesoria w zestawie: | Przewód zasilający; Przewód HDMI; |
|  | Gwarancja: | 3 lata |