OPIS OBIEKTÓW MELIORACYJNYCH

„Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu  w latach 2023-2025„.

I.    RÓW  A      (hm + 11 - hm 8+69 i hm 9_00 – hm 12 +21)

- Długość rowu  otwartego – 747 m;

- Długość rurociągów pełnych Ø  600 - 188 m;

- Długość rurociągu drenarskiego Ø 600  - 202 m;

- Długość przepustów Ø 600 – 28 m;

- Szerokość dna 0,80 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

II.  RÓW A-1    (hm 0 + 00 – hm 4 + 57)

- Długość rowu otwartego  - 127 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 306 m;

- Długość przepustów Ø  600 - 24 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

III RÓW A-2 (hm 0+ 00 – hm 5 + 78)

- Długość rowu otwartego  - 522 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 11 m;

- Długość przepustów Ø  600 - 18 m;

- Długość przepustów Ø  400 - 27 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

IV RÓW A-3 (hm 0 + 00 – hm 5 + 28)

- Długość rowu otwartego  - 323 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 172 m;

- Długość rurociągu drenarskiego - 33 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

V RÓW A-4 (hm 0 + 00 -  hm 0 + 90)

- Długość rowu otwartego  - 90 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

VI   POMPOWNIA  I RUROCIĄG  TŁOCZNY

- Średnica wewnętrzną pompowni Ø 3000 mm;

- Średnica zewnętrzna pompowni  Ø 3380 mm;

- Wysokość technologiczna zbiornika H+5,85 m;

- Układ pomp 1+1 awaryjna;

- Długość rurociągu tłocznego L=95 (rurociąg tłoczny częściowo jest zlokalizowany na ternie portu morskiego EUROTERMINAL, długość tego odcinka LPM=62m);

- Średnica rurociągu tłocznego Ø 400 mm;

Pompownia  z  agregatem  zatapialnym  o Qp =  200 1/s, szerokości wewnętrznej 3000 mm i grubości ścianek 0,19 mm, wysokość technologiczna pompowni H – 5,85 m.

Rurociąg  dopływowy do pompowni PEHD Ø 400 o długości L = 275 cm wyposażony w kratę na wlocie.

Rurociąg tłoczny poza przepompownią PE 100 SDR 17 DN 400 lub  rownoważne o długości L = 95 m zakończony w studni Ø 1200 H = 2,0 m. Rurociąg grawitacyjny z PCV o średnicy Ø 600 o długości L = 346 m odprowadzający wodę do Basenu Bałtyckiego. Rurociąg zakończony klapą zwrotną.

Do studzienek zlokalizowanych na rurociągu odpływowym przyłączony jest rurociąg Ø 1000 oraz rurociąg kd 200.

VII  ZBIORNIK  WYRÓWNAWCZY

- Szerokość zbiornika w dnie B=4,0 m;

- Długość zbiornika w dnie L=8,0 m;

- Nachylenie skarpy – 1:0,6;

- Umocowanie płytami betonowymi ażurowymi na geowłókninie;

VIII  RUROCIĄG  ODPROWADZAJĄCY  WODĘ GRAWITACYJNĄ

- Długość rurociągu L=346 m;

- Rurociąg w całości zlokalizowany na terenie portu morskiego;

- Spadek dna 0,25%;

IX   STUDZIENKI  POMIAROWE 4 szt. – PIEZOMETRY

- Dla obserwacji poziomu wody gruntowej na  terenie odwodnionym wykonano 4 piezometry.

- Nr 803  ów A-3  przy   ul. Sosnowa (1,55 mnpm);

- Nr 804 rów A przy torach PKP (1,34 mnpm);

- Nr 805 rów A-2 przy ul. Wrzosowej (1,41 mnpm);

- Nr 806 rów A/A-1 przy torach PKN Orlen (0,52 mnpm).

- Wysokość piezometrów 3 m

Każdy piezometr jest zniwelowany. Pomiary z obserwacji wód gruntowych wpisywane do dziennika pomiarów 2 razy w miesiącu, posłużą do wykresu dynamiki wód gruntowych –  regulacja poziomu wód w rowach.

X. UMOCNIENIE  SKARP  I  DNA  ROWÓW

Skarpy i dno rowów umocniono geokratą z małych komórek o oczkach 15cm i wysokości 10 cm ułożonej na geowłókninie. Do wypełnienia geokraty  użyto kamienia o średnicy 80 – 120 mm. Wypełnienie wykonano na dnie rowu i do wysokości max stanów wody w rowach , w dalszych częściach ziemia z trawą.

Uwaga:

Z powodu budowy drogi S3 oraz drogi dojazdowej do tunelu trwają przebudowy istniejących obiektów melioracyjnych kolidujących z infrastrukturą drogową w dzielnicy Warszów. Z uwagi na prowadzone prace drogowe urządzenia melioracyjne zostaną przebudowane. Całkowita wielkość urządzeń melioracyjnych ulegnie zmniejszeniu o około 10%. Zakres prac eksploatacyjnych również będzie mniejszy o około 10 % do wycenianego.

ZAKRES  PRAC

„ Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu  w latach 2023-2025„.

- KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA  SYSTEMU  MELIORACYJNEGO

Urządzenia melioracyjne na terenie dzielnicy Warszów aby działały prawidłowo i  dłużej zabezpieczały obsługiwany obszar wymagają stałej i odpowiedniej  konserwacji oraz eksploatacji.

1.1. Czynności związane z eksploatacją - polegają  na :

- utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód w rowach oraz zbiorniku wyrównawczym

przy przepompowni,

- utrzymaniu w stałej sprawności technicznej przepompowni,

- utrzymaniu rowów melioracyjnych w takim stanie technicznym aby woda miała

swobodny przepływ,

- prowadzeniu dziennika eksploatacji systemu melioracyjnego przez cale 2 lata wraz z

dokumentacją zdjęciową,

- pomiarze poziomu wody w piezometrach co dwa tygodnie  (prowadzenie książki

odczytów),

1.2. Czynności konserwacyjne na rowach i zbiorniku  polegają głównie na:

- codziennej kontroli obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej,

- codziennym dozorowaniu krat na studzienkach wlotowych i na zbiorniku pompowni,

- czyszczeniu osadników studzienek rewizyjnych 1 x w miesiącu,

- czyszczeniu rowów melioracyjnych z glonów i innych nieczystości 5 x w roku,

wywóz odpadów na  wysypisko,

- odmulaniu i udrażnianiu przepustów 5 x w roku,

- odmulaniu rowów melioracyjnych 3 x w roku,

- usuwaniu zatorów na rowach i innych śmieci 1 x w tygodniu, wywóz śmieci na

wysypisko,

- wykaszaniu porostów i trawy na skarpach po obu stronach rowu melioracyjnego oraz

pasa technicznego ok. 1,5 m po obu stronach wraz  z wygrabieniem i wywozem

odpadów zielonych na wysypisko – 6 x w roku,

-  wycince drzew i krzewów ze skarp i dnia rowu w miarę potrzeb,

-  sprawdzaniu na bieżąco  drożność przepustów oraz rurociągów,

-  naprawianiu uszkodzonych skarp i dna rowu,

-  wywozie odpadów zielonych i nieczystości na  wysypisko śmieci,

Czynności konserwacyjne rowów i zbiornika wodnego należy prowadzić w sposób  uniemożliwiający uszkodzenie ich ubezpieczenia z geowłókniny, kamienia zabezpieczonego geokratą.

2. KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA  URZĄDZEŃ  MELIORACYJNYCH

2.1. Przepompownia wody oraz rurociągi tłoczne

a) w skład przepompowni  wchodzi komora pompowa, pompa zatapialna, osprzęt

hydrauliczny i szafka sterownicza oraz pompa awaryjna,

b) zabezpieczenie wlotu do przepompowni stanowi krata stalowa z której należy na   bieżąco usuwać z niej nieczystości aby nie dopuścić do pracy pompy "na sucho".

c)  woda z przepompowni odprowadzana jest grawitacyjnie  do kanału portowego

rurociągiem zlokalizowanym na terenie portu morskiego.

2.2. Eksploatacja przepompowni - czynności eksploatacyjne

- nadzór nad praca pompy: częstotliwość - na bieżąco co najmniej 2 razy w tygodniu,

- zachowanie czystości w przepompowni i wokół niej: częstotliwość j.w.,

- kontrola pływaków oraz ich czyszczenie częstotliwość : j.w.,

- czyszczenie komory zbiornika 1 raz do roku,

- kontrola wydajności  pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

- kontrola natężenia prądu na poszczególnych fazach: 1 raz w miesiącu,

- kontrola wydajności pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

-  konserwacja  bieżąca urządzeń,

- prowadzenie zeszytu eksploatacji urządzeń przepompowni oraz karty przeglądów

pomp.

2.3. Obsługa bieżąca – codzienna.

Przepompownia jest w zasadzie przepompownią bezobsługową, powinna pracować  w trybie automatycznym, w awaryjnych przypadkach w trybie obsługi ręcznej.             Uruchomienie jej następuje po załączeniu napięcia na  tablicy głównej szafki             sterowniczej wyłącznikiem głównym oraz ustawieniu  przetaczników  pracy pompy w

pozycji  "auto". Praca   pompy  oraz  załączenie  zasilania  sygnalizowane jest  lampką  kontrolną  oraz amperomierzem umieszczonymi na tablicy sterowniczej. Na tablicy umieszczono  również  licznik  pracy  pompy.

2.4. Bieżąca kontrola przepompowni - miesięczna

Oględziny stanu  przepompowni  należy  przeprowadzać  w  czasie ruchu i w czasie

postoju urządzenia. Przy przeprowadzaniu  oględzin w  czasie ruchu  urządzenia

należy szczególnie sprawdzić:

- ustawienie zabezpieczeń,

- stan przewodów ochronnych i ich podłączenia,

- przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia należy usunąć

nieprawidłowości stwierdzone podczas w czasie ruchu oraz wykonać czynności

konserwacyjne w szczegółowości zwracając uwagę na stan:

- czystości urządzeń,

- układu zasilającego,

- urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

- urządzeń zabezpieczających,

- układu sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych,

- połączeń elementów urządzenia.

Podczas prac należy ponadto:

- sprawdzać stan licznika pracy pompy,

- sprawdzać stan licznika prądu.

2.5. Studzienki obserwacyjne – 4 szt.

-   badanie stanu wód gruntowych  dwa razy w miesiącu,

-    prowadzenie dziennika obserwacji i pomiarów stanów wody gruntowej,

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA