Z A M A W I A J Ą C Y:

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

W Y K O N A W C A / W Y K O N A W C A  W S P Ó L N I E  U B I E G A J Ą C Y  S I Ę

O  U D Z I E L E N I E  Z A M Ó W I E N I A:

...............................................................

[Pełna nazwa (firma)]

................................................................

[Adres siedziby]

................................................................

R E P R E Z E N T O W A N Y  P R Z E Z:

...............................................................

[Imię i nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji ]

O Ś W I A D C Z E N I E

POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Dostarczenie pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej”

(oznaczenie zamówienia: 1/2021/TM/PZP)

prowadzonego przez Sosnowieckie Wodociągi S.A., oświadczam, co następuje:

- Ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oferuję pojazd:

- marki: …………………….………………….,

- model: ……………………………………….,

- w kolorze oznaczonym numerem: ………………………………… .

- Oferowany pojazd wraz z zabudową będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. będzie charakteryzował się niżej wymienionymi parametrami techniczno-użytkowymi:

| PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO WRAZ Z KABINĄ |  |
| --- | --- |
| Ogólne parametry użytkowe: | - Dopuszczalna masa całkowita 18 ton; techniczna masa całkowita podwozia pojazdu w stosunku do proponowanej zabudowy dobrana tak, że podwozie pojazdu nie będzie pracować na granicy dopuszczalnych obciążeń – zapas wynoszący, co najmniej 5% - Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2, fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 - Rozstaw osi (max. 3750 mm): ............... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Długość pojazdu (max. 7,20 m): …………… m(ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Silnik: | - Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy – układu wysokociśnieniowego, ssania i odzysku wody (min. 310 KM), wynosząca: ………..…. KM (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Wysokoprężny (Diesel), spełniający normy emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Rura wydechowa wyprowadzona z tyłu ponad kabiną kierowcy - Skrzynia biegów manualna - Fabryczny ogranicznik prędkości do 90 km/h - Urządzenie rozruchowe (płomieniowe / żarowe): ........................ (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Osie przednie: | - Stabilizator osi przedniej - Przednie zawieszenie (min. 7 ton): .............. ton (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Osie tylne: | - Stabilizator osi tylnej, - Tylne zawieszenie pneumatyczne (min. 11,5 ton): .............. ton (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Blokada tylnego mostu - Regulacja wysokości tylnego zawieszenia |
| Przystawki: | Przystawki spełniające wymogi zabudowy |
| Układ hamulcowy: | - Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR - Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe - Hamulec silnikowy - Osuszacz powietrza podgrzewany |
| Układ kierowniczy: | - Ze wspomaganiem hydraulicznym - Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem - Koło kierownicy po lewej stronie kabiny, pojazd przystosowany do ruchu prawo-stronnego |
| Układ elektryczny: | - Mechaniczny wyłącznik akumulatorów - Dwa akumulatory 12V (min. 170 Ah): .............. Ah (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Układ paliwowy: | Zbiornik paliwa z zamykanym korkiem na kluczyk (min. 275 litrów): .............. litrów (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Układ jezdny: | Koła o rozmiarze 22,5” z oponami 315/80 o bieżniku terenowym, w tym koło zapasowe z oponą kierunkową |
| Kabina: | - Kabina dzienna trzymiejscowa, kolor niebieski RAL 5010 - Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - Lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony, ogrzewane - Lusterko przednie „dojazdowe” - Lusterka wsteczne ogrzewane i sterowane elektrycznie - Lusterka wsteczne zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - Oświetlenie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastru-ktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - Centralny zamek sterowany pilotem - Komputer pokładowy z możliwością ustawienia języka polskiego - Dodatkowe dywaniki gumowe - Stalowy zderzak przedni - Dodatkowe pokrowce foteli wykonane z materiału zmywalnego - Immobiliser - Elektryczne sterowanie szyb - Lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym, na dachu kabiny – w formie belki świetlnej - Belka świetlna pomarańczowa LED, z napisem na całej długości białego tła, w dwóch wierszach: w wierszu górnym – „SOSNOWIECKIE”, w wierszu dolnym – „WODOCIĄGI S.A.” - Naklejony na lewe i prawe drzwi kabiny pod szybą napis o treści: w górnym wierszu: „SOSNOWIECKIE”, w dolnym wierszu: „WODOCIĄGI S. A.” - Naklejane litery będą wykonane z samoprzylepnej folii samochodowej „Oracal”, seria 551, kolor liter żółty nr 202, czcionka: „Times New Roman” - Tachograf cyfrowy posiadający legalizację - Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową - Radio 24 Volt, z Bluetooth i funkcją zestawu głośnomówiącego - Klimatyzacja - Tempomat - Gniazdo 12/24 Volt w kabinie - Dwa komplety kluczyków fabrycznych - Dwa dodatkowe kluczyki do stacyjki z immobiliserem (bez pilota do drzwi) - Światła ostrzegawcze – włączane, wyłączane bez włączenia stacyjki - Przystawki odbioru mocy z funkcją włączanie / wyłączanie - Światła do jazdy dziennej - Reflektory halogenowe - Dodatkowe liczniki pracy pomp w kabinie kierowcy - Dodatkowe oświetlenie boczne |

| Inne: | - Akustyczny sygnał cofania nie w żarówce - Oświetlenie obrysowe - Zestaw narzędzi podstawowych (podnośnik 20 ton, klucz do kół, 2 kliny pod koła) - Trójkąt ostrzegawczy - Apteczka - Gaśnica produkcji polskiej - Zestaw żarówek i bezpieczników - Osłony reflektorów i lamp tylnych - Przewód do pompowania kół długości 15 m z manometrem i końcówkami - Kolor podwozia (ramy – szary lub czarny): ....................... (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| --- | --- |
| ZESTAW URZĄDZEŃ DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ I ODSYSANIA OSADÓW ZABUDOWANYCH NA PODWOZIU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO |  |
| Zbiornik: | - Zbiornik na osad i wodę wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - Całkowita pojemność zbiornika (min. 6,0 m3 , w tym zbiornik na osad min. 4,5 m3): pojemność całkowita - ......... m3, pojemność zbiornika na osad - ......... m3 (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości zintegrowany z zaworem spusto-wym wody DN 80 mm - Dodatkowy zawór do odwadniania osadu w połowie wysokości dennicy, połączony z pływakowym wskaźnikiem poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, wraz z wężem spustowym o długości 9 mb (3 szt. x 3 mb) - Opróżnianie przez hydrauliczne podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia (min. 400), wynoszący: .................. stopni (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), wraz z zabezpieczeniem przed awaryjnym opadnięciem zbiornika, - Pokrywa tylna (dennica) zbiornika podnoszona i opuszczana hydraulicznie z zastosowa-niem zamków hydraulicznych na siłownikach hydraulicznych, dodatkowo ryglowana hydraulicznie, ryglowanie hydrauliczne dennicy zapewniające równy docisk na całym obwodzie. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej - Dysze płuczące wewnątrz zbiornika do dokładnego mycia powierzchni wewnętrznej zbiornika - Lampy ostrzegawcze led z kloszami w kolorze żółtym, z tyłu zabudowy, minimum 2 sztuki, widoczne z co najmniej 150 metrów, z każdej strony pojazdu; lampy - ...... szt. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), widoczne z - ..... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) z każdej strony - Belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu - Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody - Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -100C, zawierający wymuszony układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych przy pracującym przemienniku ciśnienia, zapewniający ochronę zabudowy (całej zabudowy łącznie z zaworami) przed zamarznięciem w czasie dojazdu do miejsca pracy, jak również podczas pracy i postoju oraz układ ogrzewania postojowego - Kamera cofania na podczerwień zamontowana z tyłu pojazdu ułatwiająca najazd na miejsce pracy wraz z kolorowym monitorem (min. 7”) w kabinie kierowcy; monitor - ...... cali (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Kolor zabudowy – szary - W tylnej dennicy zasuwa nożowa na dolnym króćcu spustowym sterowana pneuma-tycznie |
| Układ ssania: | - Pompa próżniowa – pierścieniowa z płaszczem wodnym. Pompa mogąca pracować przy regulowanym podciśnieniu do - 0,85 bar i regulowanym nadciśnieniu do 0,5 bar, wyposażona w dodatkowy układ chłodzący (intercooler) - Napęd pompy – hydrauliczny - Wydajność (nie mniejsza, niż 900 m3/h): .............. m3/h (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Na zbiorniku umieszczony bęben z wężem ssącym. Rozwijania i nawijanie węża ssącego po przez napęd hydrauliczny - Obracany (odchylany) o kąt min. 1300 wysięgnik z wężem ssącym. Wąż ssący podnoszony i opuszczany hydraulicznie na wysięgniku o min. 1 m; kąt odchylenia - ...... 0 (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), długość wysięgnika ...... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Średnica węża ssącego na całej długości – min. 100 mm o długości 12,0 m; średnica węża (na całej długości) - ...... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), długość węża - ...... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Dodatkowe odcinki węża zakończone przyłączami o średnicy 100 mm po 3 mb – 4 szt. - Wąż spustowy o długości 1,5 m – 1 szt. - Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie, w każdym zakresie obrotów silnika samochodu, podczas pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie - Dwustopniowe zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów - Inżektor do wysysania ścieków z dużych głębokości do 9 m |
| Układ wysokociśnieniowy: | - Pompa wysokociśnieniowa – typ przemiennik ciśnienia – trzysekcyjny o wydatku nie mniejszym niż 220 l/min. i ciśnieniu roboczym min. 200 bar, zabudowany w poziomie; wydatek przemiennika ciśnienia - …...... l/min. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), ciśnienie robocze - ......... bar (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Przemiennik ciśnienia – zbudowany z 3 komór, w tym 2 komory wodne i 1 komora olejowa - Napęd pompy – hydrauliczny - Wąż ciśnieniowy o średnicy min. DN 25 i długości 120 m; średnica węża - …...... (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), długość węża - ......... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - System układania węża ciśnieniowego w bębnie - Dodatkowy komplet zaworów ciśnieniowych i ssących do przemiennika ciśnienia - Dodatkowy wąż ciśnieniowy – termoplastyczny, charakteryzujący się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi – warstwa wewnętrzna: elastomer termopla-styczny, wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny aramidowy, warstwa zewnętrzna: o ekstremalnej wytrzymałości, zakres temperatur: -100C do +500C, średnica zewnętrzna: 36,5 mm, średnica wewnętrzna: 25,4 mm, ciśnienie robocze: 250 bar, ciśnienie rozrywające: 625 bar, zakucia 1”, długość 120 mb, wyprodukowany w jednym z krajów Unii Europejskiej w roku min. 2022 - Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody - Bęben z wężem ciśnieniowym zamontowany w przedniej części zbiornika z prawej strony (za kabiną kierowcy) dla odciążenia tylnej osi pojazdu. Prowadzenie węża ciśnieniowego na ramieniu uchylonym ze wspomaganiem. Napęd bębna hydrauliczny z płynną regulacją prędkości pracy (nawijania / rozwijania). Pod bębnem rynienka - Licznik metrów wprowadzenia węża wysokociśnieniowego do kanału, wyświetlany na pilocie zdalnego sterowania - Dodatkowy wykonany ze stali nierdzewnej mały bęben z wężem ciśnieniowym o średnicy ½”, długości min. 40 m z automatycznym układem ściągania węża, zamonto-wanym z tyłu pojazdu w ogrzewanej skrzynce narzędziowej; długość węża ciśnieniowego - ......... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody: - głowica kanałowa (jajo) 1” – 1 szt. - głowica stożkowa 1” – 1 szt. - głowica typu GRANAT 1” – 1 szt., - Wycinarka turbinowa do usuwania, osadów wapiennych, betonowych, korzeni, osadów tłuszczu itp. do DN 150 – 300 – 1” – 1 szt.: - napęd turbinowy, bezobsługowy - obroty turbiny w zakresie 10000 – 12000 obrotów/min. - płozy elastyczne, nastawiane bezstopniowe w DN 150 – 300 - płozy wyposażone w koła zapewniające swobodny posuw - płozy wyposażone w podziałkę informującą o rozłożeniu do danej średnicy - zabezpieczenie płóz przed samowolnym składaniem się podczas pracy - wyposażona w wymienne wkładki ceramiczne - komplet łańcuchów wymiennych do DN 150, 200, 250, 300 - dodatkowe 3 m łańcucha w jednym kawałku do przycięcia - wyposażona w złącze obrotowe - wykonana ze stopów aluminium i stali nierdzewnej - wymiary złożonej wycinarki max. Ø 138 mm x L max. = 450 mm; wymiary złożonej wycinarki Ø ......... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) x L ......... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½” min. dwuzakresowy (strumień zwarty i rozproszony); przyłącze - …...... cala (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Klucze do przykręcania i odkręcania głowic czyszczących - Do każdej z głowic dodatkowy komplet wkładek ceramicznych - Klucze do odkręcania i wkręcania wkładek ceramicznych do głowic - Zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne - System zabezpieczający układ ciśnieniowy – automatyczne wyłączenie pojazdu w przypadku uruchomienia wyłącznika bezpieczeństwa |

| odzysk (recykling) wody: | - Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody, zapewniający ciągłą pracę urządzenia - Główny element (filtr bębnowy) układu odzysku wody wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i umieszczony skośnie w zbiorniku - Filtr bębnowy o stopniu oczyszczania frakcji 0,5 mm - Wydajność systemu odzysku wody (min. 500 l/min.): …...... l/min. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Dodatkowe elementy płuczące filtr: - wysokim ciśnieniem (min. 190 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia filtrów – belka płucząca umieszczona po zewnętrznej stronie filtra; wysokość ciśnienia - ......... bar (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min.) podczas pracy urządzenia (automatycznie – ciągłe płukanie) – belka umieszczona po zewnętrznej stronie filtra; wydajność ciśnienia - ......... l/min. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) - Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody |
| --- | --- |
| Sterowanie: | Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez magistralę can-bus. Główny pulpit sterowniczy z prawej strony pojazdu wykonany w standardzie IP 65 z układem sterowania zabudowa + podwozie, obsługujący wszystkie główne funkcje pojazdu m.in.: - system awaryjnego składania lub rozkładania bębnów i wysięgników roboczych - wyłącznik bezpieczeństwa - przycisk napełnienia pomp (odpowietrzenie układu ciśnieniowego / odwadnianie komory osadowej) - przycisk włączenia oświetlenia - przycisk aktywacji pulpitu |
| Zdalne sterowanie radiowe: | - Zdalne sterowanie radiowe x 2 szt. – STANDARD IP 65, zgodnie z normami CE (zawierające ładowarkę 24V plus 2 akumulatory), obsługujące następujące funkcje: - wyłącznik bezpieczeństwa - włączanie / wyłączanie zdalnego sterowania - sterowanie funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego - sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją pamięci) zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego - włączanie / wyłączanie przemiennika ciśnienia - zmiana ciśnienia roboczego pompy ciśnieniowej - włączanie / wyłączanie pompy ssącej - przełączanie pompy ssącej – ssanie / tłoczenie - start – stop silnika samochodu - regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcją pamięci) - otwieranie / zamykanie zbiornika (wraz z otwieraniem / zamykaniem ryglowania hydraulicznego dennicy) - podnoszenie / opuszczanie zbiornika - regulacja ciśnienia pompy ciśnieniowej - włączanie / wyłączanie czyszczenia zbiornika i filtra odzysku wody - Informacje oraz ostrzeżenia, które będą pojawiać się na wyświetlaczu: - parametry pracy przemiennika ciśnienia i pompy ssącej - ciśnienie pracy: przemiennika ciśnienia i głowicy wysokociśnieniowej - wydatek wody w danym momencie - licznik metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego - stan pracy głównych elementów zabudowy - licznik pracy poszczególnych głównych elementów zabudowy (przemiennika ciśnienia, pompy ssącej, systemu recyklingu i całej zabudowy) - obrotomierz silnika pojazdu - spalanie paliwa oraz stan paliwa w zbiorniku z ostrzeżeniem o rezerwie ilości paliwa - temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju - nawijanie węża ciśnieniowego bez ciśnienia - kontrolka zanieczyszczenia filtra przemiennika ciśnienia - konieczność konserwacji przemiennika ciśnienia |
| Elementy wyposażenia: | - Niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki czasu pracy pomp - Zamykane na klucz skrzynki ładunkowe na osprzęt, usytuowane po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika oraz dodatkowa skrzynka na odpady, które należy zabrać z miejsca pracy; skrzynie wykonane ze stali nierdzewnej, dodatkowo na jednym z pojemników wanienka na długie elementy - Po obu stronach zbiornika tablice do umieszczenia informacji o zamawiającym (nazwa, logo) - Imadło 150 mm - Skrzynka narzędziowa ze stali nierdzewnej montowana do ramy podwozia – 1 szt. - Dodatkowa skrzynka umieszczona z tyłu pojazdu, wykonana z materiału nierdzewnego na większe odpady np. kamienie, szmaty - Szafka sanitarna ze stali nierdzewnej: ciepła woda podgrzewana elektrycznie 24V ze zbiornika o pojemności min. 10 litrów, mydło, ręczniki papierowe - Uchwyty do „pachołków” ulicznych wraz z pachołkami drogowymi wys. 54 cm – 6 szt. - Przenośny reflektor LED z przewodem długości 20 mb, ze zwijadłem automatycznym - Rynna spustowa osadu wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej długości min. 50 cm, zamontowana pod tylną dennicą opróżniającą, jako przedłużenie zbiornika – ochrona podwozia przed zabrudzeniem - Lampy LED oświetlające: studzienkę, przestrzeń pracy z tyłu oraz po bokach pojazdu, przestrzenie półek - Pakiet lamp LED oświetlających pojazd - Obrotowe lampy ostrzegawcze LED umieszczone z tyłu pojazdu min. 2 szt. - Oświetlenie LED oświetlające przestrzenie półek |
| Inne wymagania dotyczące urządzeń zabudowanych na podwoziu: | - Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr. / min. przy pracy obu pomp na maksymalnych parametrach - Awaryjne wyłączniki STOP - Urządzenia zabudowane na podwoziu mogące pracować jako przepompownia – w trybie ciągłym - Urządzenia zabudowane na podwoziu posiadające pełne zabezpieczenie antykorozyjne, - Opisy w języku polskim dotyczące obsługi urządzeń umieszczone na panelu sterowania w sposób trwały - Wszystkie węże ssawno-tłoczne wyposażone w złącza typu „Ferrari” |

__________________________________________________________

(data, miejscowość oraz kwalifikowany podpis elektroniczny

wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)