Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg  
i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zakres usług zimowego utrzymania dróg obejmuje :

- usuwanie (odśnieżanie) śniegu z jezdni dróg i lokalnie parkingów (będących w ciągach tych dróg);

- całodobowa gotowość do wykonania usługi do odśnieżania i zwalczania śliskości – 
z zastrzeżeniem, że czas reakcji od wezwania przez pracownika Urzędu Gminy jest określony w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz musi umożliwiać wykonanie usługi w czasie określonym w „Standardach zimowego utrzymania dróg” znajdującym się na dalszych stronach niniejszego załącznika;

- zwalczanie śliskości mieszanką sporządzoną z materiałów z własnych materiałów;

- załadunek mieszanki piaskowo solnej we własnym zakresie;

- przygotowanie i załadunek mieszanki dla Zamawiającego (Część II);

- Wyposażenie środka transportowego w lampy błyskowe, lampy reflektorowe, trójkąty odblaskowe oraz w środki łączności bezprzewodowej tj. telefony komórkowe należy do obowiązku oferenta. Brak łączności z Wykonawcą będzie podstawą wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

- Rozstrzygnięcie poszczególnych części zamówienia odbędzie się w oparciu o cenę brutto w danej części, która jest uważana za cenę ostateczną. W przypadku niezależnych od zamawiającego i oferenta zmian stawki VAT przez Ministerstwo Finansów ceny brutto zostaną zmienione.

- Pojazdy uczestniczące w akcji zimowej są traktowane jako pojazdy komunalne i nie podlegają ograniczeniom tonażowym na drogach gminnych.

- Wymagana jest łączność komórkowa, oraz dyspozycyjność pod stałym nr telefonicznym sieciowym.

- Firma składająca ofertę na kilka zadań musi posiadać sprzęt zdolny do obsługi każdego zadania oddzielnie wykazanym w załączniku nr 5 do SWZ - „Wykaz sprzętu i osprzętu jakim dysponuje wykonawca w celu realizacji zakresu umowy”.

- Ilość usług będących przedmiotem umowy będzie uzależniona od występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do zwalczania śliskości 
i odśnieżania dróg. Wszelkie dane dotyczące zakresu wykonywania usług mają charakter szacunkowy.

Zamówienie podzielono na 3 części, w tym wszystkie części obejmują zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy:

Część I  - Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowości Chmielnik

Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i placów gminnych na terenie miejscowości Chmielnik w przypadku polecenia pracownika Urzędu Gminy również na terenie pozostałych miejscowości)  poprzez:

- odśnieżanie dróg i placów gminnych,

- posypywanie dróg i placów gminnych,

- jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i placów gminnych.

Wymagania sprzętowe:-samochód ciężarowy z 2 osiami napędowymi o masie własnej do 10 ton - 1 szt. Samochód winien być wyposażony w pług śnieżny przedni jednostronny od 2,7 m do 3 m szerokości, piaskarko-solarkę z dodatkowym wyjściem na płynną sól o ładowności od 1,5 tony do 3 ton.

Materiał do zwalczania śliskości zapewnia Wykonawca – mieszanka piaskowo – solna o zawartości soli min. 20%.

Rozliczenia pracy sprzętu nastąpi wg kart pracy przedstawionych przez wykonawcę.

Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług:

- 400 godzin - odśnieżanie/posypywanie. Załadunek mieszanki-piaskowo-solnej we własnym zakresie.

Cześć II - Wykonywanie usług koparko – ładowarką

Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i placów na terenie Gminy Chmielnik poprzez przygotowanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej dla zamawiającego, usuwanie, załadunek śniegu koparko – ładowarką.

Wymagania sprzętowe; koparko – ładowarka z napędem na 2 osie wyposażona w łyżkę tylną do załadunku o pojemności min. 0,5 m3 oraz przednią do mieszania materiału składowanego na placu manewrowym oraz załadunku zalegającego śniegu  – zestaw 1 szt.

Materiał do przygotowania mieszanki piaskowo - solnej zabezpiecza zamawiający.

Koparka ma być zaparkowana na terenie placu manewrowego gotowa do pracy 24 h na dobę czas reakcji od zgłoszenia gotowości załadunku do rozpoczęcia załadunku 30 min.

Rozliczenia pracy sprzętu nastąpi wg wskazań licznika motogodzin zamontowanego w koparko - ładowarce. Szacunkowa ilość wykonywanych usług - 100 motogodzin.

Cześć III - Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowościach: Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka

Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i placów gminnych na terenie miejscowości: Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka (w przypadku polecenia pracownika Urzędu Gminy również w miejscowości Chmielnik)  poprzez:

a)	odśnieżanie dróg i placów gminnych,

b)	posypywanie dróg i placów gminnych,

c)	jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i placów gminnych.

Wymagania sprzętowe: samochód ciężarowy z 2 osiami napędowymi o masie własnej do 10 ton  -1 szt. Samochód winien być wyposażony w pług śnieżny przedni jednostronny od 2,7 m do 3 m szerokości, piaskarko-solarkę z dodatkowym wyjściem na płynną sól o ładowności od 1,5 tony do 3 ton. Wymaga się również by samochód był opcjonalnie wyposażony w odpinany pług wirnikowy.

Materiał do zwalczania śliskości zapewnia Wykonawca – mieszanka piaskowo – solna o zawartości soli min. 20%.

Rozliczenia pracy sprzętu nastąpi wg kart pracy przedstawionych przez wykonawcę.

Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług:

- 400 godzin - odśnieżanie/posypywanie. Załadunek mieszanki-piaskowo-solnej we własnym zakresie.

Standardy zimowego utrzymania dróg oraz kolejność odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, placów i chodników gminnych.

- Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:

Standard IV – drogi gminne publiczne Chmielnik - Malawa, Błędowa Tyczyńska – Krzywa – Zabratówka, Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska, plac i parking k. UG Chmielnik, plac K Domu Ludowego w Zabratówce,  Wola Rafałowska  - Michałki - Albigowa

Standard V – pozostałe drogi publiczne oraz drogi gminne wewnętrzne: Borówki – Brzezówka, Borówki -Borek Nowy, Lisi Kąt – Potoki, Donatka, Rokitówka, Bucznik-  Potoki,  Zawodzie Błędowa – Chmielnik, Chmielnik – Księże Budy, Zabratówka – Pułanki, Błędowa Wielka Góra,  Zabratówka – Górna Wieś, Zabratówka – Markówki – Bieszczady, Błędowa Zawodzie – Chmielnik, Zabratówka- Pułanki II, Zabratówka – Kłapy – Błędowa Tyczyńska, Błędowa Tyczyńska – Maina, Błędowa Tyczyńska – Kłapy, Zabratówka – Podlas, Górny Chmielnik - Zbiorniki. Błędowa Tyczyńska – Cmentarz, Błędowa Tyczyńska – Góra, Błędowa Tyczyńska – Skalnica, Błędowa Tyczyńska – Zacisze, Błędowa Tyczyńska – Doły, Błędowa Tyczyńska – Potoki II, Zabratówka – Markówki II, Borówki – Błędowa Tyczyńska, Zabratówka Wieś – Pułanki, Zabratówka Wieś – Kłapy, Zabratówka Kłapy, Błędowa Tyczyńska – Zawodzie – Debrza, Chmielnik za Szkoła nr 3, Chmielnik - Czarna

Standard VI – pozostałe drogi wewnętrzne gminne

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami 
w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. 
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

| Standard | Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny – może zalegać do 8 godz. - śnieg zajeżdżony – może występować - języki śnieżne – mogą występować - zaspy – mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny – może zalegać do 16 godz. - śnieg zajeżdżony – może występować - języki śnieżne – mogą występować - zaspy – mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa może występować |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny – może zalegać - śnieg zajeżdżony – może występować - języki śnieżne – mogą występować - zaspy – mogą występować do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz. |

- Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu, drogi gminne zostały również zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania:

I kolejność:

| L.p. | Nr drogi | Nazwa | Długość w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 0 8251 R | Chmielnik - Malawa | 0,800 |
| 3 | 1 0 8266 R | Błędowa Tyczyńska – Krzywa – Zabratówka (k. Ośr. Zdrowia) | 2,100 |
| 4 | 1 0 8259 R | Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska (Rampa) | 1,000 |
| 5 | - | Plac k. UG Chmielnik | - |
| 6 | - | Plac (zatoka autobusowa) k. Domu Ludowego w Zabratówce | - |
| 7 | 1 0 8260 R | Wola Rafałowska – Michałki - Albigowa | 3,700 |

II kolejność:

| L.p. | Nr drogi | Nazwa | Długość w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 0 8253 R | Chmielnik – Pańskie – Lisi Kąt | 1,800 |
| 2 | 1 0 8258 R | Chmielnik - Zawodzie | 3,700 |
| 3 | 1 0 8263 R | Chmielnik – Kozia Góra | 1,400 |
| 4 | 1 0 8259 R | Chmielnik – Nyklówka - Wola Rafałowska | 6,000 |
| 5 | 1 0 8254 R 1 0 8252 R | Lisi Kąt – Bucznik - Słocina | 2,400 |
| 6 | 1 0 8269 R | Błędowa Tyczyńska - Zawodzie | 2,200 |
| 7 | 1 0 8266 R | Zabratówka wieś – Błędowa Tyczyńska | 2,900 |
| 8 | 1 0 8268 R | Zabratówka – Markówki - Stawy | 1,600 |
| 9 | 1 0 8267 R | Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka | 2,300 |
| 10 | 1 0 8265 R | Zabratówka - Handzlówka | 1,700 |
| 11 | 1 0 8255 R | Wola Rafałowska – Grodzisko - Chmielnik | 3,800 |
| 13 | 1 0 8261 R | Wola Rafałowska - Tomaszówka | 1,900 |
| 14 | 1 0 8262 R | Wola Rafałowska - Przysłopy | 1,700 |
| 15 | - | Borówki - Brzezówka | 0,850 |
| 16 | - | Borówki – Borek | 1,000 |
| 17 | - | Donatka | 0,750 |
| 18 | - | Lisi Kąt – Potoki | 0,300 |
| 19 | - | K. cmentarza Wola Rafałowska | 0,270 |
| 20 | - | Chmielnik - Księże Budy | 0,500 |
| 21 | - | Plac k Domu Ludowego w Borówkach | - |
| 22 | - | Bucznik - Potoki | 0,500 |
| 23 | - | Rokitówka | 1,400 |
| 24 | - | Zabratówka - Pułanki | 1,300 |
| 25 | - | Zabratówka - Górna Wieś | 0,400 |
| 26 | - | Zabratówka – Markówki - Bieszczady | 1,300 |
| 27 | - | Błędowa Tyczyńska – Wielka Góra | 2,400 |
| 28 | - | Błędowa Zawodzie – Chmielnik | 1,000 |
| 29 | - | Zabratówka- Pułanki II | 0,400 |
| 30 | - | Zabratówka – Kłapy – Błędowa Tyczyńska | 1,600 |
| 31 | - | Błędowa Tyczyńska - Maina | 1,000 |
| 32 | - | Błędowa Tyczyńska – Kłapy | 2,000 |
| 33 | - | Zabratówka - Podlas | 0,530 |
| 34 | - | Górny Chmielnik - Zbiorniki | 0,230 |
| 35 | - | Błędowa Tyczyńska - Cmentarz | 1,300 |
| 36 | - | Błędowa Tyczyńska - Góra | 0,500 |
| 37 | - | Błędowa Tyczyńska - Skalnica | 0,500 |
| 38 | - | Zabratówka – Markówki II | 0,450 |
| 39 | - | Borówki – Błędowa Tyczyńska | 0,400 |
| 40 | - | Zabratówka Wieś - Pułanki | 0,300 |
| 41 | - | ZabratówkaWieś – Kłapy | 0,700 |
| 42 | - | Zabratówka - Kłapy | 0,600 |
| 43 | - | Błędowa Tyczyńska – Zawodzie – Debrza | 0,600 |
| 44 | - | Chmielnik za Szkoła nr 3 | 0,500 |
| 45 | - | Chmielnik - Czarna | 0,300 |
| 46 | - | Błędowa Tyczyńska - Zacisze | 0,500 |
| 47 | - | Błędowa Tyczyńska - Dół | 0,160 |
| 48 | - | Błędowa Tyczyńska Potoki II | 0,600 |
| 49 | - | Błędowa Tyczyńska – Maina – Chmielnik | 0,510 |
| 50 | - | Błędowa Tyczyńska – Zawodzie - Borówki | 0,900 |
| 51 | - | Błędowa Tyczyńska – Potoki III | 1,000 |
| 52 | - | Chmielnik – Jarząbki – Zawodzie | 0,890 |
| 53 | - | Chmielnik – Zaganianka | 0,600 |
| 54 | - | Zabratówka Górna Wieś – Handzlówka II | 0,640 |
| 55 | - | Borówki - Las | 0,400 |
| 56 | - | Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska | 0,250 |

III kolejność – pozostałe drogi gminne wewnętrzne. Zimowe utrzymanie dróg w tej kategorii następuje tylko na telefoniczne zgłoszenie mieszkańców do Urzędu Gminy w Chmielniku.