OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu elektronicznej kontroli dostępu na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Niniejsze zamówienie obejmuje:

- demontaż wkładek mechanicznych w drzwiach wewnętrznych znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zlokalizowanych przy ul. Rakowickiej 10 oraz przy ul. Topolowej 5 – łącznie 170 szt.;

- montaż wkładek elektromechanicznych w drzwiach wewnętrznych w miejsce zdemontowanych wkładek mechanicznych – łącznie 170 szt.;

- instalacja wkładek zamkowych w miejscach uprzednio ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W ramach tej czynności Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (po zawarciu umowy) sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym schemat funkcjonalny systemu kontroli dostępu;

- uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego rozmieszczenia czytników aktualizacyjnych uprawnień, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras kablowych oraz sposobu ich maskowania. Dla wszystkich czytników aktualizacyjnych należy zainstalować nowe okablowanie. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają oraz gdy będzie to dopuszczalne przepisami prawa wymagany jest montaż podtynkowy okablowania i ułożenie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym;

- montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 2 szt. przełączników sieciowych i 3 szt. czytników aktualizacyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi interfejsami lub urządzeniami umożliwiającymi prawidłową komunikację pomiędzy czytnikami a oprogramowaniem do centralnego zarządzania uprawnieniami za pośrednictwem protokołu TCP/IP lub innego protokołu w sieci LAN;

- przekazanie 200 szt. kluczy użytkownika, 4 szt. kluczy administratora oraz, o ile jest to wymagane do prawidłowego zarządzenia systemem, 4 szt. kluczy programujących;

- udzielenie licencji na oprogramowanie do zarządzania wkładkami, kluczami i uprawnieniami;

- instalacja lokalnie w siedzibie Zamawiającego oprogramowania do zarządzenia wkładkami, kluczami i uprawnieniami na udostępnionym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym;

- zintegrowanie w kluczu użytkownika dodatkowego transpondera kompatybilnego z istniejącym w siedzibie zamawiającego Systemem Kontroli Dostępu Roger (karty zbliżeniowe RFID EMC 1, standard Unique EM 125kHz, kompatybilność EM4100/4102);

- zaprogramowanie wkładek, kluczy oraz uprawnień zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

- przeprowadzenie szkolenia dla administratorów systemu z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, polegającego na zapoznaniu z prawidłową administracją, obsługą i zasadami eksploatacji systemu do zarządzenia wkładkami, kluczami i uprawnieniami. Termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym. W szkoleniu weźmie udział nie więcej niż 4 pracowników z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie;

- przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi w języku polskim, certyfikatów, haseł do kont administracyjnych oraz innych niezbędnych dokumentów lub informacji.

System musi zapewniać możliwość ustalenia dostępu dla poszczególnych kluczy, określenie ważności i harmonogramu przydzielania dostępu. Dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany i sprawny technicznie. Urządzenia zostaną dostarczone do siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w nienaruszonych opakowaniach zabezpieczających przez uszkodzeniem w czasie transportu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia, a także świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji minimum 36 miesięcy na działanie wszystkich zainstalowanych urządzeń i oprogramowania.

Specyfikacja urządzeń technicznych:

| Lp. | Produkt | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wkładka elektromechaniczna o parametrach co najmniej: - wkładka elektromechaniczna dwustronna, - wymiary wkładki zgodne z wymiarami wkładek mechanicznych, - wkładka powinna być zlicowana z płaszczyzną drzwi/klamki/rozety drzwiowej, dopuszcza się wystawanie wkładki poza obrys płaszczyzny drzwi/klamki/rozety drzwiowej nie większy niż 8 mm liczone łącznie (jako suma) dla obu stron drzwi, nie dopuszcza się aby wkładka była krótsza niż obrys płaszczyzny drzwi/klamki/rozety drzwiowej, - zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim (wkładka aktywna) w przypadku zastosowania pasywnych kluczy użytkownika lub brak zasilania (wkładka pasywna) w przypadku zastosowania aktywnych kluczy użytkownika (zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim), - użytkowanie wkładki poprzez włożenie i przekręcenie klucza, tak jak w przypadku standardowych wkładek mechanicznych, - kontrolowane uprawnienia dostępowe, - transmisja danych między kluczem a wkładką, - rejestrowanie co najmniej 500 ostatnich zdarzeń. | 170 szt. |
| 2 | Klucz użytkownika - zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim (klucz aktywny) w przypadku zastosowania pasywnych wkładek elektromechanicznych lub brak zasilania (klucz pasywny) w przypadku zastosowania aktywnych wkładek elektromechanicznych (zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim), - centralne zarządzanie uprawnieniami do pomieszczeń lub grup pomieszczeń, w tym profilu czasowego ich ważności, - odświeżanie uprawnień w czytniku aktualizacyjnym, - zintegrowany w kluczu dodatkowy transponder kompatybilny z istniejącym w siedzibie zamawiającego Systemem Kontroli Dostępu Roger (karty zbliżeniowe RFID EMC 1, standard Unique EM 125kHz, kompatybilność EM4100/4102), | 200 szt. |
| 3 | Klucz administracyjny/awaryjny - współpracuje z wkładkami elektromechanicznymi tak jak klucz użytkownika, - zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim w przypadku zastosowania pasywnych kluczy użytkownika i aktywnych wkładek elektromechanicznych, - służy do awaryjnego otwierania wkładek aktywnych w przypadku wyczerpania się baterii litowych we wkładce (źródło zasilania awaryjnego), - służy do programowania wkładek elektromechanicznych np. praw dostępu, profili czasowych lub do sczytywania zdarzeń, | 4 szt. |
| 4 | Czytnik aktualizacyjny o parametrach co najmniej: - zasilanie poprzez PoE, - służy do odświeżenia uprawnień nadanych do klucza poprzez przyłożenie/włożenie klucza do czytnika aktualizującego, - komunikacja z oprogramowaniem do centralnego zarządzania uprawnieniami za pośrednictwem protokołu TCP/IP lub innego protokołu w sieci LAN, - zaszyfrowana transmisja danych między czytnikiem a oprogramowaniem do centralnego zarządzania uprawnieniami, | 3 szt. |
| 5 | Programator o parametrach co najmniej: - umożliwia dokonanie zmiany uprawnień klucza, sczytywanie zdarzeń, programowanie nowych kluczy i wkładek bez konieczności demontażu wkładki, - umożliwia synchronizację zegara czasu rzeczywistego we wkładkach elektromechanicznych, | 1 szt. |
| 6 | Przełącznik sieciowy PoE zarządzalny (np. D-Link lub równoważny) o parametrach co najmniej: - typ obudowy RACK 19”, - zarządzalny L2, - dostęp poprzez przeglądarkę WWW (GUI), - architektura sieci Gigabit Ethernet, - całkowita liczba portów 24 PoE, - złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps, - obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, - rozmiar tablicy co najmniej MAC 8 k, - algorytm przełączania Store-and-forward, - szybkość przekierowań pakietów co najmniej 11 Mb/s, - bufor pamięci co najmniej 256 kB, - warstwa przełączania L2, - automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) - automatyczna negocjacja szybkości połączeń QoS, - dołączone akcesoria zasilacz/kabel zasilający, maksymalna łączna moc podłączonych urządzeń do 190W | 2 szt. |
| 7 | Oprogramowanie do centralnego zarządzania uprawnieniami o parametrach co najmniej: - zarządzanie co najmniej do 500 użytkowników kluczy, - tworzenie uprawnień dostępowych dla nowych kluczy i wkładek, - zmiany uprawnień dostępowych dla będących w użyciu kluczy i wkładek, - blokowanie i ponowne nadawanie uprawnień zagubionym kluczom, - tworzenie kluczy dodatkowych (kopii kluczy) z automatyczną kopią dotychczasowych uprawnień dostępowych, - możliwość importu i eksportu danych, tworzenia rozbudowanych raportów, - współpracuje z czytnikami aktualizacyjnymi z poz. 4 oraz programatorem z poz. 5, | 1 szt. |