Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.5. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 5

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  Materac unieruchamiający próżniowy –2 zestawy

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku | TAK |  |
| 2 | Materac próżniowy do pozycjonowania pacjenta na stole operacyjnym | TAK |  |
| 3 | Wymiary materaca (±2 cm): 75 x 125 cm | TAK |  |
| 4 | Szybkie i bezpieczne unieruchomienie pacjenta w każdej wymaganej pozycji, wygodny dostęp do pola operacyjnego | TAK |  |
| 5 | Bezpieczny transport pacjenta w określonej pozycji | TAK |  |
| 6 | Profilaktyka odleżyn i uszkodzeń nerwów - forma materaca dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta | TAK |  |
| 7 | Możliwość zmiany ułożenia pacjenta poprzez uwolnienie próżni w trakcie zabiegu operacyjnego | TAK |  |
| 8 | Optymalna redukcja ucisku powierzchniowego | TAK |  |
| 9 | Materac zbudowany z elastycznej i trwałej foli PUR – folia poliuretanowa (biokompatybilna) | TAK |  |
| 10 | Wypełnienie: mikrokulki styropianowe | TAK |  |
| 11 | Nie zawiera lateksu, PVC i DEHP (ftalanów) | TAK |  |
| 12 | Zawór powietrza obsługiwany jedną ręką, przystosowany do odsysania powietrza ssakiem chirurgicznym lub za pomocą ręcznych pompek próżniowych | TAK |  |
| 13 | Wygodne czyszczenie i dezynfekcja | TAK |  |
| 14 | Możliwość stosowania w pracowni RTG, MRI, CT | TAK |  |
| 15 | Mata antypoślizgowa umożliwiająca przechylenie stołu operacyjnego np. pozycja Trendelenburga | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie: Zestaw naprawczy Torba do przechowywania Pompka ręczna PCV | TAK |  |
| 17 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.